新uv灯功能调试说明

- 概念（说明）

利用小车定位的方式来简易的校准UV灯

- 逻辑框图（关系）

图 1

- 流程（执行步骤）

- ①面板上的步骤说明： - 先打印一张测试图 - 进入辅助功能-->UV灯设置，来到移动小车界面 - 移动小车使UV左灯对准测试图的图起点 - 可按上键使UV左灯闪烁，确定位置后保存参数 - 移动小车使UV左灯对准测试图的图结束点 - 按上键使UV左灯闪烁，确定位置再保存参数 - UV右灯闪烁为下键，校准流程参照图1 - 左右灯校准完后退出界面 - 校准完成

- UV灯参数设置 说明：设置UV参数设置界面. 说明：进入该界面，左右移动小车进行左右灯定位. 说明：根据图1示意图来左右移动小车，定位左UV灯开始亮灯/结束关灯的位置. 说明：根据图1示意图来左右移动小车，定位右UV灯开始亮灯/结束关灯的位置.

- UV灯参数重置 说明：把UV灯参数重置为0.

- UV灯模式：选择通用/模式1 - 说明：选择通用（两个灯工作） - 选择模式1（只有一个灯工作）.

- UV灯延时补偿： 说明：补偿值距离.

②校准工具上的说明步骤 - 先打印一张测试图 - 左/右移动小车使UV左灯对准测试图的图起点 - 点击左灯闪烁，确定位置后保存左灯开始位置参数 - 左/右移动小车使UV左灯对准测试图的图结束 - 点击左灯闪烁，确定位置后保存左灯结束位置参数 - 左/右移动小车使UV右灯对准测试图的图起点 - 点击右灯闪烁，确定位置后保存右灯开始位置参数 - 左/右移动小车使UV右灯对准测试图的图结束 - 点击右灯闪烁，确定位置后保存右灯结束位置参数 - 点击读取灯的位置，可以读取UV灯保存后的参数 - 校准完成 说明： 左/右移：小车左右移动 回仓：小车回到墨站位置 保存左灯的开始/结束位置：根据小车移动到图的开始/结束位置，保存该位置的参数 保存右灯的开始/结束位置：根据小车移动到图的开始/结束位置，保存该位置的参数 左/右灯闪烁：移动图的开始/结束位置，点击灯的闪烁，再次确定位置 参数重置：把UV灯参数重置为0 读取灯的位置：位置校准后，可以读取灯的位置参数.