MARK寻边操作及注意事项

一、UV、写真要求

1、要求在需要切割的图形四周印刷4个MARK点：

- MARK点的直径5mm左右

- MARK点的颜色要求与背景颜色有明显差别（建议黑白色）

- 每两个点必须在同一个水平线上，即四个点中心形成一个长方形（不支持随意摆放）

如下图：

二、PS彩图转黑白位图

1、打开PS软件

点击“图像/图像大小”

此处的分辨率设置：100，此数值越大越好

3、点击“”魔棒按键，在图形的空白处

4、点击“选择/方向（ctrl+alt+I）”进行反选

5、保证“”黑色在右小角，然后点击“CTRL+DEL”

6、另存为“*.bmp、*.jpg、*.tif”等格式即可

四、精雕软件轮廓提取

1、轮廓提取

第一步：首先图形通过PS软件排完版本之后，在原图形基本上外扩3个像素，导出BMP文件

第二步：将BMP文件导入到第三方软件提取图片轮廓：

2、精雕软件轮廓提取介绍：（广告行业通常使用精雕软件、文泰软件提取轮廓）

操作介绍

第一步：打开精雕软，点击“视图/系统工具条/导航工具条”，出现右侧画面，如下图：

第二步：点击精雕软件“文件/输入/所有文件类型”，将PS做好的*.BMP导入

第三步：选中图形文件，然后点击精雕软件右侧的“”按钮，软件右侧出现如下对话框：

第四步：点击“按阈值提取轮廓”，如下图

“选择”：主要是根据黑色提取轮廓，还是白色提取轮廓

“阈值”介绍：

过低，会影响图形尺寸精度，过高会导致部分精度不高的图片，有些地方无法生成轮廓，需要手动去勾图,建议“155”以上

点击“设置”按钮，出现如下图：

“图形路径”建议选择“直线拟合”可以大大提高提取速度

“拟合精度”设为“0.7”根据客户精度要求，建议0.7

“边界光滑”如果生成图形的边缘不光滑，建议此值可以设置个1或2次

第五步：点击右侧“生成图形”

第六步：检测

- 精雕、文泰生成的MARK点的大小必须重新修改一下尺寸，否则影响精度

- MARK点必须是空心、不能相交，节点数量不能超过13个，线条必须是直线

- 检测切割图形是否有不封闭、线条不光滑、等问题，如果不需要重新生成，即   可导出*.PLT文件

第七步：导入切割软件加工

五、文泰软件轮廓提取

第一步：打开文泰软件，点击“图像转换”按钮

第二步：选择好图形之后点击“确定”按钮，如下图：

点击“下一步”，如下图：

点击“下一步”，如下图：

以上，三张照片，根据图形像素的大小可以自由选择，通过测试数据来看，“直线检测强度”对生成的直线段有好处，建议“直线检测强度”选择“强”，其他测试效果变化不大

六.

七、COREL软件里面的轮廓提取

1、将PS处理好的黑白图导入到COREL软件里面

2、点击“位图/快速描摹/高质量图像”

4、点击“缩小位图”

5、如下图所示

备注：

- 选中“删除原始图像”否则会生成两层图形

- 里面的细节根据实际情况进行微调

6、点击“确定”

7、图形文件选中的状态下，点击corel软件右侧的颜色列表的差“”，然后点击“右键”随表在一个颜色上面

8、导出需要的加工文件格式（*.plt、*.ai、*.dxf等格式）

备注：

1、导出*.PLT时，高级选项里面有一个“曲线分辨率”参数，此值越小加工精度就会越高