中文版

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存。

本说明书涉及图片仅做参考，以实物为准，所有内容经过审核校对,如有印刷错漏等问题，敬请谅解！

- TH-1 (0.5inch)

- TH-2 (1inch)

T-H系列喷码机说明书

- 产品保修卡

在正常使用和护理的情况下，保修期内若发现产品质量问题，公司将免费给予维修或更换。产品质量保修期见下表：

| 型号： 经销商： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  | 购买日期： |
| 备注： |  |  |  |
| 产品 保修 期限 | 产品 | 保修期限 |  |
|  | 喷码机 | 壹年 |  |
| 故障原因： |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |

免责说明：

1.本产品在使用过程中，如发生严重摔碰、遇明火、进水、不明化学物质腐蚀、私自拆卸等人为损坏，均不在保修范围内。

2.机器如遇故障，请在送修前，及时备份设备中的重要信息，以防丢失。

3.喷码机若出现使用异常，请第一时间电话联系维修工程师或致电厂家服务专线。

4.未经培训的人员严禁操作使用喷码机。

5.未经厂家工作人员许可的，严禁私自拆卸喷码机。

6.喷码机操作人员须认真阅读说明书后，再上机操作。

7.本免责声明最终解释权均属公司所有。

- 快干墨盒使用注意事项

1、装墨盒、卸墨盒必须先切断机器电源。

2、超过20分钟不使用机器，必须把墨盒从机器上取下。并用卡夹卡好。【务必保存好卡夹】

3、根据墨盒性质的特定要求，墨盒开封通电使用后，最好在3个月内使用完。

4、因为墨盒是快干性质，所以使用过程中出现少许拉丝、缺线现象，都属于正常情况。

5、如果出现拉丝、缺线现象，可以用柔软的纸巾，顺1个方向擦拭喷头【不能用硬材质的物体损坏喷头】

半英寸墨盒（12.7mm）

1英寸墨盒（25.4mm）

6、如果是快干白墨，每次使用前需摇晃5-10分钟后再使用，否则颜色会比较浅。【注意摇晃用力不宜过猛】

技术参数

| 机器尺寸 | 135*50*220mm（含手柄） |
| --- | --- |
| 机身材料 | ABS机壳 |
| 重量 | 约425g（不含墨盒） |
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸触摸屏/480*272dpi |
| 储存信息 | 无限储存 |
| 喷印精度 | 150DPI、300DPI、600DPI(仅半寸) |
| 计数序号 | 1-15位数 |
| 喷印条码 | 条形码、二维码、可变二维码 |
| 外置接口 | 充电接口、3.5mm传感器接口、USB接口 |
| 使用环境 | 温度0-40℃、湿度10-80% |
| 油性颜色 | 黑、红、蓝、绿、黄、隐形 |
| 快干颜色 | 黑、红、蓝、绿、黄、橙、白、隐形 |
| 墨盒容量 | 42CC（半寸）、45CC（一寸） |
| 油墨性质 | 干性、油性、水性 |
| 喷印字库 | 内置国标字库 |
| 喷印距离 | 2-5mm |
| 喷印高度 | 2-12.7mm、2-25.4mm |
| 喷印速度 | 40米/分钟 |
| 喷印内容 | 日期、计数、批号、流水号、图片等 |
| 电源参数 | DC7.4-0.8A锂电池 |
| 电池容量 | 本参数如有变动，恕不另行通知 1500-2500mAh |

- H系列喷码机

说明书

- 外观介绍

- 编码器：驱动喷码机喷印出来字，使得喷印的信息均匀不变形

- 打印开关：触发打印指令，按一次打一次

- 可拆卸电池;采用可拆卸电池，盖子推开就可以取出电池

- 墨盒仓：顺着指示图案方向推下就可以打开墨仓，安装墨盒

- 开关机按键：这个按钮可以开机或者关闭电源

- 传感器接口：可接入传感器

- USB接口：可接入U盘导入数据

- 充电孔：用于给喷码机充电

二、安装介绍

2.墨盒打开透明保护盖即可

1.打开墨仓盖，平行往后推即可打开

3. 45°角倾斜角度放入墨仓，按压下去

4.盖上盖子   往前推下锁住

5.喷头齐平与机身，则安装正确

6.超过20分钟不使用，取下盖好盖子

三、主菜单介绍

1

3

2

4

5

1编辑：点次按钮进入到编辑打印信息的界面

2打印：点次按钮进入到打印界面

3文件：点次按钮进入到文件选择的按钮，可选择已保存的信息

4设置：点次按钮进入到系统参数的设置

14

5EN：点击按钮进入到操作界面语言切换按钮

四、编辑界面

9

15

10

16

11

12

17

13

4

3

2

1

8

7

6

5

1.文本：点击此按钮进入输入界面，输入文字

2.日期：点击此按钮进入选择系统日期，可实时更新

3.图片：插入U盘可导入图片打印

4.图形码：插入U盘可编辑二维码及条码

5.删除：删除选中的内容

6.更多功能：点击此按钮可以选择txt、表格、分段等

7.修改：修改信息，修改选中的内容

8.打印：点击此按钮开始打印

9.载入：调取已保存的信息

10.保存：点此按钮可以保存编辑好的内容

11.另存为：点此按钮将文件另外存为一个信息

12.重命名：重新命名已保存信息的

13.新建：重新建立一个文本信息

14.返回：返回到主界面

15.+：字体放大

16.-：字体缩小

17.   放大编辑区，可以精细化调节信息

五、打印参数介绍

2

1

3

1. 打印方向：点击这里可以将打印信息的方向修改

2. 上下翻转：开关开启之后喷印信息会上下颠倒

3. 反向打印：开关开启之后打印信息会反向打印

4

3

2

1

1. 光电设置：点击这里可以设置流水线自动打印的参数

2. 光电开关：光电开关开启之后，可以由传感器触发传递打印信号

3. 打印延迟：传感器检测到产品之后，通过延迟调节喷印前后的位置

4.光电连续打印间隔：检测到一次信号之后，这里可以设置连续打印多次

光电信号单位：毫秒  脉冲信号单位：点

5.光电连续打印间隔:这里可以设置两个喷印信息之间的间隔

6.光电相位：点击这里可以开启或者关闭相位

6

5

4

3

2

1

1. 同步方式：点此按钮可以设置编码器开关和喷码速度等

2. 编码器开关：这个按钮用来开启或者关闭编码器

3. 编码器分频：将编码器的分辨率进行细分

4.喷码速度：是指喷码机喷印的速度，手持使用一般不需要调节，在线使用则需要根据流水线的速度相互匹配，流水线速度慢，喷码速度也需要慢。

5.同步倍频：将喷码系数放大倍数

5

4

3

2

1

1. 连续打印：点此按钮可以设置喷码机连续打印

2. 连续打印控制：这个按钮用来开启或者关闭连续打印

3. 连续打印间隔：喷印信息之间的间隔，数值越大间隔越大

4.连续打印次数：设置连续打印的次数，数值越大打印次数越多

喷头设置：点击此按钮设置喷嘴左右选择、喷头参数，电压等

电压设置：快干墨盒建议8.6-9.2V

水性墨盒建议10.5-11.5V

脉宽设置：1.6-2.2μs

喷墨浓度：建议用正常选项，加粗会增加耗墨量。

8

6

7

2

3

4

5

1.其他设置

2.喷印声音：关、仅开始、仅完成、开始&完成等模式

3.屏幕更新：实时更新屏幕显示内容

4.喷印次数：数值表示次数(请勿随意改动)

1

5.闪喷设置：数值表示毫秒

6.高DPI：开启300dpi；关闭150dpi

7.无隙打印模式：不停循环打印同一内容

8.喷印实时时间：喷印时间实时刷新。

2

4

1

5

6

7

3

8

1. 返回主页：点此按钮可以返回上一个界面

2. 主菜单：这个按钮弹出下拉框

3.墨水余量：点次按钮可以设置墨水余量

4.上翻:如果打印序列号或者外部导入数据，打印错的，需要重新打印可以上翻

5.下翻：如果打印序列号或者外部导入数据，可以选择下翻找到需要打印的内容

6.设置：点这个按钮可以进入打印设置，设置打印参数

7.打印：点这个按钮绿色时就是表示停止打印，红色表示打印状态

六、文件管理介绍

1

3

2

1. 删除：点此按钮可以将已保存的信息进行删除

2. 确认：这个按钮确认选择已保存的信息文件进行打印

3.返回：点次按钮可以返回主界面    4.上一页：往上翻一页 5.下一页：往下翻一页

5

4

1

七、系统设置介绍

2

3

4

6

5

- 时间设置：点此按钮可以修改系统时间

- 记录导入导出：可以将外部编辑好的信息导入或者导出到U盘

必须保证是机器的版本号相同的机器之间相互导入或导出，仔细查看版本号

3.传感器检测：点此按钮可以对编码器和传感器进行检测

4.系统信息：点此按钮可以软件升级、查看版本号等

5.系统设置：点此按钮可以设置按键音、恢复出厂设置、蓝牙连接等

6.语言选择：点击此按钮可以切换系统语言

*蓝牙功能介绍

1.允许被搜索：点此按钮可以开启微信小程序二维码

2.蓝牙名称：手机小程序里面可以看到该机器的蓝牙名称

3.搜索设备：点击搜索，可以与无线扫码枪进行配对，实现实时扫码打印功能

扫描二维码打印二维码或者扫描二维码打印二维码里面的可变数据；扫码条码打印条码或者数字。

喷码机装箱单

| 序号 | 配件品名 | 数量 | 外观 | 手持 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 1 |  | ★ |
| 2 | 手持式 喷码机 | 1 |  | ★ |
| 3 | 充电器 (17V 0.8A) | 1 |  | ★ |
| 4 | 墨盒 | 1 |  | ○ |
| 5 | 喷码机 操作手册 | 1 |  | ★ |

“★”为标配，“○”需另付费

光电传感器接线图

Certificate of approval

免责声明

- 感谢您选购智能喷码机，为了保障产品的使用安全和您的合法权益，请认真阅读说明书在使用。

- 本产品属于精密仪器设备，如有异常情况不能使用，请按说明书说明进行检测处理，或于本公司售后联系，请勿自行处理

- 易损件除外（如墨盒、电源线等均不属于保修范围）

- 经非本公司指定维修部维修，或者用户自行拆装维修的不给予保修

- 使用非公司的原厂配件或者耗材，造成损坏的不给予保修

- 超过保修期不给予保修

- 本产品在使用过程中，如遇到发生严重摔碰，遇到明火，进水，不明化学物资腐蚀，私自拆卸等人为损坏，均不在保修范围。

- 机器遇到故障，请在送修前，及时备份设备中的重要信息，以防丢失

- 本免责声明，最终解释权均属我司所有。