毛毯定型方法

- 毛毯机升至100度后，机械速度开3--5HZ将毛毯摇到能和主机滚筒转起来为准。然后注意油箱里面的油位多少，（注意放气、防止油箱过满、油溢出、放油时必须用铁桶）

- 然后将温度升至150度。同时将毛毯（收紧1圈）就是手摇的手把转1圈（注：如果是气动的上调气压0.3即可）然后转2个小时。

- 2个小时后将毛毯手把收紧1圈。同时温度升至180度，然后再转2个小时。

- 2个小时后，将手把收紧1圈，同时温度升至200度。然后再转两个小时。

- 2个小时以后再将手把收紧1圈，同时温度升至220度。然后再转2个小时。

- 6.  2个小时以后再将手把收紧1圈，同时温度升至240度，然后再转2个小时。等温度到了245度以后，同时将手把放松1卷（注：如果是气动的调下0.5即可。）然后再转30--40小时就完成定型了。

- 7.注意！此机在定型时注意人员不得离开、看好毛毯纠偏、放气、放油。定型时车速不得超5HZ。

- 回执

- 此毛毯定型方法已经客户确认。客户签名：