滚筒式热转印机更换加热管步骤

- ﻿打开机器两端检修孔。

- 松开旧加热管固定螺丝连接铜片

- 拔出加热管。

- 检查新加热管两端绝缘瓷片是否拧紧。

- ﻿插入新加热管，并检查加热管两端露出简体的距离是否一致。

- 固定好加热管，放入绝缘瓷片，并用铜片连接好。

- ﻿用以上步骤依次更换所需加热管。

- ﻿更换好所有发热管后，再次检查所有螺丝是否拧紧。