| 参数 | 说明 | 默认值 | 下限 | 上限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV | 温度设定值 | 100 | SPL | SPH |  |
| TIM | 计时时间设定值 |  | 0 | 999 |  |
| count | 时间计数 |  | 0 | 9999 | 时间到后count值+1 |
| 菜单一 长按set键3s |  |  |  |  |  |
| C-F | 显示单位 | C | C | F |  |
| AT | 自整定 | OFF | ON | OFF |  |
| SC | 测量值修正 | 0 | -199 | 199 |  |
| P |  | 20 | 0 | 200 |  |
| I |  | 210 | 0 | 999 |  |
| D |  | 30 | 0 | 999 |  |
| CYT | 控制周期（秒） | 5 | 0 | 999 |  |
| OPL | 最小输出（％） | 0 | 0 | 100 |  |
| OPH | 最大输出（％） | 100 | 0 | 100 |  |
| LCK | 参数锁 | 0 | 0 | 1 | 0：所有参数允许修改 1：只允许修改菜单一 |
| 密码菜单 长按（set和-）键3s 输入正确进入，错误回到运行界面 |  |  |  |  |  |
| PAS |  | 0 | 0 | 999 | 002：菜单二 006：菜单三 |
| 菜单二 |  |  |  |  |  |
| INP | 输入信号 | SN_K | SN_K | SN_B |  |
| SPL | 最小设定值 | 0 | -199 | 999 |  |
| SPH | 最大设定值 | 999 | -199 | 999 |  |
| FIL | 滤波 | 55 | 0 | 100 |  |
| DPT | 选择时间单位 | 1 | 0 | 1 | 0：分 1：秒 2：0.1秒 |
| D1 | D1计时启动模式 | 2 | 1 | 6 | t1持续短接 计时 时间到 蜂鸣器叫继电器吸合 t2持续短接 计时 吸合继电器 时间到蜂鸣器叫 t3点动计时 时间到吸合 蜂鸣器叫 t4点动计时 先吸合 时间到断开蜂鸣器叫 t5温度到设定值开始计时 时间到继电器动作蜂鸣器叫 t6温度到设定值开始计时继电器吸合 时间到继电器断开 蜂鸣器叫 t7持续短接 计时 吸合继电器 时间到蜂鸣器叫 |
| D2 | 按键启动计时 | 1 | 0 | 1 | 0：开启按键启动 1：关闭按键启动 |
| T2 | 第二路继电器动作 | 1 | 1 | 2 | 1：开始计时继电器2吸合时间到继电器断开 2：时间结束继电器2吸合 |
| SV2 | 首次上电启动pid温度 | 100 | 0 | 999 | 温度加热到SV2才开启PID控制 |
| LS2 | 首次上电启动开关 | 0 | 0 | 1 | 0：关闭首次上电 SV2设置无效 1：开启首次上电启动PID |
| 菜单三 |  |  |  |  |  |
| SCT | 显示室温 |  |  |  |  |
| ADL | 0mv校准 |  |  |  |  |
| ADH | 20mv校准 |  |  |  |  |