资料V1

- 上电：

显示：上排：inp  下排  C/F –K  延时二三秒，上排显示SLH ，下排显示SLL

菜单说明：SV表示烫印时间，PV表示测量值

- 参数说明

1. 用户参数

在正常测控状态下，按一下设定键，便可进入用户控制目标值设定。再按一下设定键，设定完毕。

| 代号 | 参数含义 | 说 明 | 设置范围 | 默认值 | 显示条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV和ST指示灯亮 | 加热温度和烫印时间设置 | SV灯亮上排表示设置温度 ST灯亮下排表示设置烫印时间 | SCL---SCH 0---9999 | 150℃ 5 |  |

2. 工程师参数

按住设定键3秒钟，便可进入工程师参数设定状状，若要退出，则按设定键3秒钟,若要设定下一参数，则按设定键一次。无任何按键按下约一分钟后自动退出。

| 代号 | 参数含义 | 说 明 | 设置范围 | 默认值 | 显示条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL1 | 第一报警 | 有12种报警方式，具体由OP1决定。 | -1999℃-9999℃ | 20℃ | OP1!=0 |
| P | 比例带 | 若为0,为位式控制，且此时不会显示I、D菜单，但会显示OH和OHH菜单。 | 0℃-999℃ | 30℃ |  |
| I | 积分时间常数 | 若为零，取消积分控制作用 | 0-3600秒 | 120s | P != 0 |
| D | 微分时间常数 | 若设定为零，取消微分作用 | 0-999秒 | 40s | P != 0 |
| AR | 积分限幅 | 作积分限幅使用 | 0-100℃( | 1℃ | P != 0 |
| AT | 自整定开关 | off：关闭； on：开启 | On/off | off | P != 0 |
| OH | 位式控制 | PV>(SP+OHH)控制输出关闭 |  |  | （P=0时） |
| OHH | 位式控制 | PV<(SP-OH)控制打开输出 |  |  | （P=0时） |
| T | 控制周期 | 主控制的动作周期 | 1-99秒 | 20s | P != 0 |
| Pb | 显示值修正量 | 使显示值=Pb值+内部测量值； | -50℃-50℃ | 0℃ | 1 |
| LCK | 参数锁 | =0 SV和所有工程师参数可被设置 =1 只有SV和和时间可被设置 =其它 SV和所有参数不能被设置 =911 恢复出厂值 =190 快速进入修改厂家参数 =191 快速进入修改烫印参数 | 0-全量程 | 0 |  |

3. 厂家参数

| 代号 | 意义 | 其它说明 | 范围 | 默认值 | 显示条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INP | 选择传感器输入信号 | =0 K =1 J =2 R =3 S =4 B =5 E =6 N =7 T =8 PT100 =9 CU50 =其它 选定 |  | K | INP |
| CF | 摄氏华氏单位 | =0 摄氏度 C =1 华氏度 F |  | 00 |  |
| DP | 小数点 | 当INT为PT100或CU50时DP=1则带小数点显示 |  | 0 |  |
| DF | 滤波系数 | 系数越大，滤波越深，显示越平稳，但反应较慢 | 0--250 | 200 |  |
| OP1 | 第一报警报警方式选择 | 见报警方式说明表格 | 0-16 | 1 | 1 |
| AH1 | 第一报警继电器切换差 | 报警继电器切换差 | 0-200 | 1 | 1 |
| SLH | 量程范围上限 |  | -199-999 | 0 | 1 |
| SLL | 量程范围下限 |  | -199-999 | 400 | 1 |
| dTT | 温度跟踪量 | 使得显示温度在设定值±Tt的范围内向设定值靠近 | 0—25.0 | 0.1 | dTT |
| FAC | 超温显示抑制 | =0 关闭功能 等于其它值，超过设定值后超过部分按比例显示，显示值=SV+(PV-SV)/FAC | 0--250 | 0 |  |

3.1报警方式说明表格(OP1与OP1)参数的意义

| AL1T/AL2T的值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 无报警，默认情况下不会出显AL1,AL2菜单 |
| 1 | 上限偏差报警 |
| 2 | 下限偏差报警 |
| 3 | 上下限偏差外报警 |
| 4 | 上下限偏差内报警 |
| 5 | 下限绝对值报警 |
| 6 | 上限绝对值报警 |
| 11 | 带保持的上限偏差报警 |
| 12 | 带保持的下限偏差报警 |
| 13 | 带保持的上下限偏差外报警 |
| 14 | 带保持的上下限偏差内报警 |
| 15 | 带保持的下限绝对值报警 |
| 16 | 带保持的上限绝对值报警 |

5. 烫印参数说明

| 代号 | 意义 | 其它说明 | 范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTC | 提前报警时间 | 当减一倒计时时间等于OTC时间时内置蜂鸣器响OTC时间 | 0—250秒 | 0 |
| SCT | 下排数码显示方式 | ＝0 正常状态下显示设定时间或倒计时时间，设置参数时显示参数数值。 ＝其它 正常状态下显示SV温度设定值，启动计时后显示倒计时时间，设置参数时显示参数数值。 | 0－－3 | 0 |
| ToF | 时间输出类型 | 当倒计时结束后时间继电器（蜂鸣器）吸合输出时该功能有效，延时TOF时间后断开 ＝00 时则吸合直到启动开关断开 ＝100时则一直以0.5秒间隔输出直到启动开关断开 ＝104时则以0.5秒断续输出4秒即4声后断开 ＝003时则一直输出4秒后断开 | 0－199秒 | 00 |
| M-S | 时间单位 | =0时减一时间单位为秒钟 =1时减一时间单位为0.1秒钟 =2/3时减一时间单位为分钟 | 0-3 | 0 |
| OTS | 烫印类型 | =0：开关闭合，显示倒计时，倒计时为0， 时间继电器吸合，内部蜂鸣器响，一 直等到开关断开，继电器才释放，蜂 鸣器才不响，一次操作完成； =1：开关闭合，显示倒计时，时间继电器 吸合，倒计时为0，继电器释放，蜂 器响，一直等到开关断开，蜂鸣器才 不响，一次操作完成； =7：头上电判断测量值大于等于设置值后开关闭合有效:开关闭合，显示倒计时，时间继电器 吸合，倒计时为0，继电器释放，蜂 器响，一直等到开关断开，蜂鸣器才 不响，一次操作完成。开关再次闭合启动倒计时不再判断温度值。 =3：点动开关输入启动倒计时，倒计时为0，继电器吸合，同时蜂鸣器响，等到再次点动开关输入继电器释放和蜂鸣器不响，一次操作完成； =4：点动开关输入启动倒计时，继电器吸合，倒计时为0，继电器释放，同时蜂鸣器响，等到再次点动开关输入蜂鸣器不响，一次操作完成； =5：点动开关输入启动倒计时，倒计时为0，继电器吸合，同时蜂鸣器响，一次操作完成，等到下次点动开关输入启动时，继电器才释放和蜂鸣器不响； =6：点动开关输入启动倒计时，继电器吸合，倒计时为0，继电器释放，蜂鸣器响，一次操作完成，等到下次点动开关输入启动时，继电器又再次吸合和蜂鸣器不响； =15：高低温控制，当温度小于设定低温有输出，升到设定低温无输出，开关闭合温度小于高温设定值，有输出，升到高温设定值无输出，开始倒计时； =16 点动按键启动，点动时间加键，显 示倒计时，倒计时为0，时间继电器 吸合，内部蜂鸣器响，等待再次点 动按键，继电器才释放，蜂鸣器才 不响，一次操作完成； =17：点动按键启动，点动时间加键，显 示倒计时，时间继电器吸合，倒计 时为0，继电器释放，蜂鸣器响，等 待再次启动按键，蜂鸣器才不响， 一次操作完成； =其它 无用 | 0---17 | 0 |
| OSH | 高温计时 | OTS=15时有用，当测量温度到达OSH时开如计时 | 00---SCH | 200 |
| OSL | 低温启动 | OTS=15时有用，当测量温度到达OSL时启动开关有效 | 00---SCH | 50 |
| OTM | 内置蜂鸣器提示类型 | OTM * 10Ms,当=30时，则倒计时结束蜂鸣器以0.3秒为频率通断，需要时建议设置为60。=0则长响 | 0---100 | 00 |
| OTA | 温度提示时间 | 上电后当PV>=SV 时间蜂鸣器响OTA时间 为0无此功能 | 00---30秒 | 00 |