温度报警或报警XXX

原因：

- 双保护镜片有损伤

- 红光中心点偏移打到枪体内壁

- 聚焦镜片有损伤

- 气体未经过油水分离

- 保护镜片透光率不够或镀膜不耐高温

- 受到氩弧焊信号干扰

- 系统故障

- 温度监控板烧掉

方案：

- 在灯光下查看镜片是否有污点，有的话需更换保护镜片

- 红光左右偏移系统参数有中心偏移功能可调节，上下偏移需调节电机

- 更换聚焦镜片

- 压缩空气需加装油水分离器，保证吹出来气体是干燥的

- 更换耐高温的透光性好的保护镜片

- 不要与氩弧焊在同一地方焊接

- 拔掉板卡CN3绿色端子，用万用表直接测量Light针脚与GND针脚之间的电压是否在变化，+5V,temp与GND之间的电压是否是5V,2.5V。

- 打开枪头温度监控板盖子，看有无明显烧黑痕迹，或用万用表测量监控板电阻阻值

保护镜片易损伤

原因：

- 工艺参数使用不当，造成飞溅打伤镜片。

- 负离焦太多产生焊接飞溅，刻度管离焊接板材太近

- 保护气用完或未加24V直流继电器，电磁阀直接板卡

- 粗焊丝焊接薄板材产生飞溅

方案：

- 根据板材厚度焊丝直径参考工艺库导出，激光功率摆动宽度越大，

- 摆动频率送丝速度越小

- 将刻度管拉到焦点焊接，一般在零刻度需将QBH锁紧，有操作视频。

- 气压0.3Mpa左右，气体选用氮气或氩气。吹气需加24 V直流继电器，

- 吹气正负接24V继电器线圈正负，电磁阀与24V开关电源接常开。

- 4.薄板材用粗焊丝焊接容易焊穿且有飞溅易伤镜片

振镜报警

原因:

- 系统板卡与15V开关电源接线接错或电机线未插紧

- 开关电源损坏，板卡正负15V到GND之间没有15V电压

- 反射镜片有烧点积热报警或反射镜片脱落

- 电机发烫或有异响

方案：

- 板卡正负15V对应接15V开关电源正负15V,GND接COM。插紧电机线

- 开关电源指示灯不亮，万用表测量没有电压。更换15V开关电源

- 更换反射镜片

- 更换电机

送丝轮不转

原因：

- 电源开关未打开或者信号线接错

- 24V开关电源损坏

- 驱动器报警亮红灯

方案：

- 打开送丝机电源，检查送丝机信号线与板卡是否一一对应

- 检查开关电源指示灯不亮，万用表测量没有电压。更换24V开关电源

- 受到电流信号干扰，重启电源后看能否恢复正常。不要与氩弧焊一起工作

安全锁不闭合

原因：

- 板卡CN6开关按钮端子接线接错

- 安全夹断开或枪头地线脱落

- 系统故障

方案：

- CN6端子3和4端口接安全夹子和枪头地线，不分正负。

- 安全夹夹在枪头送丝支架或刻度管上，用万用表测量CN6端子3和4端口线是否导通，

- 导通为正常，不导通用万用表单独检查安全夹线和枪头地线是否导通

- 用一根跳线将CN6端子的3和4端口短接，看显示屏诊断里安全锁是否闭合状态

光弱不融丝

原因：

- 所用激光器功率未与系统设备参数功率匹配

- 未在焦点焊接

- 光纤接头保护晶体或准直有烧点

- 聚焦镜片有损伤

- 激光器故障

- 保护镜片透光率不够

- 电压不稳定

方案：

- 面板系统设备参数里激光额定功率需与激光器功率匹配

- 锁紧QBH,刻度管拉到零刻度。双送丝因送丝嘴孔径略大，焦点会缩进在-5左右

- 更换光纤保护帽或准直镜片

- 更换聚焦镜片

- 满功率输出时用万用表测量CN2端子的DA与GND的模拟电压是否在10V

- 更换透光性好些的保护镜片

- 万用表测量三相电压是否稳定

枪头不出红光

原因：

- 光纤接头红光弱

- 红光中心点偏移

- 电机不摆动或反射镜片脱落

方案：

- 拔掉光纤接头看红光强弱

- 左右偏移通过系统参数中心偏移按出来，上下偏移调节电机

- 摆动开启摆动频率按500，听电机盖有无声音。拆电机查看反射镜片

按开关不出激光

原因：

- 激光器报警或激光器接线有误

- 安全夹未与枪头导通，面板页面有报警信息，允许出光未打开。

- 枪头开关按钮失灵

- 系统故障

方案：

- 检查激光器指示灯是否正常，激光器接线调制，使能，模拟，红光是否对应接好

- 看面板安全锁是否报警，允许出光是否打开。

- 拆下开关按钮盖子，按住开关测量焊锡线的两端是否导通。不导通则开关按钮坏

- 用跳线将CN6端子1和2端口短接后，安全夹夹在枪头，枪头不出激光面板无显示报警信息，也无吹气，出光字样，则系统故障。