UHF电子标签读写器

UHFReaderD840

用户手册V1.15

目录

一、通讯接口规格	1

二、协议描述	1

三、数据的格式	2

1. 上位机命令数据块	2

2. 读写器响应数据块	2

四、操作命令总汇	3

1. EPC C1 G2（ISO18000-6C）命令	3

2. 18000-6B命令	4

3. 读写器自定义命令	4

五、命令执行结果状态值	5

六、电子标签返回错误代码	9

七、标签存储区及需要注意的问题	10

八、操作命令详细描述	10

8.1 命令概述	10

8.2 EPC C1G2命令	11

8.2.1 询查标签	11

8.2.2 读数据	14

8.2.3 写数据	15

8.2.4 写EPC号	17

8.2.5 销毁标签	17

8.2.6 设定存储区读写保护状态	18

8.2.7 块擦除	20

8.2.8 读保护设置(根据EPC号设定)	21

8.2.9 读保护设置 (不需要EPC号)	22

8.2.10 解锁读保护	23

8.2.11 测试标签是否被设置读保护	23

8.2.12 EAS报警设置	24

8.2.13 EAS报警检测	25

8.2.14 询查单张标签	25

8.2.15 块写命令	25

8.2.16 读取Monza4QT工作参数	27

8.2.17 设置Monza4QT工作参数	28

8.2.18 指定掩码扩展读数据	29

8.2.19 指定掩码扩展写数据	30

8.2.20 带缓存询查	32

8.2.21 混合询查	34

8.2.22 指定EPC号询查	37

8.2.23 QT询查	39

8.3 18000-6B命令	41

8.3.1 寻查命令(单张)	41

8.3.2 按条件寻查标签	42

8.3.3 读数据	43

8.3.4 写数据	43

8.3.5 锁定检测	44

8.3.6 锁定	44

8.4读写模块自定义命令	45

8.4.1 读取读写器信息	45

8.4.2 设置读写器工作频率	46

8.4.3 设置读写模块地址	47

8.4.4 设置读写模块询查时间	47

8.4.5 设置串口波特率	48

8.4.6 调整功率	48

8.4.7 声光控制命令	49

8.4.8 配置天线	49

8.4.9 蜂鸣器设置	50

8.4.10 GPIO控制命令	50

8.4.11 读取GPIO状态	51

8.4.12 读写器唯一序列号获取	51

8.4.13 标签自定义功能设置	51

8.4.14 设置天线检测	52

8.4.15 设置通信接口	52

8.4.16 天线检测回损设置/读取命令	53

8.4.17 设置缓存的EPC/TID长度	53

8.4.18 获取缓存的EPC/TID长度	54

8.4.19 缓存数据获取	54

8.4.20 清缓存	55

8.4.21 查询缓存区标签数量	55

8.4.22 设置实时询查参数	55

8.4.23 设置工作模式	57

8.4.24 读取工作模式参数	59

8.4.25 读取/设置实时询查心跳包时间	60

8.4.26 设置写功率	61

8.4.27 读取写功率	61

8.4.28 读取/设置写重试次数	62

8.4.29 标签自定义功能用户密码设置	63

8.4.30 标签自定义功能用户密码读取	63

8.4.31 读写器profile设置/读取命令	63

8.4.32 同步EM4325时间戳	64

8.4.33 获取EM4325温度数据	65

8.4.34 获取EM4325的SPI外部数据	66

8.4.35 复位EM4325警报	68

8.4.36 DRM设置/读取命令	69

8.4.37 测量天线口的回波损耗	70

8.4.38 测量读写器当前工作温度	71

# 一、通讯接口规格

读写器通过UART或者USB接口与上位机串行通讯，按上位机的命令要求完成相应操作。串行通讯接口的数据帧为一个起始位，8个数据位，一个停止位，无奇偶校验位，缺省波特率57600。在串行通讯过程中，每个字节的最低有效位最先传输。

# 二、协议描述

通讯过程由上位机发送命令及参数给读写器，然后读写器将命令执行结果状态和数据返回给上位机。读写器接收一条命令执行一条命令，只有在读写器执行完一条命令后，才能接收下一条命令。在读写器执行命令期间，如果向读写器发送命令，命令将丢失。

上位机发送过程如下：

| 上位机 | 数据传递方向 | 读写器 |
| --- | --- | --- |
| 命令数据块 | → |  |

说明：上位机发送的数据串中，每两个相邻字节之间的发送时间间隔必须小于15ms。在上位机的命令数据块发送过程中，如果相邻字符间隔大于15ms，则之前接收到的数据均被当作无效数据丢弃，然后从下一个字节开始，重新接收。

读写器接收到正确询查命令后，在不超过询查时间的范围内 (不包括数据发送过程，仅仅是读写器执行命令的时间)，会返回给读写器一个响应。

读写器发送过程如下：

| 读写器 | 数据传递方向 | 上位机 |
| --- | --- | --- |
| 响应数据块 | → |  |

说明：读写器发送响应数据期间，相邻字节之间的发送时间间隔小于15ms

完整的一次通讯过程是：上位机发送命令给读写器，并等待读写器返回响应；读写器接收命令后，开始执行命令，然后返回响应；之后上位机接收读写器的响应。一次通讯结束。

# 三、数据的格式

## 1. 上位机命令数据块

| Len | Adr | Cmd | Data[] | LSB-CRC16 | MSB-CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据各部分说明如下：

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Len | 1 | 命令数据块的长度，但不包括Len本身。即数据块的长度等于4加Data[]的长度。Len允许的最大值为255，最小值为4。 |
| Adr | 1 | 读写器地址。地址范围：0x00~0xFE，0xFF为广播地址，读写器只响应和自身地址相同及地址为0xFF的命令。读写器出厂时地址为0x00。 |
| Cmd | 1 | 命令代码。 |
| Data[] | 不定 | 参数域。在实际命令中，可以不存在。 |
| LSB-CRC16 | 1 | CRC16低字节。CRC16是从Len到Data[]的CRC16值 |
| MSB-CRC16 | 1 | CRC16高字节。 |

## 2. 读写器响应数据块

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | LSB-CRC16 | MSB-CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据各部分说明如下：

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Len | 1 | 响应数据块的长度，但不包括Len本身。即数据块的长度等于5加Data[]的长度。 |
| Adr | 1 | 读写器地址。 |
| reCmd | 1 | 指示该响应数据块是哪个命令的应答。如果是对不可识别的命令的应答，则reCmd为0x00。 |
| Status | 1 | 命令执行结果状态值。 |
| Data[] | 不定 | 数据域，可以不存在。 |
| LSB-CRC16 | 1 | CRC16低字节。CRC16是从Len到Data[]的CRC16值。 |
| MSB-CRC16 | 1 | CRC16高字节。 |

CRC16的C语言算法：

#define PRESET_VALUE 0xFFFF

#define POLYNOMIAL  0x8408

unsigned int uiCrc16Cal(unsigned char const  * pucY, unsigned char ucX)

{

unsigned char ucI,ucJ;

unsigned short int  uiCrcValue = PRESET_VALUE;

for(ucI = 0; ucI < ucX; ucI++)

{

uiCrcValue = uiCrcValue ^ *(pucY + ucI);

for(ucJ = 0; ucJ < 8; ucJ++)

{

if(uiCrcValue & 0x0001)

{

uiCrcValue = (uiCrcValue >> 1) ^ POLYNOMIAL;

}

else

{

uiCrcValue = (uiCrcValue >> 1);

}

}

}

return uiCrcValue;

}

pucY是要计算CRC16的字符数组的入口，ucX是字符数组中字符个数。

上位机收到数据的时候，只要把收到的数据按以上算法进行计算CRC16，结果为0x0000表明数据正确。

# 四、操作命令总汇

## 1. EPC C1 G2（ISO18000-6C）命令

| 序号 | 命令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 询查标签 |
| 2 | 0x02 | 读数据 |
| 3 | 0x03 | 写数据 |
| 4 | 0x04 | 写EPC号 |
| 5 | 0x05 | 销毁标签 |
| 6 | 0x06 | 设定存储区读写保护状态 |
| 7 | 0x07 | 块擦除 |
| 8 | 0x08 | 根据EPC号设定读保护设置 |
| 9 | 0x09 | 不需要EPC号读保护设定 |
| 10 | 0x0a | 解锁读保护 |
| 11 | 0x0b | 测试标签是否被设置读保护 |
| 12 | 0x0c | EAS报警设置 |
| 13 | 0x0d | EAS报警探测 |
| 14 | 0x0f | 询查单标签 |
| 15 | 0x10 | 块写 |
| 16 | 0x11 | 读取Monza4QT工作参数 |
| 17 | 0x12 | 设置Monza4QT工作参数 |
| 18 | 0x15 | 指定掩码扩展读数据 |
| 19 | 0x16 | 指定掩码扩展写数据 |
| 20 | 0x18 | 带缓存询查 |
| 21 | 0x19 | 混合询查 |
| 22 | 0x1a | 指定EPC号询查 |
| 23 | 0x1b | QT询查 |

## 2. 18000-6B命令

| 序号 | 命令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x50 | 询查命令(单张)。这个命令每次只能询查一张电子标签。不带条件询查。 |
| 2 | 0x51 | 条件询查命令(多张)。这个命令根据给定的条件进行询查标签，返回符合条件的电子标签的UID。可以同时询查多张电子标签。 |
| 3 | 0x52 | 读数据命令。这个命令读取电子标签的数据，一次最多可以读32个字节。 |
| 4 | 0x53 | 写数据命令。写入数据到电子标签中，一次最多可以写32个字节。 |
| 5 | 0x54 | 检测锁定命令。检测某个存储单元是否已经被锁定。 |
| 6 | 0x55 | 锁定命令。锁定某个尚未被锁定的电子标签。 |

## 3. 读写器自定义命令

| 序号 | 命令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x21 | 读取读写器信息 |
| 2 | 0x22 | 设置读写器工作频率 |
| 3 | 0x24 | 设置读写模块地址 |
| 4 | 0x25 | 设置读写模块询查时间 |
| 5 | 0x28 | 设置串口波特率 |
| 6 | 0x2f | 调整功率 |
| 7 | 0x33 | 声光控制命令 |
| 8 | 0x3f | 配置天线 |
| 9 | 0x40 | 蜂鸣器设置 |
| 10 | 0x46 | GPIO控制命令 |
| 11 | 0x47 | 读取GPIO状态 |
| 12 | 0x4c | 读写器唯一序列号获取 |
| 13 | 0x3a | 标签自定义功能设置 |
| 14 | 0x66 | 设置天线检测 |
| 15 | 0x6a | 设置通信接口 |
| 16 | 0x6e | 天线检测回损设置/读取命令 |
| 17 | 0x70 | 设置缓存的EPC/TID长度 |
| 18 | 0x71 | 获取缓存的EPC/TID长度 |
| 19 | 0x72 | 缓存数据获取 |
| 20 | 0x73 | 清缓存 |
| 21 | 0x74 | 查询缓存区标签数量 |
| 22 | 0x75 | 设置实时询查参数 |
| 23 | 0x76 | 设置工作模式 |
| 24 | 0x77 | 读取工作模式参数 |
| 25 | 0x78 | 读取/设置实时询查心跳包时间 |
| 26 | 0x79 | 设置写功率 |
| 27 | 0x7a | 读取写功率 |
| 28 | 0x7b | 读取/设置写重试次数 |
| 29 | 0x7d | 标签自定义功能用户密码设置 |
| 30 | 0x7e | 标签自定义功能用户密码读取 |
| 31 | 0x7f | 读写器profile设置/读取命令 |
| 32 | 0x85 | 同步EM4325时间戳 |
| 33 | 0x86 | 获取EM4325温度数据 |
| 34 | 0x87 | 获取EM4325的SPI外部数据 |
| 35 | 0x88 | 复位EM4325警报 |
| 36 | 0x90 | DRM设置/读取命令 |
| 37 | 0x91 | 测量天线口的回波损耗 |
| 38 | 0x92 | 测量读写器当前工作温度 |

# 五、命令执行结果状态值

| 响应数据块 |  |  |  |  |  | Status含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC16 |  |  |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0xXX | 0x00 | …….. | LSB+MSB | 操作成功 | 当成功执行命令后返回给上位机的状态值。Data[]包含了所要信息 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0x01 | 0x01 | …….. | LSB+MSB | 询查时间结束前返回 | 上位机发出询查G2标签命令时，读写器询查电子标签时，如果在设定的询查时间内返回信息给上位机，则返回此状态值 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0x01 | 0x02 | …….. | LSB+MSB | 指定的询查时间溢出 | 上位机发出询查G2标签命令时，当询查时间溢出时，读写器还没有完成询查操作时返回给上位机的状态值 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0x01 | 0x03 | …….. | LSB+MSB | 本条消息之后，还有消息 | 上位机发出询查G2标签命令时，如果询查命令读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0x01 | 0x04 | …….. | LSB+MSB | 读写器存储空间已满 | 上位机发出询查G2标签命令时，如果询查到的电子标签太多，超过了读写器的存储容量，则读写器返回读到的电子标签EPC号，同时，也将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x05 | 无此项 | LSB+MSB | 访问密码错误 | 当读写器执行需要密码才能执行的操作，而命令中给出的密码是错误的密码时返回给上位机的状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x05 | 0x09 | 无此项 | LSB+MSB | 销毁标签失败 | 当向G2标签进行销毁操作时，如果销毁密码错误，或是读写器与标签通讯不畅，则将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x05 | 0x0a | 无此项 | LSB+MSB | 销毁密码不能为全0 | 销毁标签时，销毁密码为0的标签是无法销毁的 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x0b | 无此项 | LSB+MSB | 电子标签不支持该命令 | G2协议中的某些可选命令，及一些厂商的特定命令，可能某些标签不支持这些命令，此时返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x0c | 无此项 | LSB+MSB | 对该命令访问密码不能为全0 | 对NXP UCODE EPC G2X标签设置读保护及设置EAS报警时，访问密码不能为全0，若为全0，将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x0a | 0x0d | 无此项 | LSB+MSB | 电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置 | 对已经被设置了读保护的NXP UCODE EPC G2X标签，在解除读保护之前，不能再次设置。此情况下返回这个状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x0a | 0x0e | 无此项 | LSB+MSB | 电子标签没有被设置读保护，不需要解锁 | 对NXP UCODE EPC G2X标签解锁，如果标签没有被锁定，将返回此状态值，对不支持读保护设定命令的标签发送此命令，也将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x53 | 0x10 | 无此项 | LSB+MSB | 有字节空间被锁定，写入失败 | 在向6B标签写入数据时，因为有字节空间被锁定，使得写入数据失败时，返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x55 | 0x11 | 无此项 | LSB+MSB | 不能锁定 | 当6B标签出现不能被锁定的情况，返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x55 | 0x12 | 无此项 | LSB+MSB | 已经锁定，不能再次锁定 | 对已经锁定的6B标签进行再次锁定时，返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x13 | 无此项 | LSB+MSB | 参数保存失败，但设置的值在读写器断电前有效 | 对于某些需要保存的参数，如果保存失败，则返回此之态 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x14 | 无此项 | LSB+MSB | 无法调整 | 调整功率的时候，在某些情况下，如果出现功率无法调整的错误，则返回此状态值 |
| 5+Data[]的长度 | 0xXX | 0x51 | 0X15 | …….. | LSB+MSB | 询查时间结束前返回 | 上位机发出询查6B标签命令时，读写器询查电子标签时，如果在设定的询查时间内返回信息给上位机，则返回此状态值 |
| 5+Data[]的长度 | 0xXX | 0x51 | 0x16 | …….. | LSB+MSB | 指定的询查时间溢出 | 上位机发出询查6B标签命令时，当询查时间溢出时，读写器还没有完成询查操作时返回给上位机的状态值 |
| 5+Data[]的长度 | 0xXX | 0x51 | 0x17 | …….. | LSB+MSB | 本条消息之后，还有消息 | 上位机发出询查6B标签命令时，如果询查命令读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。 |
| 5+Data[]的长度 | 0xXX | 0x51 | 0x18 | …….. | LSB+MSB | 读写器存储空间已满 | 上位机发出询查6B标签命令时，如果询查到的电子标签太多，超过了读写器的存储容量，则读写器返回读到的电子标签UID号，同时，也将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x19 | 无此项 | LSB+MSB | 电子标签不支持该命令或者访问密码不能为0 | 当设置电子标签的EAS报警时，在通信正常的情况下，如果标签无法设置，则可能是电子标签不支持该命令，也可能是电子标签的访问密码不能为0 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x1A | 无此项 | LSB+MSB | 标签自定义功能执行错误 | 当特定标签功能启动后某些命令执行失败时返回给上位机的状态值 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0x01 | 0x26 | …… | LSB+MSB | 本条消息为数据统计包 | 上位机发出询查G2标签命令时，读写器在询查标签结束后，如果读写器发送统计数据，则返回此状态值。 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0xee | 0x28 | …… | LSB+MSB | 本条消息为心跳包 | 自动实时询查模式下，心跳包时间间隔内没有读到符合条件的标签，上传心跳包数据 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xF8 | 无此项 | LSB+MSB | 检测天线错误 | 读写器对电子标签进行操作前，检测到天线连接出错。 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xF9 | 无此项 | LSB+MSB | 命令执行出错 | 命令执行出错 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xFA | 无此项 | LSB+MSB | 有电子标签，但通信不畅，操作失败 | 当检测到有效范围内存在可操作的电子标签，但读写器与电子标签之间的通讯质量不好，而无法完成整个通讯过程时返回给上位机的信息 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xFB | 无此项 | LSB+MSB | 无电子标签可操作 | 当读写器对电子标签进行操作时，有效范围内没有可操作的电子标签时返回给上位机的状态值 |
| 6 | 0xXX | 0xXX | 0xFC | Err_code | LSB+MSB | 电子标签返回错误代码 | 电子标签返回错误代码时，错误代码由Err_code返回给上位机 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xFD | 无此项 | LSB+MSB | 命令长度错误 | 当上位机输入的命令的实际长度和它应当具有的长度不同时，返回该状态 |
| 5 | 0xXX | 0x00 | 0xFE | 无此项 | LSB+MSB | 不合法的命令 | 当上位机输入的命令是不可识别的命令，如不存在的命令、或是CRC错误的命令 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xFF | 无此项 | LSB+MSB | 参数错误 | 上位机发送的命令中的参数不符合要求时，返回此状态 |

# 六、电子标签返回错误代码

EPC C1G2（ISO18000 -6C）电子标签错误代码：

| 错误代码支持 | 错误代码 | 错误代码名称 | 错误描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定错误代码 | 0x00 | 其它错误 | 全部捕捉未被其它代码覆盖的错误 |
|  | 0x03 | 存储器超限或不被支持的PC值 | 存储位置不存在或标签不支持的PC值 |
|  | 0x04 | 存储器锁定 | 存储位置锁定或永久锁定，且不可写入 |
|  | 0x0b | 电源不足 | 标签电源不足，无法执行存储写入操作 |
| 非特定错误代码 | 0x0f | 非特定错误 | 标签不支持特定错误代码 |

# 七、标签存储区及需要注意的问题

- EPC C1G2标签（简称G2标签）

G2标签分4个区：保留区（又称密码区），EPC区，TID区和User区。

保留区：保留区4个字。前两个字是销毁密码，后两个字是访问密码。可读可写，保留区的两个密码区的读写保护特性可以分别设置。

EPC区：标签EPC号存储在该区，其中第0个字是PC值和标签EPC号的CRC16。第1个字是PC值，该值指示标签EPC号长度，从第2个字开始才是标签的EPC号数据。可读可写。

TIC区：该区存储的数据是由标签生产商设定的ID号。可读不可写。

User区：是用户数据区。可读可写。

G2命令中很多地方要求给出数据长度，这里要注意字与字节的区别。1个字等于2个字节。

有些命令需要访问密码，如果没有密码设置，则用0填充密码区，而不能为空。

B．18000-6B标签

6B标签只有一个存储空间，最低8个字节是标签的UID，并且不能被改写。后面的字节都是可改写的，也可以被锁定，但是一旦锁定后，则不能再次改写，也不能解锁。

# 八、操作命令详细描述

## 8.1 命令概述

操作命令有两大类，一类是协议相关命令；另一类是读写器相关命令。

如果上位机输入的命令是不可识别的命令，如不存在的命令、或是CRC错误的命令，则返回值如下：

| Len | Adr | reCmd | Status | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x00 | 0xFE | LSB | MSB |

如果命令的长度不对，则返回信息如下：

| Len | Adr | reCmd | Status | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0xXX | 0xFD | LSB | MSB |

有两种命令读写器不会响应：

1. 如果输入的命令的地址出错(地址不是0xFF，也不是读写器地址)，读写器不会有任何响应。

2. 如果输入的命令是不完整的，即命令的Len域指示的命令长度大于实际的命令长度，则读写器将不会做出任何响应。

## 8.2 EPC C1G2命令

### 8.2.1 询查标签

询查命令的作用是检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在。想要对未知EPC的新标签进行别的操作前，应先通过询查命令来得到标签的EPC号。

在运行询查命令之前，用户可以根据需要先设定好该命令的最大运行时间(询查时间)。读写器在询查时间规定的范围内必须给上位机一个结果，如果读写器尚未询查完有效范围内的所有标签，而询查时间已到，则读写器不再询查其它标签，而是直接把已经询查到得标签返回给上位机，并提示上位机还有标签未读完。然后等待下一个命令。

询查时间的缺省值是2s，用户可以通过运行读写器自定义命令设定询查时间命令来修改。允许的范围是：3*100ms~255*100ms(实际的响应时间可能会比设定的值大0~75ms)。

询查时间如果设定的过短，可能会出现在规定时间内询查不到电子标签的情况。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x01 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QValue | Session | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData | AdrTID | LenTID |
| 0xXX | 0xXX | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX |

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Target | Ant | Scantime |
| 0xXX | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

QValue：1个字节。

bit7：统计数据包标志。

0 – 询查结束后，不发送询查过程统计数据包；

1 – 询查结束后，发送询查过程统计数据包。

bit6：策略选择标志。

0 – 通用策略；

1 – 特殊策略。

bit5：FastID标志。

0 – 不启用Impinj的FastID功能；

1 – 启用Impinj的FastID功能。

bit4～bit0：询查EPC标签时使用的初始Q值，Q值的设置应为场内的标签数量约等于2Q。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Session：1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。

0x00：Session使用S0；

0x01：Session使用S1；

0x02：Session使用S2；

0x03：Session使用S3。

0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效）。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

AdrTID：询查TID区的起始字地址。命令中有此参数和LenTID时表示询查的是TID而不是EPC号。

LenTID：询查TID区的数据字数。LenTID取值为0~15，若为其它参数将返回参数错误信息。命令中有此参数和AdrTID时表示询查的是TID而不是EPC号。

Target（可选参数）：1个字节，询查EPC标签时使用的Target值。

0x00：Target值使用A。

0x01：Target值使用B。

其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Ant（可选参数）：1个字节，本次要进行询查的天线号。

0x80 – 天线1；

0x81 – 天线2；

0x82 – 天线3；

0x83 – 天线4。

其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

ScanTime（可选参数）：1个字节。本次命令询查时间。读写器将会把询查命令最大响应时间设置为SanTime*100ms。

注：

①当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示无掩膜条件。

②Target、Ant、ScanTime为可选参数，命令中必须同时带有这三个参数或同时不带这三个参数。当命令中没有带这三个参数时，设备使用预先设定的Target、Ant、ScanTime参数询查标签；当命令中带有这三个参数时，设备使用这三个指定的参数值询查标签。

③FastID功能仅对Impinj公司支持FastID的芯片有效。

（1）当应答状态Status为0x26时，应答如下：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ant | ReadRate | TotalCount |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x26 | 0xXX | 2Bytes | 4Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x26 | 询查结束后，返回本次询查过程的统计数据。 |

参数解析：

Ant：表示有哪些天线询查到标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到标签。

ReadRate：此次执行命令的标签识别速度(成功读取标签的次数/秒)。不区分是否多次读取同一张标签。

TotalCount：此次执行命令的总读取标签次数，不区分是否多次读取同一张标签。

（2）当应答状态Status为除0x26以外的状态时，应答如下：

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ant | Num | EPC ID |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | EPC-1, EPC-2, EPC-3… | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据 |
| 0x02 | 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 |
| 0x03 | 如果读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。如果Status为0x03，则表示这条数据结束后，还有数据。 |
| 0x04 | 还有电子标签未读取，电子标签数量太多，读写器的存储区已满，返回此状态值，同时返回已询查到得电子标签数据。 |
| 0xF8 | 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开。 |

Ant：表示有哪些天线询查到该标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。

Num：本次应答中包含的电子标签的EPC/TID的个数。

EPC ID：读到的电子标签的EPC/TID数据，EPC-1是第一张标签的EPC/TID长度+第一张标签的EPC号或TID数据+第一张标签的RSSI值，依此类推。每个电子标签EPC号或TID数据高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。EPC/TID长度以一个字节表示。RSSI值长度以一个字节表示。

如果启用了FastID功能，EPC ID每一段内容为标签的EPC+TID长度（1个字节）+标签EPC号+12字节TID数据+标签的RSSI值，其中EPC+TID长度的最高位表示数据中是否含有TID。注意FastID功能仅对Impinj公司支持FastID的芯片有效。

EPC ID具体说明如下：

| EPC ID |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPC-1 |  |  | EPC-2 |  |  | … |
| 数据长度 | 数据 | RSSI | 数据长度 | 数据 | RSSI |  |
| 1 byte | N byte | 1 byte | 1 byte | N byte | 1 byte |  |
| Bit7： 0 – 数据为EPC或TID。 1 – 数据为EPC+TID（FastID开启有效）。 Bit6~0：数据长度N。 |  |  |  |  |  |  |

### 8.2.2 读数据

这个命令读取标签的保留区、EPC存储区、TID存储区或用户存储区中的数据。从指定的地址开始读，以字为单位。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x02 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Mem | WordPtr | Num | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要读取数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：一个字节。选择要读取的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

WordPtr：一个字节。指定要读取的字起始地址。0x00 表示从第一个字(第一个16位存储区)开始读，0x01表示从第2个字开始读，依次类推。

Num：一个字节。要读取的字的个数。不能设置为0x00，否则将返回参数错误信息。Num不能超过120，即最多读取120个字。若Num设置为0或者超过了120，将返回参数出错的消息。

Pwd：四个字节，这四个字节是访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。只有当读保留区，并且相应存储区设置为密码锁、且标签的访问密码为非0的时候，才需要使用正确的访问密码。在其他情况下，Pwd为零或正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x02 | 0x00 | Word1，Word2,… | LSB | MSB |

参数解析：

Word1, Word2...： 以字为单位。每个字都是2个字节，高字节在前。Word1是从起始地址读到的字，Word2是起始地址后一个字地址上读到的字，以此类推。

### 8.2.3 写数据

这个命令可以一次性往保留区、TID存储区或用户存储区中写入若干个字。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x03 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WNum | ENum | EPC | Mem | WordPtr | Wdt |
| 0xXX | 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 变长 |
| Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |  |
| 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |  |

参数解析：

WNum：待写入的字个数，一个字为2个字节。这里字的个数必须和实际待写入的数据个数相等。WNum必须大于0，最大为32。若上位机给出的WNum为0或者WNum和实际字个数不相等，将返回参数错误的消息。

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：一个字节，选择要写入的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

WordPtr：一个字节，指定要写入数据的起始地址。

Wdt：待写入的字，字的个数必须与WNum指定的一致。这是要写入到存储区的数据。每个字的高字节在前。Data[]中前面的字写在标签的低地址中，后面的字写在标签的高地址中。比如，WordPtr等于0x02，则Data[]中第一个字(从左边起)写在Mem指定的存储区的地址0x02中，第二个字写在0x03中，依次类推。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。在写操作时，应给出正确的访问密码，当相应存储区未设置成密码锁时Pwd可以为零。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x03 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.4 写EPC号

这个命令向电子标签写入EPC号。写入的时候，天线有效范围内只能有一张电子标签。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ENum | Pwd | WEPC |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x04 | 0xXX | 4Byte | 变长 | LSB | MSB |

参数解析：

ENum：1个字节。要写入的EPC的长度，以字为单位。可以为0，不能超过31，否则返回参数错误信息。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。在本命令中，当EPC区设置为密码锁、且标签访问密码为非0的时候，才需要使用访问密码。在其他情况下，Pwd为零或正确的访问密码。

WEPC：要写入的EPC号，长度必须和ENum说明的一样。WEPC最小1个字，最多31个字，否则返回参数错误信息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x04 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.5 销毁标签

这个命令用来销毁标签。标签销毁后，永远不会再处理读写器的命令。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x05 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Killpwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Killpwd：4个字节的销毁密码。32位的销毁密码的最高位在Killpwd的第一字节(从左往右)的最高位，销毁密码最低位在Killpwd第四字节的最低位，Killpwd的前两个字节放置销毁密码的高字。要销毁标签，则销毁密码必须为非0，因为密码为0的标签是无法销毁的。如果命令中的销毁密码为0，则返回参数错误的应答。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x05 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.6 设定存储区读写保护状态

这个命令可以设定保留区为无保护下的可读可写、永远可读可写、带密码可读可写、永远不可读不可写；可以分别设定EPC存储区、用户存储区为无保护下的可写、永远可写、带密码可写、永远不可写；TID存储区是只读的，永远都不可写。EPC存储区、TID存储区和用户存储区是永远可读的。

标签的保留区一旦设置为永远可读写或永远不可读写，则以后不能再更改其读写保护设定。标签的EPC存储区、TID存储区或用户存储区若是设置为永远可写或永远不可写，则以后不能再更改其读写保护设定。如果强行发命令欲改变以上几种状态，则电子标签将返回错误代码。

在把某个存储区设置为带密码可读写、带密码可写或把带密码锁状态设置为其它非密码锁状态时，必须给出访问密码，所以，在进行此操作前，必须确保电子标签已设置了访问密码。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x06 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Select | SetProtect | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数说明：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Select：一个字节。定义如下：

Select为0x00时，控制Kill密码读写保护设定。

Select为0x01时，控制访问密码读写保护设定。

Select为0x02时，控制EPC存储区读写保护设定。

Select为0x03时，控制TID存储区读写保护设定。

Select为0x04时，控制用户存储区读写保护设定。

其它值保留，若读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息，并且不执行命令。

SetProtect：SetProtect的值由Select的值而确定。

当Select为0x00或0x01，即当设置Kill密码区或访问密码区的时候，SetProtect的值代表的意义如下：

0x00：设置为无保护下的可读可写

0x01：设置为永远可读可写

0x02：设置为带密码可读可写

0x03：设置为永远不可读不可写

当Select为0x02、0x03、0x04的时候，即当设置EPC区、TID区及用户区的时候，SetProtect的值代表的意义如下：

0x00：设置为无保护下的可写

0x01：设置为永远可写

0x02：设置为带密码可写

0x03：设置为永远不可写

当Select与SetProtect出现了其他值的时候，将返回参数出错的消息，并且不执行命令。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。必须给出正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x06 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.7 块擦除

此命令可以擦除标签的保留区、EPC存储区、TID存储区或用户存储区的若干字。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x07 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Mem | WordPtr | Num | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：1个字节，选择要读取的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留，若命令中出现了其它值，则返回参数错误信息。

WordPtr：1个字节，指定要擦除的字起始地址。0x00 表示从第一个字(第一个16位存储体)开始擦除，0x01表示从第2个字开始擦除，依次类推。当擦除EPC区时，WordPtr必须大于等于0x01，若小于0x01，则返回参数错误消息。

Num：1个字节，指定要擦除的字的个数。从WordPtr指定的地址开始擦除，擦除Num指定个数的字。若Num为0x00，则返回参数错误信息。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。当进行擦除操作时，并且相应存储区设置为密码锁的时候，才必须使用正确的访问密码。其它情况下，Pwd为零或正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x07 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.8 读保护设置(根据EPC号设定)

这个命令根据电子标签的EPC号，对标签设置读保护，使得电子标签不能被任何命令读写，对标签进行询查操作，也无法得到电子标签的EPC号。仅对NXP UCODE EPC G2X标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x08 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。待设定读保护的电子标签访问密码必须不为0，访问密码为0 的电子标签是无法设置读保护的，在命令中，必须给出正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x08 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.9 读保护设置 (不需要EPC号)

这个命令可以为有效范围内的电子标签设定读保护。这个命令与前面一个命令的区别是，当有效范围内存在多张标签的时候，无法知道这个命令操作的是哪一张电子标签。如果要同时对多张标签进行操作，则标签的访问密码最好是相同的。仅对NXP UCODE EPC G2X标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pwd |  |  |
| 0x08 | 0xXX | 0x09 | 4Byte | LSB | MSB |

参数解析：

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。待设定读保护的电子标签访问密码必须不为0，访问密码为0 的电子标签是无法设置读保护的，在命令中，必须给出正确的访问密码。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x09 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.10 解锁读保护

这个命令用来解锁已设置读保护的标签。用这个命令时，天线有效范围内只能放置一张要被解锁的电子标签。仅对NXP UCODE EPC G2X标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pwd |  |  |
| 0x08 | 0xXX | 0x0a | 4Byte | LSB | MSB |

参数解析：

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。命令中必须给出正确的访问密码。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x0a | 0x00 | —— | LSB | MSB |

说明：对于不支持读保护设定的标签，认为没有被锁定。

### 8.2.11 测试标签是否被设置读保护

这个命令不能测试标签是否支持读保护锁定命令，只能测试标签是否被读保护锁定。对于不支持读保护锁定的电子标签，一致认为没有被锁定。

这个命令只能对单张电子标签进行操作，确保天线有效范围内只存在一张电子标签。仅对NXP的UCODE EPC G2X标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x0b | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x0b | 0x00 | ReadPro | LSB | MSB |

参数解析：

| ReadPro | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 电子标签没有被设置为读保护。 |
| 0x01 | 电子标签被设置读保护。 |

说明：对于不支持读保护设定的标签，认为没有被设置读保护。

### 8.2.12 EAS报警设置

对电子标签的EAS状态位进行设置或复位。仅对NXP UCODE EPC G2标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x0c | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Pwd | EAS | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。待设置的标签的访问密码必须不为0，访问密码为0的电子标签是无法设置EAS报警的。Pwd必须是正确的访问密码。

EAS：1个字节。Bit0位为0，表示设置为关闭EAS报警；为1，表示设置为打开EAS报警。Bit1 – Bit7 位保留，默认为0。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x0c | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.13 EAS报警检测

该命令检测电子标签的EAS报警。仅对NXP UCODE EPC G2标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x0d | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x0d | 0x00 | —— | LSB | MSB |

无EAS报警的时候，返回“无电子标签可操作”消息。

### 8.2.14 询查单张标签

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x0f | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ant | Num | EPC ID |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x0f | 0x01 | 0xXX | 0x01 | EPC-1 | LSB | MSB |

Ant：表示有哪些天线询查到该标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。

Num：本次应答中包含的电子标签的EPC的个数。

EPC ID：读到的电子标签的EPC数据，EPC-1是第一张标签的EPC长度+第一张标签的EPC号+第一张标签的RSSI值。电子标签EPC号高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。EPC长度以一个字节表示。RSSI值长度以一个字节表示。

### 8.2.15 块写命令

该命令一次能将多个字写入标签的保留区、EPC区、TID区或用户区。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x10 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WNum | ENum | EPC | Mem | WordPtr | Wdt |
| 0xXX | 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 变长 |
| Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |  |
| 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |  |

参数解析：

WNum：待写入的字个数，一个字为2个字节。这里字的个数必须和实际待写入的数据个数相等。WNum必须大于0，若上位机给出的WNum为0或者WNum和实际字个数不相等，将返回参数错误的消息。

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：一个字节，选择要写入的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

WordPtr：一个字节，指定要写入数据的起始地址。

Wdt：待写入的字，字的个数必须与WNum指定的一致。这是要写入到存储区的数据。每个字的高字节在前。Data[]中前面的字写在标签的低地址中，后面的字写在标签的高地址中。比如，WordPtr等于0x02，则Data[]中第一个字(从左边起)写在Mem指定的存储区的地址0x02中，第二个字写在0x03中，依次类推。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。在写操作时，应给出正确的访问密码，当相应存储区未设置成密码锁时Pwd可以为零。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x10 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.16 读取Monza4QT工作参数

该命令用于读取标签当前设置的工作参数。仅对Impinj的Monza 4QT标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x11 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| ENum | EPC | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要读取数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。命令中必须给出正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x07 | 0xXX | 0x11 | 0x00 | NC | QTcontrol | LSB | MSB |
|  |  |  |  | 0x00 | 1Byte |  |  |

参数解析：

QTcontrol：标签工作参数。

Bit0：标签当前使用的镜像页。Bit0 = 0时表示private；Bit0 = 1时表示public。

Bit1：标签是否使能距离保护。Bit1 = 0时表示不使能；Bit1 = 1时表示使能。

其他值保留。

### 8.2.17 设置Monza4QT工作参数

该命令用于配置标签的工作参数。仅对Impinj的Monza 4QT标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x12 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| ENum | EPC | QTcontrol1 | QTcontrol0 | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 变长 | 0x00 | 0xXX | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要读取数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

QTcontrol1：保留字节，取定值0x00。

QTcontrol0：标签工作参数。

Bit0：标签当前使用的镜像页。Bit0 = 0时表示private；Bit0 = 1时表示public。

Bit1：标签是否使能距离保护。Bit1 = 0时表示不使能；Bit1 = 1时表示使能。

其他值保留。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。命令中必须给出正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x12 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.18 指定掩码扩展读数据

这个命令读取标签的保留区、EPC存储区、TID存储区或用户存储区中的数据。从指定的地址开始读，以字为单位。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x15 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Mem | WordPtr | Num | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 0xXX | 变长 | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要读取数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：一个字节。选择要读取的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

WordPtr：两个字节，高字节在前。指定要读取的字起始地址。0x0000 表示从第一个字(第一个16位存储区)开始读，0x0001表示从第2个字开始读，依次类推。

Num：一个字节。要读取的字的个数。不能设置为0x00，否则将返回参数错误信息。Num不能超过120，即最多读取120个字。若Num设置为0或者超过了120，将返回参数出错的消息。

Pwd：四个字节，这四个字节是访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。只有当读保留区，并且相应存储区设置为密码锁、且标签的访问密码为非0的时候，才需要使用正确的访问密码。在其他情况下，Pwd为零或正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x15 | 0x00 | Word1，Word2,… | LSB | MSB |

参数解析：

Word1, Word2...： 以字为单位。每个字都是2个字节，高字节在前。Word1是从起始地址读到的字，Word2是起始地址后一个字地址上读到的字，以此类推。

### 8.2.19 指定掩码扩展写数据

这个命令可以一次性往保留区、TID存储区或用户存储区中写入若干个字。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x16 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WNum | ENum | EPC | Mem | WordPtr | Wdt |
| 0xXX | 0xXX | 变长 | 0xXX | 2Bytes | 变长 |
| Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |  |
| 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |  |

参数解析：

WNum：待写入的字个数，一个字为2个字节。这里字的个数必须和实际待写入的数据个数相等。WNum必须大于0，最大为32。若上位机给出的WNum为0或者WNum和实际字个数不相等，将返回参数错误的消息。

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：一个字节，选择要写入的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

WordPtr：两个字节，高字节在前，指定要写入数据的字起始地址。

Wdt：待写入的字，字的个数必须与WNum指定的一致。这是要写入到存储区的数据。每个字的高字节在前。Data[]中前面的字写在标签的低地址中，后面的字写在标签的高地址中。比如，WordPtr等于0x02，则Data[]中第一个字(从左边起)写在Mem指定的存储区的地址0x02中，第二个字写在0x03中，依次类推。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。在写操作时，应给出正确的访问密码，当相应存储区未设置成密码锁时Pwd可以为零。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x16 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.20 带缓存询查

上位机发送该命令进行多标签识别操作，同时将标签数据存入读写器缓存区。

和8.2.1“询查标签”命令不同的是，读写器在预先设定好的询查时间内连续地询查标签，将标签数据存储到内部的缓存区中（缓存区可以设定为EPC最大长度128bit或496bit两种格式），在询查时间到来后结束询查，并返回缓存区中标签总数和本次询查的标签次数（相同标签多次读到将被多次计数）。用户可以通过缓存数据提取、清空缓存和查询缓存区标签数量等命令来访问缓存中的数据。

询查时间的缺省值是2s，用户可以通过运行读写器自定义命令设定询查时间命令来修改，也可以通过附带可选参数来临时设置。允许的范围是：3*100ms~255*100ms(实际的响应时间可能会比设定的值大0~75ms)。

询查时间如果设定的过短，可能会出现在规定时间内询查不到电子标签的情况。

注：上位机一旦执行8.2.1“询查标签”命令，之前缓存区的数据将被清空。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x18 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QValue | Session | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData | AdrTID | LenTID |
| 0xXX | 0xXX | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX |

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Target | Ant | Scantime |
| 0xXX | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

QValue：1个字节。

bit7：保留，置0。

bit6：策略选择标志。

0 – 通用策略；

1 – 特殊策略。

bit5~bit0：询查EPC标签时使用的初始Q值，Q值的设置应为场内的标签数量约等于2Q。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Session：1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。

0x00：Session使用S0；

0x01：Session使用S1；

0x02：Session使用S2；

0x03：Session使用S3。

0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效）。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

AdrTID：询查TID区的起始字地址。命令中有此参数和LenTID时表示询查的是TID而不是EPC号。

LenTID：询查TID区的数据字数。LenTID取值为0~15，若为其它参数将返回参数错误信息。命令中有此参数和AdrTID时表示询查的是TID而不是EPC号。

Target（可选参数）：1个字节，询查EPC标签时使用的Target值。

0x00：Target值使用A。

0x01：Target值使用B。

其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Ant（可选参数）：1个字节，本次要进行询查的天线号。

0x80 – 天线1；

0x81 – 天线2；

0x82 – 天线3；

0x83 – 天线4。

其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

ScanTime（可选参数）：1个字节。本次命令询查时间。读写器将会把询查命令最大响应时间设置为SanTime*100ms。

注：

①当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示无掩膜条件。

②Target、Ant、ScanTime为可选参数，命令中必须同时带有这三个参数或同时不带这三个参数。当命令中没有带这三个参数时，设备使用预先设定的Target、Ant、ScanTime参数询查标签；当命令中带有这三个参数时，设备使用这三个指定的参数值询查标签。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BufferCount | TagNum |  |  |
| 0x09 | 0xXX | 0x18 | 0x00 | 2bytes | 2bytes | LSB | MSB |

参数解析：

BufferCount：2个字节，缓存中记录的标签总数，相同 EPC/TID数据的标签将被视为同一张标签。若未清空缓存，标签数量为多次询查操作的数量累加。

TagNum：2个字节，本次询查中读取标签的次数，不区分是否多次读取同一张标签。

### 8.2.21 混合询查

混合询查命令的作用是检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在，并在询查到标签EPC号的同时读取指定的标签数据。

在运行混合询查命令之前，用户可以根据需要先设定好该命令的最大运行时间(询查时间)。读写器在询查时间规定的范围内必须给上位机一个结果，如果读写器尚未读完有效范围内的所有标签，而询查时间已到，则读写器不再询查其它标签，而是直接把已经询查到得标签返回给上位机，并提示上位机还有标签未读完。然后等待下一个命令。

询查时间的缺省值是2s，用户可以通过运行读写器自定义命令设定询查时间命令来修改。允许的范围是：3*100ms~255*100ms(实际的响应时间可能会比设定的值大0~75ms)。

询查时间如果设定的过短，可能会出现在规定时间内询查不到电子标签的情况。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x19 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QValue | Session | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 0xXX | 0xXX | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

| Data[] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ReadMem | ReadAdr | ReadLen | Pwd | Target | Ant | Scantime |
| 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 4Bytes | 0xXX | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

QValue：1个字节。

bit7：统计数据包标志。

0 – 询查结束后，不发送统计数据包；

1 – 询查结束后，发送统计数据包。

bit6～bit0：询查EPC标签时使用的初始Q值，Q值的设置应为场内的标签数量约等于2Q。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Session：1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。

0x00：Session使用S0；

0x01：Session使用S1；

0x02：Session使用S2；

0x03：Session使用S3。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskMem（可选参数）：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr（可选参数）：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen（可选参数）：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData（可选参数）：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

ReadMem：1个字节。选择要读取的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

ReadAdr：两个字节，高字节在前。指定要读取的字起始地址。0x0000 表示从第一个字(第一个16位存储区)开始读，0x0001表示从第2个字开始读，依次类推。

ReadLen：1个字节。要读取的字的个数。不能设置为0x00，否则将返回参数错误信息。ReadLen不能超过120，即最多读取120个字。若ReadLen设置为0或者超过了120，将返回参数出错的消息。

Pwd：四个字节，这四个字节是访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。只有当读保留区，并且相应存储区设置为密码锁、且标签的访问密码为非0的时候，才需要使用正确的访问密码。在其他情况下，Pwd为零或正确的访问密码。

Target（可选参数）：1个字节，询查EPC标签时使用的Target值。

0x00：Target值使用A。

0x01：Target值使用B。

其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Ant（可选参数）：1个字节，本次要进行询查的天线号。

0x80 – 天线1；

0x81 – 天线2；

0x82 – 天线3；

0x83 – 天线4。

其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

ScanTime（可选参数）：1个字节。本次命令询查时间。读写器将会把询查命令最大响应时间设置为SanTime*100ms。

注：

①当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示无掩膜条件。

②Target、Ant、ScanTime为可选参数，命令中必须同时带有这三个参数或同时不带这三个参数。当命令中没有带这三个参数时，设备使用预先设定的Target、Ant、ScanTime参数询查标签；当命令中带有这三个参数时，设备使用这三个指定的参数值询查标签。

（1）当应答状态Status为0x26时，应答如下：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ant | ReadRate | TotalCount |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x19 | 0xXX | 0xXX | 2Bytes | 4Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x26 | 询查结束后，返回本次询查的统计数据。 |

参数解析：

Ant：表示有哪些天线询查到该标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。

ReadRate：此次执行命令的标签识别速度(成功读取标签的次数/秒)。不区分是否多次读取同一张标签。

TotalCount：此次执行命令的总读取标签次数，不区分是否多次读取同一张标签。

（2）当应答状态Status为除0x26以外的状态时，应答如下：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ant | Num | Data Packet |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x19 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | Packet-1, Packet-2, Packet-3… | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据 |
| 0x02 | 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 |
| 0x03 | 如果读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。如果Status为0x03，则表示这条数据结束后，还有数据。 |
| 0x04 | 还有电子标签未读取，电子标签数量太多，读写器的存储区已满，返回此状态值，同时返回已询查到得电子标签数据。 |
| 0xF8 | 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开。 |

Ant：表示有哪些天线询查到该标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。

Num：本次应答中包含的电子标签信息的数据包的个数。

Data Packet：读到的电子标签的数据，Packet-1是第1个数据包数据，Packet-2是第2个数据包数据，依此类推。每个Packet数据包格式如下：

| Packet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PacketParam | Len | Data | RSSI |
| 0xXX | 0xXX | 变长 | 0xXX |

数据包参数解析：

PacketParam：数据包参数，1个字节。

Bit7：数据包类型标志。

0 – 本数据包所带信息为标签EPC号；

1 – 本数据包所带信息为读取到的数据（读到数据的标签为上一包EPC号的标签）。

Bit6~Bit0：数据包序号。数据包序号范围从0～127。每执行一次混合询查，数据包序号都会重新从0开始，每上传一个数据包，数据包序号会自动加1，当数据包序号超过127，会重新从0开始。

Len：1个字节，本数据包所带数据Data的长度。

Data：电子标签的EPC号或读取到的指定区域数据。数据以高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。

RSSI：一个字节，读写器读取到该标签时的信号强度。

注：数据包根据读写器读到EPC/数据的顺序上传，对于同一个标签，读写器先上传一个EPC号包，再上传一个读到数据的包，这两个包的序列号是连续的。

如果一个标签在上传EPC号后，因各种原因无法读取到指定的数据，则不会上传读到数据的包，读写器会继续询查下一个标签，然后直接上传下一个标签的EPC号包。

### 8.2.22 指定EPC号询查

该命令用于询查指定EPC号内容的标签。本命令只返回符合指定匹配条件的标签EPC号，不符合匹配条件的标签EPC号将不会返回。

命令如下：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x1a | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MatchType | MatchLen | MatchOffset | EPCData |
| 0xXX | 2 Bytes | 2 Bytes | 变长 |

参数解析：

MatchType：匹配EPC号类型。

0 – 询查EPC号与指定匹配数据完全相同的标签。

1 – 询查EPC号与指定匹配数据不同的标签。

其它值保留，如果为其它值将返回参数错误信息。

MatchLen：两个字节，高字节在前。要匹配的EPC数据的长度（单位：Bits）。参数范围1 ~ 496 bits。

MatchOffset：两个字节，高字节在前。要匹配EPC号的起始位地址（单位：Bits）。参数范围0 ~ 495 bits。

EPCData：要指定匹配的标签EPC号数据。EPCData数据字节长度是MatchLen/8。如果MatchLen不是8的整数倍，则EPCData数据字节长度为[MatchLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：MatchLen与MatchOffset之和不能超过496 bits，否则返回参数错误消息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ant | Num | EPC ID |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x1a | 0xXX | 0xXX | 0xXX | EPC-1 | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据 |
| 0x02 | 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 |
| 0x03 | 如果读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。如果Status为0x03，则表示这条数据结束后，还有数据。 |
| 0xF8 | 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开。 |

Ant：表示有哪些天线询查到该标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。

Num：本次应答中包含的电子标签的EPC的个数。

EPC ID：读到的电子标签的EPC数据，EPC-1是第一张标签的EPC长度+第一张标签的EPC号+第一张标签的RSSI值。电子标签EPC号高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。EPC长度以一个字节表示。RSSI值长度以一个字节表示。

### 8.2.23 QT询查

本命令用于获取公开镜像的Monza4QT标签的私有EPC号。

询查命令的作用是检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在。想要对未知EPC的新标签进行别的操作，应先通过询查命令来得到标签的EPC号。

在运行询查命令之前，用户可以根据需要先设定好该命令的最大运行时间(询查时间)。读写器在询查时间规定的范围内必须给上位机一个结果，如果读写器尚未读完有效范围内的所有标签，而询查时间已到，则读写器不再询查其它标签，而是直接把已经询查到得标签返回给上位机，并提示上位机还有标签未读完。然后等待下一个命令。

询查时间的缺省值是1s，用户可以通过运行读写器自定义命令设定询查时间命令来修改。允许的范围是：3*100ms~255*100ms(实际的响应时间可能会比设定的值大0~75ms)。

询查时间如果设定的过短，可能会出现在规定时间内询查不到电子标签的情况。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0XX | 0xXX | 0x1b | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QValue | Session | Target | Ant | Scantime |
| 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

QValue：1个字节。

bit7：统计数据包标志。

0 – 询查结束后，不发送统计数据包；

1 – 询查结束后，发送统计数据包。

bit6～bit0：询查EPC标签时使用的初始Q值，Q值的设置应为场内的标签数量约等于2Q。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Session：1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。

0x00：Session使用S0；

0x01：Session使用S1；

0x02：Session使用S2；

0x03：Session使用S3。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Target（可选参数）：1个字节，询查EPC标签时使用的Target值。

0x00：Target值使用A。

0x01：Target值使用B。

其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Ant（可选参数）：1个字节，本次要进行询查的天线号。

0x80 – 天线1；

0x81 – 天线2；

0x82 – 天线3；

0x83 – 天线4。

其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

ScanTime（可选参数）：1个字节。本次命令询查时间。读写器将会把询查命令最大响应时间设置为SanTime*100ms。

注：

①Target、Ant、ScanTime为可选参数，命令中必须同时带有这三个参数或同时不带这三个参数。当命令中没有带这三个参数时，设备使用预先设定的Target、Ant、ScanTime参数询查标签；当命令中带有这三个参数时，设备使用这三个指定的参数值询查标签。

（1）当应答状态Status为0x26时，应答如下：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ant | ReadRate | TotalCount |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x1b | 0xXX | 0xXX | 2Bytes | 4Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x26 | 询查结束后，返回本次询查的统计数据。 |

Ant：表示有哪些天线询查到该标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。

ReadRate：此次执行命令的标签识别速度(成功读取标签的次数/秒)。不区分是否多次读取同一张标签。

TotalCount：此次执行命令的总读取标签次数，不区分是否多次读取同一张标签。

（2）当应答状态Status为除0x26以外的状态时，应答如下：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ant | Num | EPC ID |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x1b | 0xXX | 0xXX | 0xXX | EPC-1, EPC-2, EPC-3… | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据 |
| 0x02 | 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 |
| 0x03 | 如果读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。如果Status为0x03，则表示这条数据结束后，还有数据。 |
| 0x04 | 还有电子标签未读取，电子标签数量太多，读写器的存储区已满，返回此状态值，同时返回已询查到得电子标签数据。 |

Ant：表示有哪些天线询查到该标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。

Num：本条命令中包含的电子标签的EPC的个数。

EPC ID：读到的电子标签的EPC数据，EPC-1是第一张标签的EPC长度+第一张标签的EPC号+第一张标签的RSSI值，依此类推。每个电子标签EPC号数据高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。EPC长度以一个字节表示。RSSI值长度以一个字节表示。

## 8.3 18000-6B命令

### 8.3.1 寻查命令(单张)

本命令只能询查单张电子标签。如果多张标签同时处于天线有效范围内，可能无法询查到电子标签。

命令：

| Len | Adr | Cmd | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x50 | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ant | ID |  |  |
| 0x10 | 0xXX | 0x50 | 0x00 | 0Xxx | 10 Byte | LSB | MSB |

参数解析：

Ant：表示有哪些天线询查到该标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。

ID：10个字节。第1个字节是UID长度，为0x08。第2～9个字节为标签的UID号，低字节在前。第10个字节是RSSI值。

### 8.3.2 按条件寻查标签

本命令按照给定的条件询查电子标签。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Condition | Address | Mask | Word_data |  |  |
| 0x0f | 0xXX | 0x51 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 8 Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

Condition：选择标签的要求。0x00：等于条件；0x01：不等于条件；0x02：大于条件；0x03：小于条件。

Address：比较的起始字节地址。

Mask：掩码。用来指定要比较的数据。

Word_data：比较的条件，用来比较的数据。

Mask的每一位对应Word_data的一个字节。Mask的最高位(Bit7)对应Word_data的最左边的一个字节。Mask的最低位 (Bit0)对应Word_data的最右边一字节。Word_data是用来与标签中的数据进行比较的。Word_data的最左边一字节与电子标签的Address地址上的数据进行比较，最右边一字节与Address+7地址上的数据进行比较。其它依此类推。Mask相应位为1，表示要把该位在Word_data中对应的字节与标签中对应的字节进行比较；为0则不比较。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Ant | Num | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x51 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | UID1, UID2… | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x15 | 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据 |
| 0x16 | 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 |
| 0x17 | 如果读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。如果Status为0x17，则表示这条数据结束后，还有数据。 |
| 0x18 | 还有电子标签未读取，电子标签数量太多，读写器的存储区已满，返回此状态值，同时返回已询查到得电子标签数据。 |
| 0xF8 | 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开。 |

参数解析：

Ant：表示有哪些天线询查到该标签。如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；如0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。

Num：本次应答中包含的UID个数。

Data[]：电子标签的UID。每个UID是10个字节，第1个字节是UID长度，为0x08。第2～9个字节为标签的UID号，低字节在前。第10个字节是RSSI值。当无UID时(即Num为0时)，Data[]为空。

### 8.3.3 读数据

该命令用来从电子标签的某个指定地址开始读若干个字节。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Address | ID | Num |  |  |
| 0x0e | 0xXX | 0x52 | 0xXX | 8 Bytes | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

Address：读数据的起始字节地址。地址范围为0 ~ 223。如果地址超出223，将返回参数错误信息。

Num：要读的数据个数，以字节为单位。 Num的范围是 1 ~ 32。如果Address+Num大于224、或是Num超过32、或Num为0，读写器将返回参数错误信息。

ID：要读数据的电子标签的ID。8个字节，低字节在前。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x52 | 0x00 | Data | LSB | MSB |

参数解析：

Data：读到的数据，低字节在前。

### 8.3.4 写数据

该命令向指定的电子标签写入若干个字节。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Address | ID | Wdata |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x53 | 0xXX | 8 Bytes | 变长 | LSB | MSB |

参数解析：

Address：写入数据的起始地址。地址范围：8 ~ 223。地址如果超出范围，将返回参数错误信息。

ID：要读数据的电子标签的ID。8个字节，低字节在前。

Wdata：要写入的数据。Wdata的长度限定在32个字节以内。Wdata的高字节写在电子标签的低地址。如果命令中Wdata的长度为0(即Wdata部分不存在)或超过32，将返回参数错误信息。如果Address加Wdata的长度大于224，也将返回参数错误信息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x53 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.3.5 锁定检测

该命令用来检测指定的字节是否锁定。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Address | ID |  |  |
| 0x0d | 0xXX | 0x54 | 0xXX | 8 Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

Address：要检测是否被锁定的字节的地址。范围：0 ~ 223。超过这个范围将返回参数错误信息。

ID：要读数据的电子标签的ID。8个字节，低字节在前。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x54 | 0x00 | LockState | LSB | MSB |

参数解析：

LockState：

0x00：该字节未被锁定

0x01：该字节已经被锁定

### 8.3.6 锁定

该命令锁定指定的字节。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Address | ID |  |  |
| 0x0d | 0xXX | 0x55 | 0xXX | 8 Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

Address：要锁定的字节地址。范围：8 ~ 223。超过这个范围将返回参数错误信息。

ID：要读数据的电子标签的ID。8个字节，低字节在前。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x55 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

## 8.4读写模块自定义命令

### 8.4.1 读取读写器信息

上位机发送该命令给读写器，将获得读写器的信息，这其中包括读写器地址（Adr）、读写器软件版本（Version）、读写器类型代码、读写器协议支持信息、读写器的频率范围、读写器的功率、询查时间、天线检测参数等信息。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x21 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0f | 0xXX | 0x21 | 0x00 | Version，Type，Tr_Type，dmaxfre，dminfre，Power，Scntm，Ant，Reserved， Reserved，CheckAnt | LSB | MSB |

参数解析：

| 参数 | 长度(Byte) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Version | 2 | 版本号，高字节代表主版本号，低字节代表子版本号。 |
| Type | 1 | 读写器类型代号。0x20代表UHFReaderD840。 |
| Tr_Type | 1 | 读写器支持的协议信息，Bit1为1表示支持18000-6c协议， Bit0为1表示18000-6B协议，其它位保留。 |
| dmaxfre | 1 | Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最大频点。 |
| dminfre | 1 | Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最小频点。 |
| Power | 1 | 读写器的输出功率。范围是0到30。 |
| Scntm | 1 | 询查时间。读写器收到询查命令后，在询查时间内，会给上位机应答。 |
| Ant | 1 | 天线配置信息。 |
| Reserved | 1 | 保留。 |
| Reserved | 1 | 保留。 |
| CheckAnt | 1 | 天线检测参数。0-关闭读卡天线检测；1-打开读卡天线检测 |

频段设置如下表：

| MaxFre(Bit7) | MaxFre(Bit6) | MinFre(Bit7) | MinFre(Bit6) | FreqBand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 保留 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Chinese band2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | US band |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Korean band |
| 0 | 1 | 0 | 0 | EU band |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 保留 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ukraine band |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Peru band |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Chinese band1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | EU3 band |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Taiwan band |
| 1 | 1 | 0 | 0 | US band3 |
| … | … | … | … | … |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 保留 |

### 8.4.2 设置读写器工作频率

这个命令用来选择频段及各频段中的上限频点，下限频点。上限频点必须大于或等于下限频点。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MaxFre | MinFre |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x22 | 0xXX | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

MaxFre：一个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示读写器工作的最大频点。

MinFre：一个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示读写器工作的最小频点。最小频点必须小于等于最大频点。

频段设置如下表：

| MaxFre(Bit7) | MaxFre(Bit6) | MinFre(Bit7) | MinFre(Bit6) | FreqBand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 保留 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Chinese band2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | US band |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Korean band |
| 0 | 1 | 0 | 0 | EU band |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 保留 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ukraine band |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Peru band |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Chinese band1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | EU3 band |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Taiwan band |
| 1 | 1 | 0 | 0 | US band3 |
| … | … | … | … | … |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 保留 |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x22 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

设置的时候，如果下限频点大于上限频点，则会返回参数出错信息。

各频段计算公式：

Chinese band2：		Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band：				Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

Korean band：			Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

EU band:				Fs = 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14]。

Ukraine band:			Fs = 868.0 + N*0.1(MHz) 其中N∈[0, 6]。

Peru band：			Fs = 916.2 + N*0.9(MHz) 其中N∈[0, 11]。

Chinese band1：		Fs = 840.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

EU3 band：			Fs = 865.7 + N * 0.6(MHz) 其中N∈[0, 3]。

US band3：			Fs = 902 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,52]。

Taiwan band：			Fs = 922.25 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,11]。

### 8.4.3 设置读写模块地址

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | address |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x24 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

address: 要设置的新的读写模块地址。本条命令使用原来的地址应答。这个地址不能为0xFF。如果设置为0xFF，则读写模块将返回参数出错信息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x24 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.4 设置读写模块询查时间

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x25 | Scantime | LSB | MSB |
|  |  |  | 0xXX |  |  |

参数解析：

Scantime：询查时间。读写器将会把询查命令最大响应时间改为用户给定的值（0*100ms~255*100ms），以后将使用此项新的询查命令最大响应时间。出厂时缺省值是0x14（对应的时间为20*100ms）。用户修改范围是0x00~0xff（对应时间是0*100ms~255*100ms）。注意，实际的响应时间可能会比设定值大0~75ms。当用户写入的值是0x00时，读写器询查命令的最大响应时间无上限，询查命令直到询查完所有标签才会退出。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x25 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.5 设置串口波特率

此命令用来更改读写模块的串口波特率。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x28 | baudrate | LSB | MSB |
|  |  |  | 0xXX |  |  |

参数解析：

baudrate: 新的波特率，波特率默认为57600。Baudrate的范值是0/1/2/5/6。其它值保留。其对应的波特率为：

| baudrate | 实际波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600bps |
| 1 | 19200 bps |
| 2 | 38400 bps |
| 5 | 57600 bps |
| 6 | 115200 bps |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x28 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

需要特别注意的是，本次传送应答数据所用的波特率还是原来的波特率。从下一次发命令开始，使用新的波特率。

### 8.4.6 调整功率

该命令设置读写模块功率。范围是0~30，取值30时约为1W的输出功率。

命令:

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x2F | Pwr | LSB | MSB |
|  |  |  | 0xXX |  |  |

Pwr：功率参数，1个字节。

Bit0~Bit6：要设定的功率参数，范围是0~30，取值30时约为1W的输出功率。

Bit7：表示本次配置是否掉电保存。Bit7=0掉电保存；Bit7=1掉电不保存。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x2F | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.7 声光控制命令

该命令用来控制LED灯和蜂鸣器（与GPO1引脚复用）按一定规律闪烁和鸣叫。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ActiveT | SilentT | Times |  |  |
| 0x07 | 0xXX | 0x33 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

ActiveT：LED灯亮和蜂鸣器鸣叫（GPO1引脚低电平）时间(ActiveT*50ms)，默认值为零。0<=ActiveT<=255。

SilentT： LED灯和蜂鸣器静默（GPO1引脚高电平）时间(SilentT *50ms)，默认值为零。0<= SilentT <=255。

Times： LED灯亮和蜂鸣器鸣叫次数(0<=Times<=255) 默认值为零。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x33 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.8 配置天线

该命令用于设置读写器天线配置。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ant |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x3f | 0xXX | LSB | MSB |

Ant：天线配置信息。天线至少要配置一个。

Bit0：天线1配置位。Bit0=0天线1关闭；Bit0=1天线1打开。

Bit1：天线2配置位。Bit1=0天线2关闭；Bit1=1天线2打开。

Bit2：天线3配置位。Bit2=0天线3关闭；Bit2=1天线3打开。

Bit3：天线4配置位。Bit3=0天线4关闭；Bit3=1天线4打开。

Bit4~Bit6：保留，默认值为0。

Bit7：表示本次配置是否掉电保存。Bit7=0掉电保存；Bit7=1掉电不保存。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x3f | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.9 蜂鸣器设置

该命令用于设置蜂鸣器（与GPO1引脚复用）开关。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BeepEn |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x40 | 0Xxx | LSB | MSB |

BeepEn：Bit0=0时蜂鸣器关。

Bit0=1时蜂鸣器开，当读写器对标签操作成功有提示音（GPO1引脚输出低脉冲）。

Bit1~Bit7位保留，默认值0。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x40 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.10 GPIO控制命令

该命令用于控制通用GPIO口输出，默认输出为高电平。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OutputPin |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x46 | 0xXX | LSB | MSB |

OutputPin：GPIO口(Out1-Out2引脚)输出状态。Bit0-Bit1分别控制Out1-Out2引脚，Bit2-Bit7保留。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x46 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.11 读取GPIO状态

该命令用于获取GPIO口输出状态。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x47 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OutputPin |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x47 | 0x00 | 0xXX | LSB | MSB |

OutputPin：GPIO口输出状态。Bit0代表IN1引脚状态，Bit4-Bit5分别代表Out1-Out2状态，其他位保留。

### 8.4.12 读写器唯一序列号获取

该命令用于读取读写器唯一序列号信息。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x4c | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SeriaNo |  |  |
| 0x09 | 0xXX | 0x4c | 0x00 | 4bytes | LSB | MSB |

参数解析：

SeriaNo：读写器唯一序列号。4个字节数据。

### 8.4.13 标签自定义功能设置

该命令用于设置读写器启动某些类型标签的自定义工作机制，以实现标签特定功能。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | InlayType |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x3a | 0xXX | LSB | MSB |

InlayType：标签类型，取值范围0~254。

默认值为0，表示不指定标签类型。

取值1为启动Monza4QT标签的Peek功能（标签状态临时从public转换到private），它将影响标签的读数据、写数据、块写数据、写保护字和写EPC号等操作。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x3a | 0x00 | InlayType | LSB | MSB |

InlayType：标签类型，取值范围0~254。

### 8.4.14 设置天线检测

该命令用于设置读写标签的过程中是否进行天线检测。

命令如下：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CheckAnt |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x66 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

CheckAnt：1个字节，天线检测开关。

0x00：关闭读写标签过程中的天线检测。

0x01：开启读写标签过程中的天线检测。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x66 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.15 设置通信接口

该命令用于设置UHFReaderD840与上位机的通信接口，接口参数掉电不丢失。通信接口只能使用其中一个，连接读写器时需要根据设备当前的通信接口设置使用相应的接口连接。

命令如下：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CommType |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x6A | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

CommType：1个字节。通信接口类型。

0x00：通信接口为USB口。

0x01：通信接口为UART口。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

注意：①当设置为USB口时，UART口不可用；当设置为UART口时，USB口不可用。②更改通信接口后读写器需要重新上电，新的接口才生效。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x6A | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.16 天线检测回损设置/读取命令

该命令用于设置或读取内部进行天线检测时的回损阈值。回损阈值默认为-6dB，该参数掉电不丢失。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ReturnLoss |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x6e | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

ReturnLoss：天线检测回损设置/读取参数。

Bit7：读取/设置天线检测回损标志。

0 – 读取天线检测回损阈值；

1 – 设置天线检测回损阈值。

Bit6~Bit0： 天线检测回损阈值。

如果Bit7=0，Bit6～Bit0将被忽略；

如果Bit7=1，Bit6～Bit0为要设置的天线检测回损阈值。参数范围0~20，分别表示回损阈值为0dB ~ -20dB。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ReturnLoss |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x6e | 0x00 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

ReturnLoss：读写器当前天线检测回损阈值。

Bit7： 保留，默认值为0。

Bit6~Bit0：读写器当前天线检测回损阈值。参数范围0～20。

### 8.4.17 设置缓存的EPC/TID长度

该命令用于设置带缓存询查时存储的EPC/TID最大长度。如果当前缓存中有标签数据时，设置长度后缓存中的数据将被清空。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SaveLen |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x70 | 0xXX | LSB | MSB |

SaveLen：1个字节，规定缓存EPC/TID的最大长度。取值0时为128bit长度，即16个字节，对应的最大缓存标签数量为528张。取值1时为496bit长度，即62个字节，对应的最大缓存标签数量为160张。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x70 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.18 获取缓存的EPC/TID长度

该命令用于获取带缓存询查时存储的EPC/TID最大长度。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x71 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x71 | 0x00 | SaveLen | LSB | MSB |

SaveLen：1个字节，规定缓存EPC/TID的最大长度。取值0时为128bit长度，即16个字节。取值1时为496bit长度，即62个字节。

### 8.4.19 缓存数据获取

该命令用于获取读写器存储区中所有标签信息。响应完成后，缓存中的数据并不丢失，可以多次提取。若运行8.2.1“询查标签”命令，缓存中的数据将被清空。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x72 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Num | EPC Data |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x72 | 0xXX | 0xXX | EPC-1, EPC-2, … EPC-n | LSB | MSB |

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 此次应答结束，数据全部返回。 |
| 0x03 | 如果缓存的标签数据无法在一条消息内传送完，将分多次发送。如果Status为0x03，则表示这条数据结束后，还有数据。 |

参数解析：

Num：1个字节，本响应帧中包含的电子标签的EPC/TID的个数。

EPC Data：缓存中电子标签的EPC/TID数据。

| EPC-n |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ant | Len | EPC/TID | RSSI | Count |
| 0xXX | 0xXX | nBytes | 0xXX | 0xXX |

Ant：1个字节，表示有哪些天线询查到该标签。如5，二进制为0101，表示天线1和3询查到该标签。

Len：1个字节，标签的EPC/TID字节长度。

EPC/TID：标签的EPC号或TID数据，长度和Len规定的相同。每个电子标签EPC号或TID数据高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。

RSSI：1个字节，第一次读到该标签时的信号强度。

Count：1个字节，该标签成功读取的次数，取值0xFF时表示次数大于等于255次。

### 8.4.20 清缓存

该命令用于清空读写器存储区中所有标签信息。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x73 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x73 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.21 查询缓存区标签数量

该命令用于获取缓存区中的标签数量。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x74 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Count |  |  |
| 0x07 | 0xXX | 0x74 | 0x00 | 2bytes | LSB | MSB |

Count：2个字节，缓存区中的标签数量，高字节在前。

### 8.4.22 设置实时询查参数

该命令用于设置读写器进入自动实时询查模式后所使用的询查参数。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x75 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TagProtocol | ReadPauseTime | FliterTime | QValue | Session |
| 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX |

| Data[] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData | AdrTID | LenTID |
| 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

TagProtocol：1个字节，自动实时询查的标签类型。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

0 – EPC C1G2 (ISO18000-6C) 标签。

1 – ISO18000-6B标签。

当标签类型设置为6B时，QValue、Session、MaskMem、MaskAdr、MaskLen、MaskData、AdrTID、LenTID参数将被忽略。

ReadPauseTime：1个字节，读写器自动实时询查标签的间隔时间。

0x00 – 10ms；

0x01 – 20ms；

0x02 – 30ms；

0x03 – 50ms；

0x04 – 100ms。

若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

FliterTime：1个字节，标签过滤时间。以1s为单位，参数范围0～255s。本参数表示，在自动实时询查模式下，读写器在过滤时间内如果多次读到同一个标签，只会上传一次。如果该参数为0，则表示不启用标签过滤功能。

QValue：1个字节。

bit7：保留，置0。

bit6：策略选择标志。

0 – 通用策略；

1 – 特殊策略。

bit5~bit0：询查EPC标签时使用的初始Q值。Q值的设置应为场内的标签数量约等于2Q。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Session：1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。

0x00：Session使用S0；

0x01：Session使用S1；

0x02：Session使用S2；

0x03：Session使用S3。

0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效）。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

AdrTID：询查TID区的起始字地址。命令中有此参数和LenTID时表示询查的是TID而不是EPC号。

LenTID：询查TID区的数据字数。LenTID取值为0~15，若为其它参数将返回参数错误信息。命令中有此参数和AdrTID时表示询查的是TID而不是EPC号。

注：

①当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示无掩膜条件。

②自动询查模式下，读写器会按照预先设置的天线、询查时间参数来进行询查。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x75 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.23 设置工作模式

上位机发送该命令改变读写器的工作模式。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ReadMode |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x76 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

ReadMode：读写器当前工作模式。

0 – 应答模式。

1 – 自动实时询查模式。

2 – 带触发的自动实时询查模式（触发模式）。此模式下，当GPI1口的电平为低电平时，读写器才进行自动询查，GPI1口电平为高电平时，读写器处于待机模式。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x76 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

注：本命令设置的工作模式掉电不丢失，即重新上电时会继续运行上次所设置的工作模式。

自动实时询查模式下端口输出格式说明：

当读写器被设置为自动实时询查模式后，将按照预先设定的参数自动读取标签。

当读写器读到一个标签并符合过滤条件时，将主动向上位发送以下格式的数据：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0xee | 0xXX | —— | LSB | MSB |

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 读到符合条件的标签，同时返回询查到的电子标签数据 |
| 0x28 | 心跳包时间间隔内没有读到符合条件的标签，上传心跳包数据 |

（1）当应答状态为0x00时，Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ant | Len | EPC/TID | RSSI |
| 0xXX | 0xXX | nBytes | 0xXX |

参数解析：

Ant：1个字节，表示有哪些天线询查到该标签。如5，二进制为0101，表示天线1和3询查到该标签。

Len：1个字节，标签的EPC/TID字节长度。

EPC/TID：标签的EPC号或TID数据，长度和Len规定的相同。每个电子标签EPC号或TID数据高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。

RSSI：1个字节，第一次读到该标签时的信号强度。

（2）当应答状态为0x28时，Data参数如下：

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| PacketNo | AntStatus | TotalCount |
| 4Bytes | 4Bytes | 4Bytes |

参数解析：

PacketNo：心跳包序号。4个字节，高字节在前。

读写器每向上发送一次心跳包，心跳包序号自动加1。如果心跳包序号超出4字节范围，序号将回0并重新开始累加。

AntStatus：当前4个天线的状态，按字节先后顺序分别为天线1～天线4的状态字节。天线状态字节定义如下：

0x00 – 对应天线未被设置为有效询查天线；

0x01 – 对应天线正常连接；

0x02 – 对应天线已经断开。

其他值保留。

TotalCount：本次进入自动实时询查模式后读取标签的总次数，不区分是否多次读取同一张标签。长度为4个字节，高字节在前。

如果读取标签的总次数超出4字节范围，计数将回0并重新开始计数。

注：读写器在自动实时询查模式下，将只响应上位机发来的8.4.1（读取读写器信息）、8.4.22（设置工作模式）和8.4.23（读取工作模式参数）等三条命令。

### 8.4.24 读取工作模式参数

该命令用于读取工作模式参数。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x77 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x77 | 0x00 | ReadMode,TagProtocol, ReadPauseTime, FliterTime, QValue, Session, MaskMem, MaskAdr, MaskLen, MaskData, AdrTID, LenTID | LSB | MSB |

参数解析：

ReadMode：1个字节，读写器当前工作模式。

TagProtocol：1个字节，自动询查模式的标签类型。

ReadPauseTime：1个字节，读写器自动询查标签的间隔时间。

FliterTime：1个字节，自动询查模式的标签过滤时间。

QValue：1个字节。

bit7：保留。

bit6：策略选择标志。

0 – 通用策略；

1 – 特殊策略。

bit5~bit0：自动询查EPC标签时使用的初始Q值。

Session：1个字节，自动询查EPC标签时使用的Session值。

MaskMem、MaskAdr、MaskLen、MaskData：自动询查模式下读写器询查EPC C1G2标签掩码条件参数。其中MaskMem为一个字节；MaskAdr为两个字节，高字节在前；MaskLen为一个字节；MaskData固定为32个字节，超过MaskLen指示的内容为零。

AdrTID：自动询查TID区的起始字地址。

LenTID：自动询查TID区的数据字数。

### 8.4.25 读取/设置实时询查心跳包时间

该命令用于设置读写器进入自动实时询查模式后，主动向上发送心跳包的时间间隔。心跳包时间间隔默认值为0，即不发送心跳包。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HeartBeatTime |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x78 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

HeartBeatTime：心跳包时间间隔参数。

Bit7：读取/设置心跳包时间间隔标志。

0 – 读取心跳包时间间隔；

1 – 设置心跳包时间间隔。

Bit6~Bit0： 心跳包时间间隔。

如果Bit7=0，Bit6～Bit0将被忽略；

如果Bit7=1，Bit6～Bit0为自动实时询查模式下，读写器上传心跳包的时间间隔。以30秒为单位，参数范围0秒～127×30秒。

如果心跳包时间间隔设置为0，则在自动实时询查模式下，读写器将不上传心跳包。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HeartBeatTime |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x78 | 0x00 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

HeartBeatTime：当前读写器心跳包时间间隔。

Bit7：保留，默认值为0。

Bit6~Bit0： 当前读写器上传心跳包的时间间隔。以30秒为单位，参数范围0秒～127×30秒。

注：读写器只有在一段连续的时间内（超过心跳包时间间隔）没有读到任何标签数据，才会上传心跳包。

### 8.4.26 设置写功率

该命令用于单独设置读写器在执行写操作相关命令时的功率，写功率参数默认值为0x00，该参数掉电不丢失。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WritePower |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x79 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

WritePower：写功率参数。

Bit7：是否启用写功率设置。

0 – 不启用写功率设置。执行写操作相关命令时的功率与读功率一样；

1 – 启用写功率设置。执行写操作相关命令时的功率为Bit6～Bit0设定的功率值。

Bit6~Bit0： 要设定的写操作功率。功率值范围是0~30，取值30时约为1W的输出功率。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x79 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

注：写功率设置在执行以下命令时生效：

EPC C1G2（ISO18000-6C）命令：写数据，写EPC号，指定掩码扩展写数据，块擦除，块写；

ISO18000-6B命令：写数据。

### 8.4.27 读取写功率

该命令用于读取读写器在执行写操作相关命令时的功率设置参数。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x7A | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | WritePower |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x7A | 0x00 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

WritePower：写功率参数。

Bit7：是否启用写功率设置。

0 – 不启用写功率设置。执行写操作相关命令时的功率与读功率一样；

1 – 启用写功率设置。执行写操作相关命令时的功率为Bit6～Bit0设定的功率值。

Bit6~Bit0： 写操作功率。功率值范围是0~30，取值30时约为1W的输出功率。

### 8.4.28 读取/设置写重试次数

该命令用于设置读写器在执行标签写数据及相关命令时，如果执行失败的自动重试次数。写重试次数默认值为3，该参数掉电不丢失。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RetryTimes |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x7B | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

RetryTimes：写重试次数参数。

Bit7：读取/设置写重试次数标志。

0 – 读取写重试次数；

1 – 设置写重试次数。

Bit6~Bit3： 保留。

Bit2~Bit0： 写重试次数。

如果Bit7=0，Bit2～Bit0将被忽略；

如果Bit7=1，Bit2～Bit0为读写器在执行标签写数据及相关命令时，如果执行失败的自动重试次数。参数范围0～7。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RetryTimes |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x7B | 0x00 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

RetryTimes：写重试次数。

Bit7~Bit3： 保留，默认值为0。

Bit2~Bit0： 写重试次数。读写器在执行标签写数据及相关命令时，如果执行失败的自动重试次数。参数范围0～7。

注：写重试次数在执行以下命令时生效：

EPC C1G2（ISO18000-6C）命令：写数据，写EPC号，指定掩码扩展写数据，块擦除，块写；

ISO18000-6B命令：写数据。

### 8.4.29 标签自定义功能用户密码设置

本命令用于设置用户自定义访问密码，访问密码在设置启动Monza4QT标签的Peek功能后有效。该密码将存储进读写器，下次上电仍有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UserPwd |  |  |
| 0x08 | 0xXX | 0x7D | 4Bytes | LSB | MSB |

UserPwd：四个字节，高字节在前。用户自定义访问密码。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x7D | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.30 标签自定义功能用户密码读取

本命令用于获取用户自定义访问密码。

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x7E | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UserPwd |  |  |
| 0x09 | 0xXX | 0x7E | 0x00 | 4Bytes | LSB | MSB |

UserPwd：四个字节，高字节在前。用户自定义访问密码。

### 8.4.31 读写器profile设置/读取命令

该命令用于设置或读取读写器的内部profile参数配置。profile默认值为1，该参数掉电不丢失。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | profile |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x7F | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

profile：profile设置/读取参数。

Bit7：读取/设置profile标志。

0 – 读取profile编号；

1 – 设置profile编号。

Bit6~Bit0： profile编号。

如果Bit7=0，Bit6～Bit0将被忽略；

如果Bit7=1，Bit6～Bit0为要设置的profile编号。参数范围0～3。其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | profile |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x7F | 0x00 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

profile：读写器当前profile设置编号。

Bit7： 保留，默认值为0。

Bit6~Bit0：读写器profile编号。参数范围0～3。

注：pofile0~3的配置如下：

Profle 0：Tari 25uS，FM0 40KHz；

Profile1：Tari 25uS，Miller 4 250KHz（推荐配置，系统默认）；

Profile2：Tari 25uS，Miller 4 300KHz；

Profile3：Tari 6.25uS，FM0 400KHz。

### 8.4.32 同步EM4325时间戳

本命令用于读写器向射频场内的所有EM4325电子标签广播发送时间戳。

命令如下：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UTC Time |  |  |
| 0x08 | 0xXX | 0x85 | 4Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

UTC Time：四个字节，要广播发送的UTC时间，表示从1970-01-01 00:00:00开始到当前时间的秒数。高字节在前。UTC Time的最高字节不能为0，否则同步不成功。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x85 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

注意：

（1）EM4325标签必须处于BAP模式下，才会接收同步时间戳命令并生效。

（2）要同步的UTC时间最高字节不能为0，否则同步无效。

（3）当EM4325标签内部有任何一个警报位被置位时，UTC时间同步无效。必须先使用“复位EM4325警报”命令清除标签的警报标志，或修改EM4325寄存器设置暂停相关报警功能。

（4）由于EM4325标签对同步时间戳命令不作回复，因此读写器发送同步UTC命令成功后即返回成功回复，至于标签UTC时间同步是否成功需要使用其他命令读取验证。

（5）EM4325标签内部的UTC时间寄存器设置成功后，每过一秒会自动增加1，直至四字节UTC寄存器到达0xFFFFFFFF溢出回零后，或标签内部用户区中的系统配置寄存器被修改后，停止运行。

### 8.4.33 获取EM4325温度数据

本命令用于读写器向EM4325标签获取温度数据。

命令如下：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x86 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | SendUID | NewSample | Pwd |
| 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 4Byte |
| MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |  |
| 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |  |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要读取数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

SendUID：一个字节。标签是否回复UID标志。0x00表示不回复UID；0x01表示回复UID，其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

NewSample：一个字节。标签是否获取新的温度数据标志。0x00表示获取上一次的温度数据；0x01表示标签将重新测量，获取新的温度数据，其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

Pwd：四个字节，这四个字节是访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。Pwd可以为零或正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UID | SenserData | UTC |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x86 | 0x00 | 变长 | 4Bytes | 4Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

UID：EM4325的标签唯一识别号。

如果命令中SendUID标志为0，则回复数据中没有UID字段。

如果命令中SendUID标志为1，则回复数据中有UID字段，字段长度由标签决定，根据标签回复的不同，UID长度可能为8个字节、10个字节或12个字节。

SenserData：EM4325标签返回的温度数据，长度为4个字节，高字节在前。具体定义见EM4325数据手册的Sensor Data寄存器说明。

UTC：四个字节，标签当前的UTC时间戳，表示从1970-01-01 00:00:00开始的秒数。高字节在前。如果标签之前没有被成功同步或设置UTC时间戳，则返回的UTC时间戳为全零。

### 8.4.34 获取EM4325的SPI外部数据

本命令用于读写器通过EM4325标签作为SPI主器件，向连接在EM4325的SPI口上的从器件获取数据信息。

命令如下：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x87 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPICmdSize | ENum | EPC | SPIResSize | SPISclk | SPIInitDelay | SPIInterval |
| 0xXX | 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX |
| SPICmd | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |  |
| 变长 | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |  |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要读取数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

SPICmdSize：一个字节，要发送的SPI命令字节长度。SPI命令字节长度参数范围1~8，其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

SPIResSize：一个字节，SPI从设备将回复的数据字节长度。SPI回复数据字节长度范围0~7，其中0表示不回复，其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

SPISclk：一个字节，表示SPI总线时钟。

0 – 40KHz；

1 – 80KHz；

2 – 160KHz；

3 – 320KHz。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

SPIInitDelay：一个字节，表示初始化SPI时钟的延迟时间。

0 – 1 SCLK；

1 – 50us；

2 – 500us；

3 – 5ms。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

SPIInterval：一个字节，表示每个SPI字节数据之间的延时。

0 – 无延时；

1 – 50us；

2 – 100us；

3 – 500us。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

SPICmd：要发送的SPI命令数据，字节长度必须与SPICmdSize指定的一致。

Pwd：四个字节，这四个字节是访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。Pwd可以为零或正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SPIResData |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x87 | 0x00 | 变长 | LSB | MSB |

参数解析：

SPIResData：SPI从器件返回给EM4325标签的数据，长度范围为0~7个字节，字节长度应与命令中SPIResSize指定的长度一致。

注意：发送获取EM4325的SPI外部数据命令前，必须先配置EM4325的I/O控制字（I/O Control Word）寄存器，使能SPI口并设置为SPI主口，同时使能SPI引脚上拉寄存器。

### 8.4.35 复位EM4325警报

本命令用于复位/清除EM4325标签内部的所有警报信号，包括UTC时钟和监控功能都会被清零。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x88 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 2Bytes | 0xXX | 变长 |

参数解析：

ENum：在(0x00~0x0f)范围内表示EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内。此时无MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项。ENum为0xff时有MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData参数项，无EPC参数项。如果为其它值将返回参数错误信息。

EPC：要复位警报的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Pwd：四个字节，这四个字节是访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。Pwd可以为零或正确的访问密码。

MaskMem：一个字节，掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

MaskAdr：两个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。

MaskLen：一个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。MaskData数据字节长度是MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则MaskData数据字节长度为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。

注：当MaskMem、MaskAdr 、MaskLen、MaskData为空时表示以完整的EPC号掩膜。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x88 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

注意：使用“复位EM4325警报”命令前，必须先配置EM4325的温度传感器控制字（Temp Sensor Control Word 1）寄存器，使能EM4325的警报复位命令功能，否则EM4325标签不会对本命令作出任何回复。

### 8.4.36 DRM设置/读取命令

该命令用于设置或读取DRM开关模式。该参数掉电丢失，重新上电后DRM默认关闭。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DRMMode |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x90 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

DRMMode：DRM设置/读取参数。

Bit7：读取/设置DRM标志。

0 – 读取当前DRM模式；

1 – 设置DRM模式。

Bit6~Bit0： DRM模式。

如果Bit7=0，Bit6～Bit0将被忽略；

如果Bit7=1，Bit6～Bit0为要设置的DRM模式。

0 – 关闭DRM。

1 – 打开DRM。

其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DRMMode |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x90 | 0x00 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

DRMMode：读写器当前DRM模式。

Bit7： 保留，默认值为0。

Bit6~Bit0：读写器当前DRM模式。0 – DRM关闭；1 – DRM打开。

### 8.4.37 测量天线口的回波损耗

该命令用于测量天线口在指定频点上的回波损耗值。

命令如下：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TestFreq | Ant |  |  |
| 0x09 | 0xXX | 0x91 | 4Bytes | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

TestFreq：测试回波损耗使用的频点，以KHz为单位，高字节在前。频点必须为125KHz或100KHz的倍数，否则会报参数错误。

Ant：1个字节，本次要进行测量的天线号。

0 – 天线1；

1 – 天线2；

2 – 天线3；

3 – 天线4。

其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ReturnLoss |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x91 | 0x00 | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

ReturnLoss：回波损耗值的测量结果，单位是 dB。

### 8.4.38 测量读写器当前工作温度

该命令用于读写器当前的工作温度。

命令如下：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x92 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PlusMinus | Temp |  |  |
| 0x07 | 0xXX | 0x92 | 0x00 | 0xXX | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

PlusMinus：温度正负符号，1个字节。0x00 – 零下；0x01 – 零上。

Temp：温度值，1个字节，单位为摄氏度。

注：只有部分带温度传感器的读写器支持此命令。