com_rfid_uhf_Device.DLL动态连接库使用手册

V1.0

# 目录

目录	2

1.介绍	3

2.应用程序集成	4

3.编程接口	5

3.1 连接/关闭读写器	5

3.1.1 OpenComPort【连接指定串口】	5

3.1.2 CloseSpecComPort【关闭指定串口】	6

3.1.3 OpenNetPort【打开TCP连接】	7

3.1.4 CloseNetPort【关闭TCP连接】	8

3.2. 18000-6C 标准命令	9

3.2.1. Inventory_G2【询查命令】	9

3.2.2. InventoryMix_G2【混合询查命令】	11

3.2.3. ReadData_G2【读数据命令】	13

3.2.4. WriteData_G2【写数据命令】	14

3.2.5. WriteEPC_G2【广播写EPC号命令】	15

3.2.6. KillTag _G2【销毁标签命令】	16

3.2.7. Lock_G2【设定存储区读写保护状态命令】	17

3.2.8. BlockErase_G2【块擦除命令】	19

3.3.读写器自定义命令	20

3.3.1. GetReaderInformation【获取读写器信息命令】	20

3.3.2 SetAddress【设置读写器地址命令】	21

3.3.3 SetInventoryScanTime【询查命令最大响应时间设置命令】	22

3.3.4. SetRfPower【功率设置命令】	23

3.3.5. SetRegion【工作频率设置命令】	24

3.3.6. SetBaudRate【波特率设置命令】	25

3.3.7. SetAntennaMultiplexing【天线配置命令】	26

3.3.8. WriteRfPower【设置写功率命令】	27

3.3.9. ReadRfPower【读取写功率命令】	28

3.3.10. RetryTimes【写重复次数设置命令】	29

3.3.11. SetReadMode【实时模式设置命令】	30

3.3.12. SetCheckAnt【天线检测命令】	31

3.3.13. GetSeriaNo【获取读写器序列号命令】	32

3.3.14. SetBeepNotification【蜂鸣器设置命令】	33

3.3.15. SetDRM【设置DRM】	34

3.3.16. GetDRM【读取DRM】	35

3.3.17. GetReaderTemperature【读取温度】	36

3.3.18. MeasureReturnLoss【测量回损】	37

附录1. 返回值错误代码表	38

附录2. ErrorCode错误代码表	39

# 1.介绍

该开发包支持java的开发。目前只支持windows操作系统（分32位和64位）。

上位机应用程序通过com_rfid_uhf_Device.DLL操作R2000系列18000-6C格式电子标签读写器，支持上位机应用程序同时在多个通讯端口打开多个读写器。

R2000系列电子标签读写器包括UHFReader288MP、UHFReader288M、UHFReader82等型号。

# 2.应用程序集成

该开发包由以下个文件组成：

| 文件 | 使用 |
| --- | --- |
| com_rfid_uhf_Device.dll | DLL动态链接库，包含所有API接口 |
| UHFREADER288MP.dll | DLL动态链接库，由 com_rfid_uhf_Device.dll调用 |
| Device.java | Java 工程源文件 |

| 编程语言 | 说明 |
| --- | --- |
| Java | com_rfid_uhf_Device.dll，UHFREADER288MP.dll拷贝到java的工程目录，或直接拷贝到C:\WINDOWS\system32。 |

# 3.编程接口

## 3.1 连接/关闭读写器

3.1.1 OpenComPort【连接指定串口】

| 定义 | public native int OpenComPort(int port,byte[]comAddr,byte baud,int[]PortHandle); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 打开与读写器连接的串口。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | port | Int | 与读写器连接的串口号。1-COM1;2-COM2… |
|  | ComAdr | byte[] | 输入读写器地址，如果在不清楚真实地址的情况下，可以输入广播地址0xFF，函数调用成功后，此参数将返回真实地址。 |
|  | baud | byte | 串口通讯波特率。0-9600；1-19200；2-38400；5-57600；6-115200。 |
|  | PortHandle | Int[] | 返回与读写器连接的句柄，此后所有API操作都需要此句柄。 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | int Port = 1;//com1 byte[]comAddr=new byte[1]; comAddr[0]=(byte)255; byte baud=5;//57600bps int[] PortHandle= new int[1]; int result = OpenComPort(Port, comAddr, baud, PortHandle); if(result==0) { //连接成功 …… } |  |  |

3.1.2 CloseSpecComPort【关闭指定串口】

| 定义 | public native int CloseSpecComPort(int PortHandle); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 撤销指定串口和读写器的连接并释放相应资源。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | PortHandle | int | 与读写器连接的句柄，打开串口API获得的句柄。 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

3.1.3 OpenNetPort【打开TCP连接】

| 定义 | public native int OpenNetPort(int Port,String IPaddr,byte[]comAddr,int[] PortHandle); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 打开与读写器的TCP连接。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | port | int | 与读写器连接的端口号。 |
|  | IPaddr | String | 读写器的IP地址。 |
|  | ComAdr | byte[] | 输入读写器地址，对于TCP连接，可直接输入广播地址255。 |
|  | PortHandle | int[] | 返回与读写器连接的句柄，此后所有API操作都需要此句柄。 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | int Port = 27011; String ipAddr=”192.168.0.250”; byte[]comAddr=new byte[1]; comAddr[0]=(byte)255; int[] PortHandle= new int[1]; int result = OpenNetPort(Port, ipAddr,comAddr, PortHandle); if(result==0) { //连接成功 …… } |  |  |

3.1.4 CloseNetPort【关闭TCP连接】

| 定义 | public native int CloseNetPort(int PortHandle); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 关闭与读写器的TCP连接并释放相应资源。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | PortHandle | int | 与读写器连接的句柄，打开TCP连接获得的句柄。 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.2. 18000-6C 标准命令

3.2.1. Inventory_G2【询查命令】

| 定义 | public native int Inventory_G2(byte[]comAddr,byte QValue,byte Session,byte MaskMem, byte[]MaskAdr,byte MaskLen, byte[]MaskData,byte MaskFlag,byte AdrTID,byte LenTID, byte TIDFlag,byte Target, byte InAnt,byte Scantime,byte FastFlag,byte[]pEPCList,byte[] Ant,int[]Totallen, int[]CardNum,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | QValue | byte | [in] | 1个字节。 bit7：统计数据包标志。 0 – 询查结束后，不发送询查过程统计数据包； 1 – 询查结束后，发送询查过程统计数据包。 Bit5：快速ID查询标志位，仅支持Impinj Monza系列部分标签，用于快速获取标签的EPC和TID。 0 – 不启用；1 – 启用。 Bit4～bit0：询查EPC标签时使用的初始Q值，注：1、Q值的设置应为场内的标签数量约等于2的Q次方。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 2、带统计包返回查询速度比不带慢。 |
|  | Session | byte | [in] | 1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。 0x00：Session使用S0； 0x01：Session使用S1； 0x02：Session使用S2； 0x03：Session使用S3。 0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效） 建议单张或者少量标签查询选S0。 |
|  | MaskMem | byte | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2– TID存储区； 3–用户存储区。 |
|  | MaskAdr | byte [] | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | byte | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | byte [] | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | MaskFlag | byte | [in] | 1个字节，掩码标志位。0 – 不掩码；1 – 掩码。 |
|  | AdrTID | byte | [in] | 1个字节，询查TID区的起始字地址。 |
|  | LenTID | byte | [in] | 1个字节，询查TID区的数据字数，范围0~15。 |
|  | TIDFlag | byte | [in] | 1个字节，TID询查标志位。 0 – 读EPC；1 – 读TID。 |
|  | Target | byte | [in] | 1个字节，查询标签的Target值。 0 – Target A；1 – Target B。 |
|  | InAnt | byte | [in] | 1个字节，本次要进行查询的天线号。 0x80 –天线1；0x81 –天线2； 0x82 –天线3；0x83 – 天线4； 单口读写器固定0x80。 |
|  | Scantime | byte | [in] | 1个字节，本次命令查询的最大时间，范围0-255(*100ms)，当时间为0时，表示没有限制。 |
|  | FastFlag | byte | [in] | 1个字节，快速查询的标志位。 0 – 不启用，不需要要指定Target,Inant, Scantime 3个参数，默认0即可； 1 – 启用，此时要指定Target,Inant,Scantime 3个参数。 |
|  | pEPCList | byte [] | [out] | 返回的标签数据，格式为： EPC/TID长度+EPC/TID号+RSSI。当有多张标签时，由若干个同格式数据按顺序排列返回。 |
|  | Ant | byte [] | [out] | 1个字节，查询到标签的天线。 4口读写器，每个bit位表示天线号，如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签。 12口读写器，按数字0-11分别对应天线1到天线12。 |
|  | Totallen | int[] | [out] | pEPCList收到数据的总长度。 |
|  | CardNum | int[] | [out] | 本次查询到的标签张数。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0x01: 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据; 0x02: 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 0xF8: 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开; 其余值，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.2.2. InventoryMix_G2【混合询查命令】

| 定义 | public native int InventoryMix_G2(byte[]comAddr,byte QValue,byte Session,byte MaskMem,byte[]MaskAdr,byte MaskLen,byte[]MaskData,byte MaskFlag,byte ReadMem, byte[]ReadAdr,byte ReadLen,byte[]Psd,byte Target,byte InAnt,byte Scantime,byte FastFlag,byte[]pEPCList,byte[] Ant,int[]Totallen,int[]CardNum,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在, 并在询查到标签EPC号的同时读取指定的标签数据。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | QValue | byte | [in] | 1个字节。 bit7：统计数据包标志。 0 – 询查结束后，不发送询查过程统计数据包； 1 – 询查结束后，发送询查过程统计数据包。 bit6～bit0：询查EPC标签时使用的初始Q值，注：1、Q值的设置应为场内的标签数量约等于2的Q次方。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 2、带统计包发送速度比不带慢。 |
|  | Session | byte | [in] | 1个字节，询查标签时使用的Session值。 0x00：Session使用S0； 0x01：Session使用S1； 0x02：Session使用S2； 0x03：Session使用S3。 建议单张或者少量标签查询选S0。 |
|  | MaskMem | byte | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | byte [] | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | byte | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | byte [] | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | MaskFlag | byte | [in] | 1个字节，掩码标志位。0 – 不掩码；1 – 掩码。 |
|  | ReadMem | byte | [in] | 1个字节，选择要读取的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
|  | ReadAdr | byte [] | [in] | 2个字节，要读取存储数据的起始字地址，高字节在前。 |
|  | ReadLen | byte | [in] | 1个字节，要读取存储数据的字长度。 |
|  | Psd | byte [] | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | Target | byte | [in] | 1个字节，查询标签的Target值。 0 – Target A；1 – Target B。 |
|  | InAnt | byte | [in] | 1个字节，本次要进行查询的天线号。 0x80 –天线1；0x81 –天线2； 0x82 –天线3；0x83 – 天线4； 单口读写器固定0x80。 |
|  | Scantime | byte | [in] | 1个字节，本次命令查询的最大时间，范围0-255(*100ms)，当时间为0时，表示没有限制。 |
|  | FastFlag | byte | [in] | 1个字节，快速查询的标志位。 0 – 不启用，不需要要指定Target,Inant, Scantime 3个参数，默认0即可； 1 – 启用，此时要指定Target,Inant,Scantime 3个参数。 |
|  | pEPCList | byte [] | [out] | 返回的标签数据，格式为： 滚码+EPC/数据长度+EPC/数据+RSSI。当有多张标签时，由若干个同格式数据按顺序排列返回。 滚码最高位为0表示当前为EPC，最高位为1表示存储数据，同张标签数据先上传EPC号，再上传存储数据，低7位如果相邻，可确认是同张数据，不相邻，非同张标签数据，滚码低7位从0到127，每上传一次序号加一，超过127，从0重新开始 |
|  | Ant | byte [] | [out] | 1个字节，查询到标签的天线。 4口读写器，每个bit位表示天线号，如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签。 12口读写器，按数字0-11分别对应天线1到天线12。 |
|  | Totallen | int[] | [out] | pEPCList收到数据的总长度。 |
|  | CardNum | int[] | [out] | 本次查询到的标签张数。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0x01: 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据; 0x02: 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 0xF8: 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开; 其余值，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.3. ReadData_G2【读数据命令】

| 定义 | public native int ReadData_G2(byte[]comAddr,byte[] EPC,byte ENum,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte[]Password, byte MaskMem,byte[]MaskAdr,byte MaskLen,byte[] MaskData,byte[]Data,int[]Errorcode, int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令读取标签的整个或部分保留区、EPC存储器、TID存储器或用户存储器中的数据。从指定的地址开始读，以字为单位。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | byte [] | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | byte | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Mem | byte | [in] | 1个字节，选择要读取的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
|  | WordPtr | byte | [in] | 1个字节，要读取的起始字地址。 |
|  | Num | byte | [in] | 1个字节，要读取的字长度。 |
|  | Password | byte [] | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | byte | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | byte [] | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | byte | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | byte [] | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | Data | byte [] | [out] | Num个字，读取到的标签数据。 |
|  | ErrorCode | int [] | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.4. WriteData_G2【写数据命令】

| 定义 | public native int WriteData_G2(byte[]comAddr,byte[] EPC,byte WNum,byte ENum,byte Mem,byte WordPtr,byte[]Writedata, byte[]Password,byte MaskMem,byte[]MaskAdr,byte MaskLen,byte[]MaskData,int[]Errorcode, int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以一次性往保留内存、EPC存储器、TID存储器或用户存储器中写入若干个字。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | byte [] | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | Wnum | byte | [in] | 1个字节，要写入的字数，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Enum | byte | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度。当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Mem | byte | [in] | 1个字节，选择要写入的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。。 |
|  | WordPtr | byte | [in] | 1个字节，要写入的起始字地址。 |
|  | Writedata | byte [] | [in] | WNum个字节，要写入的数据。 |
|  | Password | byte [] | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | byte | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | byte [] | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | byte | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | byte [] | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int [] | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.5. WriteEPC_G2【广播写EPC号命令】

| 定义 | public native int WriteEPC_G2(byte[]ComAddr,byte[] Password,byte[] EPC,byte ENum,int[]Errorcode,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令向电子标签写入EPC号。写入的时候，天线有效范围内只能有一张电子标签。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Password | byte [] | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | EPC | byte [] | [in] | Enum个字节，要写入的EPC号。 |
|  | ENum | byte | [in] | 1个字节，写入的标签字长度。 |
|  | ErrorCode | int[] | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.6. KillTag _G2【销毁标签命令】

| 定义 | public native int KillTag_G2(byte[]ComAddr,byte[] EPC,byte ENum,byte[] Killpwd,byte MaskMem,byte[]MaskAdr,byte MaskLen, byte[]MaskData,int[]Errorcode,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来销毁标签。标签销毁后，永远不会再处理读写器的命令。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | byte [] | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | byte | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Killpwd | byte [] | [in] | 4个字节，标签的杀死密码。 |
|  | MaskMem | byte | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | byte [] | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | byte | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | byte [] | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int [] | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.7. Lock_G2【设定存储区读写保护状态命令】

| 定义 | public native int Lock_G2(byte[]comAddr,byte[] EPC,byte ENum,byte selectid,byte setprotect,byte[] Password,byte MaskMem, byte[]MaskAdr,byte MaskLen,byte[]MaskData, int[]Errorcode,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以设定保留区为可读写、永远可读写、带密码可读写、永远可读写，可以分别设定EPC存储器、TID存储器和用户存储器为可写、永远可写、带密码可写、永远不可写。EPC存储器、TID存储器或用户存储器是永远可读的。而且，TID存储器是只读的，永远都不可写。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | byte [] | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | byte | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | selectid | byte | [in] | 1个字节， 0x00 – 控制Kill密码读写保护设定。 0x01 – 控制访问密码读写保护设定。 0x02 – 控制EPC存储器读写保护设定。 0x03 – 控制TID存储器读写保护设定。 0x04 – 控制用户存储器读写保护设定。 其它值保留，若出读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息。 |
|  | setprotect | byte | [in] | 1个字节， 当Select为0x00或0x01，SetProtect值代表的意义如下: 0x00 – 设置为可读写 0x01 – 设置为永远可读写 0x02 – 设置为带密码可读写 0x03 – 设置为永远不可读写 当Select为0x02、0x03、0x04时，SetProtect值代表的意义如下: 0x00 – 设置为可写 0x01 – 设置为永远可写 0x02 – 设置为带密码可写 0x03 – 设置为永远不可写。 |
|  | Password | byte [] | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | byte | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | byte [] | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | byte | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | byte [] | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int [] | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.8. BlockErase_G2【块擦除命令】

| 定义 | public native int BlockErase_G2(byte[]ComAddr,byte[] EPC,byte ENum,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte[] Password, byte MaskMem,byte[]MaskAdr,byte MaskLen, byte[]MaskData,int[]Errorcode,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以擦除标签的保留内存、EPC存储器、TID存储器或用户存储器的若干字。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | byte [] | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | byte | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Mem | byte | [in] | 1个字节，选择要擦除的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。。 |
|  | WordPtr | byte [] | [in] | 1个字节，要擦除的起始字地址。 |
|  | Num | byte | [in] | 1个字节，要擦除的字长度。 |
|  | Password | byte [] | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | byte | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | byte [] | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | byte | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | byte [] | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int [] | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

## 3.3.读写器自定义命令

3.3.1. GetReaderInformation【获取读写器信息命令】

| 定义 | public native int GetReaderInformation(byte[]comAddr,byte[]versionInfo,byte[]readerType, byte[]trType,byte[]dmaxfre,byte[]dminfre,byte[]powerdBm,byte[]ScanTime,byte[]Ant,byte[]BeepEn, byte[]OutputRep,byte[]CheckAnt,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获得读写器的信息，这其中包括读写器地址（ComAdr）和读写器软件版本（VersionInfo）的信息等多项信息 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte[] | [in/out] | 1个字节，使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | VersionInfo | byte [] | [out] | 2个字节，读写器版本信息。第1个字节为版本号，第2个字节为子版本号柄。 |
|  | ReaderType | byte[] | [out] | 1个字节，读写器类型代码。 |
|  | dmaxfre | byte[] | [out] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最大频点。 |
|  | dminfre | byte [] | [out] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最小频点。 |
|  | powerdBm | byte [] | [out] | 1个字节，读写器的输出功率。范围是0到30，单位dBm。 |
|  | ScanTime | byte [] | [out] | 1个字节，询查时间。读写器收到询查命令后，在询查时间内，会给上位机应答。 |
|  | Ant | byte [] | [out] | 1个字节，天线配置信息。 |
|  | BeepEn | byte [] | [out] | 1个字节，蜂鸣器开关信息。 |
|  | OutputRep | byte [] | [out] | 1个字节，通知输出端口参数。 |
|  | CheckAnt | byte [] | [out] | 1个字节，天线检测信息。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

注：频段设置如下表：

| MaxFre(Bit7) | MaxFre(Bit6) | MinFre(Bit7) | MinFre(Bit6) | FreqBand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Chinese band2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | US band |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Korean band |
| 0 | 1 | 0 | 0 | EU band |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ukraine band |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Chinese band1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | US band3 |

3.3.2 SetAddress【设置读写器地址命令】

| 定义 | public native int SetAddress(byte[]comAddr, byte ComAdrData,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 执行该命令后，读写器将会把读写器地址改为用户给定的值，并把这个值写入EEPROM保存。出厂时默认值是0x00。允许用户的修改范围是0x00~0xFE。当用户写入的值是0xFF时，读写器将会自动恢复成默认值0x00。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ComAdrData | byte | [in] | 1个字节，要修改的新地址。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.3 SetInventoryScanTime【询查命令最大响应时间设置命令】

| 定义 | public native int SetInventoryScanTime(byte[]comAddr, byte ScanTime,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置询查命令的最大响应时间。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ScanTime | byte | [in] | 1个字节,询查命令响应时间，范围0到255。 设置为0时，该参数无效，一直等待，直到该轮读完。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.4. SetRfPower【功率设置命令】

| 定义 | public native int SetRfPower(byte[]comAddr, byte PowerDbm,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置读写器功率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | PowerDbm | byte | [in] | 1个字节，读写器功率，范围0~30dBm。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.5. SetRegion【工作频率设置命令】

| 定义 | public native int SetRegion(byte[]comAddr, byte dmaxfre,byte dminfre,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令设置读写器工作地上限频率，下限频率。上限频率必须大于或等于下限频率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte[] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | dmaxfre | byte | [in] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最大频点。 |
|  | dminfre | byte | [in] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最小频点。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

注：频段设置如下表：

| MaxFre(Bit7) | MaxFre(Bit6) | MinFre(Bit7) | MinFre(Bit6) | FreqBand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Chinese band2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | US band |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Korean band |
| 0 | 1 | 0 | 0 | EU band |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ukraine band |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Chinese band1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | US band |

各频段计算公式：

Chinese band2：		Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band：			Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

Korean band：			Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

EU band:				Fs = 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14]。

Ukraine band:			Fs = 868.0 + N*0.1(MHz) 其中N∈[0, 6]。

Chinese band1：		Fs = 840.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band3：			Fs = 902 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,52]。

3.3.6. SetBaudRate【波特率设置命令】

| 定义 | public native int SetBaudRate(byte[]comAddr, byte baud,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置读写器通讯波特率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | baud | byte | [in] | 1个字节，波特率。 0 – 9600bps; 1 – 19200bps; 2 – 38400bps; 5 – 57600bps; 6 – 115200bps. |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.7. SetAntennaMultiplexing【天线配置命令】

| 定义 | public native int SetAntennaMultiplexing(byte[]comAddr, byte Ant,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于4口读写器天线配置。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte[] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Ant | byte | [in] | 1个字节，天线配置信息。天线至少要配置一个。 Bit0：天线1配置位。 Bit0=0天线1关闭；Bit0=1天线1打开。 Bit1：天线2配置位。 Bit1=0天线2关闭；Bit1=1天线2打开。 Bit2：天线3配置位。 Bit2=0天线3关闭；Bit2=1天线3打开。 Bit3：天线4配置位。 Bit3=0天线4关闭；Bit3=1天线4打开。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.8. WriteRfPower【设置写功率命令】

| 定义 | public native int WriteRfPower(byte[]comAddr, byte PowerDbm,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来设置写标签时的功率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte[] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | PowerDbm | byte | [in] | 1个字节，读写器的写功率，0-30； bit7=0 – 不使能； bit7=1 – 使能;。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.9. ReadRfPower【读取写功率命令】

| 定义 | public native int ReadRfPower(byte[]comAddr, byte[] PowerDbm,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来读取写标签时的功率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | PowerDbm | byte [] | [out] | 1个字节，读写器的写功率，0-30； bit7=0 – 不使能； bit7=1 – 使能;。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.10. RetryTimes【写重复次数设置命令】

| 定义 | public native int RetryTimes(byte[]comAddr, byte[] Times,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来读取写标签时的功率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Times | byte [] | [out] | 1个字节， bit7=1 – 设置重写次数; bit7=0 – 读取重写次数；范围0-7。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.11. SetReadMode【实时模式设置命令】

| 定义 | public native int SetReadMode(byte[]comAddr, byte ReadMode,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来设置读写器实时询查模式。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ReadMode | byte | [in] | 1个字节， 0 – 应答模式; 1 – 实时询查模式； 2 – 触发模式。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.12. SetCheckAnt【天线检测命令】

| 定义 | public native int SetCheckAnt(byte[]comAddr, byte CheckAnt,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置读写标签的过程中是否进行天线检测。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | CheckAnt | byte | [in] | 1字节，天线检测开关。 0x00 – 关闭读写标签过程中的天线检测。 0x01 – 开启读写标签过程中的天线检测。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.13. GetSeriaNo【获取读写器序列号命令】

| 定义 | public native int GetSeriaNo(byte[]comAddr, byte[] SeriaNo,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于获取读写器4字节的唯一序列号。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte [] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | SeriaNo | byte [] | [out] | 4字节，读写器序列号。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.14. SetBeepNotification【蜂鸣器设置命令】

| 定义 | public native int SetBeepNotification(byte[]comAddr, byte BeepEn,int PortHandle);; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置蜂鸣器开关。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte[] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | BeepEn | byte | [in] | 1个字节， 0x00 – 蜂鸣器关； 0x01 – 蜂鸣器开。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.15. SetDRM【设置DRM】

| 定义 | public native int SetDRM(byte[] ComAddr, byte DRM, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来设置DRM状态。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte[] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | DRM | byte | [in] | 1字节，DRM状态， 0 – 关闭； 1 – 打开。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.16. GetDRM【读取DRM】

| 定义 | public native int GetDRM(byte[] ComAddr, byte[] DRM, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来读取DRM状态。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte[] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | DRM | byte[] | [out] | 1字节，DRM状态， 0 – 关闭； 1 – 打开。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.17. GetReaderTemperature【读取温度】

| 定义 | public native int GetReaderTemperature (byte[]ComAddr, byte[] PlusMinus,byte[] Temperature, int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来读取读写器当前温度。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte[] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | PlusMinus | byte[] | [out] | 1字节，温度状态， 0 – 零下； 1 – 零上。 |
|  | Temperature | byte[] | [out] | 1字节，温度数值，单位°c |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.3.18. MeasureReturnLoss【测量回损】

| 定义 | public native int MeasureReturnLoss(byte[]ComAddr, byte[] TestFreq, byte Ant, byte[] ReturnLoss,int PortHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来测量读写器指定端口的回波损耗。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | byte[] | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | TestFreq | byte[] | [in] | 4字节，测量频点。 |
|  | Ant | byte | [in] | 1字节，测量天线端口， 0 – 天线1； 1 – 天线2。 2 – 天线3； 3 – 天线4。 |
|  | ReturnLoss | byte[] | [out] | 1字节，回波损耗，单位dB。 |
|  | PortHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

# 附录1. 返回值错误代码表

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 无错误，表示API调用成功。 |
| 0x01 | 询查时间结束前返回。 |
| 0x02 | 指定的询查时间溢出。 |
| 0x05 | 访问密码错误。 |
| 0x09 | 销毁密码错误。 |
| 0x0A | 销毁密码不能为全0。 |
| 0x0B | 电子标签不支持该命令。 |
| 0x0C | 对该命令，访问密码不能为0。 |
| 0x0D | 电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。 |
| 0x0E | 电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。 |
| 0x10 | 有字节空间被锁定，写入失败。 |
| 0x11 | 不能锁定。 |
| 0x12 | 已经锁定，不能再次锁定。 |
| 0x13 | 参数保存失败,但设置的值在读写模块断电前有效。 |
| 0x14 | 无法调整。 |
| 0x15 | 询查时间结束前返回。 |
| 0x17 | 本条消息之后，还有消息。 |
| 0x18 | 读写模块存储空间已满。 |
| 0x19 | 电子不支持该命令或者访问密码不能为0 |
| 0xF8 | 天线检测错误。 |
| 0xF9 | 命令执行出错。 |
| 0xFA | 有电子标签，但通信不畅，无法操作。 |
| 0xFB | 无电子标签可操作。 |
| 0xFC | 电子标签返回错误代码。 |
| 0xFD | 命令长度错误。 |
| 0xFE | 不合法的命令。 |
| 0xFF | 参数错误。 |
| 0x30 | 通讯错误。 |
| 0x33 | 通讯繁忙，设备正在执行其他命令。 |
| 0x35 | 端口已打开 |
| 0x37 | 无效句柄。 |

# 附录2. ErrorCode错误代码表

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 其它错误，全部捕捉未被其它代码覆盖的错误。 |
| 0x03 | 存储器超限或不被支持的PC值，规定存储位置不存在或标 签不支持PC值。 |
| 0x04 | 存储器锁定，存储位置锁定永久锁定，且不可写入。 |
| 0x0B | 电源不足，标签电源不足，无法执行存储写入操作。 |
| 0x0F | 非特定错误，标签不支持特定错误代码。 |