UHF2000.ocx 控件函数库

# 目录

目录	2

1.控件调用流程	3

1.1 控件注册	3

1.2 读写器的连接与关闭	3

1.3 标签的获取	3

2.编程接口	5

2.1 读写器连接与关闭接口	5

2.1.1 RFID_ComOpen	5

2.1.2 RFID_OpenTcp	6

2.1.3 RFID_CloseCom	7

2.1.4 RFID_CloseTcp	8

2.2 18000-6C协议接口	9

2.2.1 RFID_Inventory	9

2.2.2 RFID_Read	10

2.2.3 RFID_Write	11

2.2.4 RFID_WriteEPC	12

2.3 读写器自定义命令	13

2.3.1 RFID_GetSeriaNo	13

2.3.2 RFID_SetRegion.	14

2.3.3 RFID_SetRfPower	15

2.3.4 RFID_SetInventoryScanTime	16

2.3.5 RFID_SetBaudRate	17

2.3.6 RFID_SetAntenna	18

2.3.7 RFID_CheckAnt	19

2.3.8 RFID_Beep	20

2.3.9 RFID_WriteRfPower	21

附录1. 返回值错误代码表	22

# 1.控件调用流程

## 1.1 控件注册

将开发包“.\SDK\开发类库\ocx”目录下的库文件UHFReader288MP.dll，UHF2000.ocx复制出来，如图1-1所示。32位系统放在C:\WINDOWS\system32目录中（64位系统放在C:\WINDOWS\SysWOW64）。

图1-1

拷贝完成以后，32位操作系统直接运行“控件注册（win32）.bat”，64位系统以管理员方式运行“控件注册（win64）.bat”。操作完成后，如果出现如图1-2所示的提示信息，表明控件注册成功，有些电脑可能提示不成功，但可以正常使用。

图1-2

## 1.2 读写器的连接与关闭

对读写器进行任何操作之前，必须要先连接读写器。根据读写器的具体情况，调用RFID_ComOpen（串口通信）或RFID_TcpOpen（网络通信）进行连接。

对读写器操作完成所有的操作之后，要调用RFID_ComClose或RFID_TcpClose 关闭连接，释放所占用的内存空间。

## 1.3 标签的获取

读写器连接成功以后，调用RFID_Inventory获取标签的EPC或TID。每个标签的返回格式：字节长度+EPC/TID+RSSI。

如：OCE200123412341234444455558D0A1111222233334444555584

先取第一个长度字节，表示后面的标签有12个字节，算上RSSI的一个字节，可得第一张标签的格式数据为OCE200123412341234444455558D；

第二张标签的格式数据为0A1111222233334444555584

出去长度和RSSI，两张标签真实的EPC号数据分别为E20012341234123444445555，11112222333344445555。

# 2.编程接口

## 2.1 读写器连接与关闭接口

2.1.1 RFID_ComOpen

| 定义 | long RFID_ComOpen(long Port, long Baud); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 以串口的方式打开设备 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | Port | long | [in] | 与读写器连接的串口号。1-COM1;2-COM2… |
|  | Baud | long | [in] | 串口通讯波特率。0-9600；1-19200；2-38400；5-57600;6-115200。 |
| 返回 (LONG) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表）。 |  |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |  |

2.1.2 RFID_OpenTcp

| 定义 | long RFID_OpenTcp(LPCSTR ipAddr , long nPort); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 以网络的方式打开设备。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | nPort | LONG | [in] | 端口号 |
|  | ipAddr | LPCSTR | [in] | IP地址 |
| 返回 (LONG) | 成功：0 ；失败：非0 （查看错误代码表）； |  |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |  |

2.1.3 RFID_CloseCom

| 定义 | long RFID_ComClose(); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 释放与读写器连接的串口。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
| 返回 (LONG) | 成功：0 ；失败：非0 （查看错误代码表）； |  |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |  |

2.1.4 RFID_CloseTcp

| 定义 | long RFID_TcpClose(); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 释放与读写器连接的网口。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
| 返回 (LONG) | 成功：0 ；失败：非0 （查看错误代码表）； |  |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |  |

## 2.2 18000-6C协议接口

2.2.1 RFID_Inventory

| 定义 | LPCSTR RFID_Inventory(long QValue, long Session, long TidFlag, long Ant, long Target, long scantime); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | QValue | long | [in] | 询查EPC标签时使用的初始Q值，注：1、Q值的设置应为场内的标签数量约等于2的Q次方。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 2、带统计包返回查询速度比不带慢。 |
|  | Session | long | [in] | 询查EPC标签时使用的Session值。 0x00：Session使用S0； 0x01：Session使用S1； 0x02：Session使用S2； 0x03：Session使用S3。 0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效） 当Session设置为255时，Ant,Target,scantime 参数无效。 建议单张或者少量标签查询选S0。 |
|  | TidFlag | long | [in] | 查询TID标志， 0-查询EPC；1-查询TID。 |
|  | Ant | long | [in] | 本次要进行查询的天线号。 0x80 –天线1；0x81 –天线2； 0x82 –天线3；0x83 – 天线4； |
|  | Target | long | [in] | 查询标签的Target值。 0 – Target A；1 – Target B。 |
|  | scantime | long | [in] | 本次命令查询的最大时间，范围0-255(*100ms)，当时间为0时，表示没有限制。 |
| 返回 (LPCSTR ) | 未询查到标签返回空； 询查到标签返回十六进制字符串，格式如 1.3 标签的获取 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.2.2 RFID_Read

| 定义 | LPCSTR RFID_Read (LPCSTR EPC,long WordAddr, long ReadNum, long Mem); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令读取标签的整个或部分保留区、EPC存储器、TID存储器或用户存储器中的数据。从指定的地址开始读，以字为单位。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | EPC | LPCSTR | [in] | 标签的EPC号 |
|  | WordAddr | LONG | [in] | 要读取的起始字地址。 |
|  | ReadNum | LONG | [in] | 要读取的字长度。 |
|  | Mem | LONG | [in] | 选择要读取的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
| 返回 (LPCSTR ) | 成功时，返回读取到的数据（16进制字符串）;失败时，返回空字符串。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.2.3 RFID_Write

| 定义 | long RFID_Write (LPCSTR EPC,long WordAddr,long Mem, LPCSTR Wdata); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以一次性往保留内存、EPC存储器、TID存储器或用户存储器中写入若干个字。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | EPC | LPCSTR | [in] | 标签的EPC号 |
|  | WordAddr | LONG | [in] | 要读取的起始字地址。 |
|  | Mem | LONG | [in] | 要写入的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
|  | Wdata | LPCSTR | [in] | 待写入的数据，16进制字符串，按字数写入。 |
| 返回 (LONG) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.2.4 RFID_WriteEPC

| 定义 | long RFID_WriteEPC(LPCSTR EPC); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令向电子标签写入EPC号。写入的时候，天线有效范围内只能有一张电子标签。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | EPC | LPCSTR | [in] | 待写入的EPC号，16进制字符串，按字数写入。 |
| 返回 (LPCSTR) | 成功时，返回读取到的数据（16进制字符串）;失败时，返回空字符串。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

## 2.3 读写器自定义命令

2.3.1 RFID_GetSeriaNo

| 定义 | LPCSTR RFID_GetSeriaNo () |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取读写器序列号 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
| 返回 (LONG) | 成功时，返回读取到的序列号（4字节16进制字符串）;失败时，返回空字符串。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.3.2 RFID_SetRegion.

| 定义 | long RFID_SetRegion (long dmaxfre, long dminfre) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置频谱 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | dmaxfre | long | [in] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最大频点。 |
|  | dminfre | long | [in] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最小频点。 |
| 返回 (LONG) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

注：频段设置如下表：

| MaxFre(Bit7) | MaxFre(Bit6) | MinFre(Bit7) | MinFre(Bit6) | FreqBand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Chinese band2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | US band |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Korean band |
| 0 | 1 | 0 | 0 | EU band |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ukraine band |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Chinese band1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | US band3 |

各频段计算公式：

Chinese band2：		Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band：			Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

Korean band：			Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

EU band:				Fs = 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14]。

Ukraine band:			Fs = 868.0 + N*0.1(MHz) 其中N∈[0, 6]。

Chinese band1：		Fs = 840.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band3：			Fs = 902 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,52]。

2.3.3 RFID_SetRfPower

| 定义 | long RFID_SetRfPower (long PowerDbm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置功率 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | PowerDbm | long | [in] | 1个字节，读写器功率，范围0~30dBm。 |
| 返回 (LONG) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.3.4 RFID_SetInventoryScanTime

| 定义 | long RFID_SetInventoryScanTime (long ScanTime) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置询查命令最大响应时间 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ScanTime | long | [in] | 1个字节,询查命令响应时间，范围0到255，单位100ms。 设置为0时，该参数无效，一直等待，直到该轮读完。 |
| 返回 (LPCSTR) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.3.5 RFID_SetBaudRate

| 定义 | long RFID_SetBaudRate (long baud) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置读写器通讯波特率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | baud | long | [in] | 1个字节，波特率。 0 – 9600bps; 1 – 19200bps; 2 – 38400bps; 5 – 57600bps; 6 – 115200bps. |
| 返回 (LONG) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.3.6 RFID_SetAntenna

| 定义 | long RFID_SetAntenna(long Antenna) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于4口读写器天线配置。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | Antenna | long | [in] | 1个字节，天线配置信息。天线至少要配置一个。 Bit0：天线1配置位。 Bit0=0天线1关闭；Bit0=1天线1打开。 Bit1：天线2配置位。 Bit1=0天线2关闭；Bit1=1天线2打开。 Bit2：天线3配置位。 Bit2=0天线3关闭；Bit2=1天线3打开。 Bit3：天线4配置位。 Bit3=0天线4关闭；Bit3=1天线4打开。 |
| 返回 (LONG) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.3.7 RFID_CheckAnt

| 定义 | long RFID_CheckAnt(long CheckAnt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置读写标签的过程中是否进行天线检测。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | Antenna | long | [in] | 1字节，天线检测开关。 0x00 – 关闭读写标签过程中的天线检测。 0x01 – 开启读写标签过程中的天线检测。 |
| 返回 (LONG) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.3.8 RFID_Beep

| 定义 | long RFID_Beep(long BeepEn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置蜂鸣器开关。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | BeepEn | long | [in] | 1个字节， 0x00 – 蜂鸣器关； 0x01 – 蜂鸣器开。 |
| 返回 (LONG) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

2.3.9 RFID_WriteRfPower

| 定义 | long RFID_WriteRfPower (long PowerDbm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来设置写标签时的功率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | PowerDbm | long | [in] | 1个字节，读写器的写功率，0-30； bit7=0 – 不使能； bit7=1 – 使能;。 |
| 返回 (LONG) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

# 附录1. 返回值错误代码表

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 无错误，表示API调用成功。 |
| 0x01 | 询查时间结束前返回。 |
| 0x02 | 指定的询查时间溢出。 |
| 0x05 | 访问密码错误。 |
| 0x09 | 销毁密码错误。 |
| 0x0A | 销毁密码不能为全0。 |
| 0x0B | 电子标签不支持该命令。 |
| 0x0C | 对该命令，访问密码不能为0。 |
| 0x0D | 电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。 |
| 0x0E | 电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。 |
| 0x10 | 有字节空间被锁定，写入失败。 |
| 0x11 | 不能锁定。 |
| 0x12 | 已经锁定，不能再次锁定。 |
| 0x13 | 参数保存失败,但设置的值在读写模块断电前有效。 |
| 0x14 | 无法调整。 |
| 0x15 | 询查时间结束前返回。 |
| 0x17 | 本条消息之后，还有消息。 |
| 0x18 | 读写模块存储空间已满。 |
| 0x19 | 电子不支持该命令或者访问密码不能为0 |
| 0xF8 | 天线检测错误。 |
| 0xF9 | 命令执行出错。 |
| 0xFA | 有电子标签，但通信不畅，无法操作。 |
| 0xFB | 无电子标签可操作。 |
| 0xFC | 电子标签返回错误代码。 |
| 0xFD | 命令长度错误。 |
| 0xFE | 不合法的命令。 |
| 0xFF | 参数错误。 |
| 0x30 | 通讯错误。 |
| 0x33 | 通讯繁忙，设备正在执行其他命令。 |
| 0x35 | 端口已打开 |
| 0x37 | 无效句柄。 |