UHFREADER288MP.DLL动态连接库使用手册

V2.0

# 目录

目录	2

1.介绍	4

2.应用程序集成	5

3.编程接口	6

3.1 连接/关闭读写器	6

3.1.1 AutoOpenComPort【自动连接串口】	6

3.1.2 OpenComPort【连接指定串口】	7

3.1.3 CloseComPort【关闭所有串口】	8

3.1.4 CloseSpecComPort【关闭指定串口】	9

3.1.5 OpenNetPort【打开TCP连接】	10

3.1.6 CloseNetPort【关闭TCP连接】	11

3.2. 18000-6C标准命令	12

3.2.1. Inventory_G2【询查命令】	12

3.2.2. InventoryMix_G2【混合询查命令】	14

3.2.3. InitRFIDCallBack【初始化回调】	17

3.2.4. ReadData_G2【读数据命令】	18

3.2.5. WriteData_G2【写数据命令】	19

3.2.6. BlockWrite_G2【块写命令】	20

3.2.7. ExtReadData_G2【扩展读数据命令】	21

3.2.8. ExtWriteData_G2【扩展写数据命令】	22

3.2.9. WriteEPC_G2【广播写EPC号命令】	23

3.2.10. BlockErase_G2【块擦除命令】	24

3.2.11. Lock_G2【设定存储区读写保护状态命令】	25

3.2.12. KillTag _G2【销毁标签命令】	27

3.2.13. SingleTagInventory_G2【单张标签查询命令】	28

3.3. 缓存操作命令	29

3.3.1. InventoryBuffer_G2【缓存询查命令】	29

3.3.2. ReadBuffer_G2【获取缓存数据命令】	31

3.3.3. ClearBuffer_G2【清空缓存数据命令】	32

3.3.4. GetBufferCnt_G2【获取缓存标签数量命令】	33

3.3.5. SetSaveLen【设置缓存的EPC/TID长度命令】	34

3.3.5. GetSaveLen【获取缓存的EPC/TID长度命令】	35

3.4. NXP标签命令	36

3.4.1. SetPrivacyByEPC _G2【单张读保护设置命令】	36

3.4.2. SetPrivacyWithoutEPC_G2【多张读保护设置命令】	37

3.4.3. ResetPrivacy_G2【解锁读保护命令】	38

3.4.4. CheckPrivacy_G2【检测读保护命令】	39

3.4.5. EASConfigure_G2【EAS报警配置命令】	40

3.4.6. EASAlarm_G2【报警探测命令】	41

3.5. Impinj Monza4 QT标签命令	42

3.5.1. GetMonza4QTWorkParamter_G2【读取Monza4QT工作参数命令】	42

3.5.2. SetMonza4QTWorkParamter_G2【设置Monza4QT工作参数命令】	43

3.5.3. Inventory_QT_G2【QT询查命令】	43

3.5.4. SetTagCustomFunction_G2【标签自定义命令】	46

3.6. 18000-6B标准命令	47

3.6.1. InventorySingle_6B【单张询查命令】	47

3.6.2. InventoryMultiple_6B【条件询查命令】	48

3.6.3. ReadData_6B【读数据命令】	49

3.6.4. WriteData_6B【写数据命令】	50

3.6.5. CheckLock_6B【锁定检测命令】	51

3.6.6. Lock_6B【锁定命令】	52

3.7. 读写器自定义命令	53

3.7.1. GetReaderInformation【获取读写器信息命令】	53

3.7.2 SetAddress【设置读写器地址命令】	55

3.7.3 SetInventoryScanTime【询查命令最大响应时间设置命令】	56

3.7.4. SetRfPower【功率设置命令】	57

3.7.5. SetRegion【工作频率设置命令】	58

3.7.6. SetBaudRate【波特率设置命令】	59

3.7.7. BuzzerAndLEDControl【声光控制命令】	60

3.7.8. SetAntennaMultiplexing【天线配置命令】	61

3.7.9. SetBeepNotification【蜂鸣器设置命令】	62

3.7.10. SetRelay【继电器控制命令】	63

3.7.11. GetGPIOStatus【读取GPIO状态命令】	64

3.7.12. SetGPIO【GPIO控制命令】	65

3.7.13. GetSeriaNo【获取读写器序列号命令】	66

3.7.14. SetCheckAnt【天线检测命令】	67

3.7.15. WriteRfPower【设置写功率命令】	68

3.7.16. ReadRfPower【读取写功率命令】	69

3.7.17. RetryTimes【写重复次数设置命令】	70

3.7.18. SetReadMode【实时模式设置命令】	71

3.7.19. SetReadParameter【设置实时模式工作参数命令】	72

3.7.20. GetReadParameter【读取实时模式工作参数命令】	74

3.7.21. SetDRM【设置DRM】	75

3.7.22. GetDRM【读取DRM】	76

3.7.23. GetReaderTemperature【读取温度】	77

3.7.24. MeasureReturnLoss【测量回损】	78

3.7.25. SetNotificationPulseOutput【通知输出端口命令】	79

3.7.26. ReadActiveModeData【获取主动上传数据】	80

附录1. 返回值错误代码表	81

附录2. ErrorCode错误代码表	82

# 1.介绍

该开发包支持C, C++和其他能够调用C函数接口的语言。如delphi , C#, VB6.0,VB.NET等。该开发包目前只支持windows操作系统（分32位和64位）。

上位机应用程序通过UHFREADER288MP.DLL操作R2000系列18000-6C、18000-6B格式电子标签读写器，支持上位机应用程序同时在多个通讯端口打开多个读写器。

R2000系列电子标签读写器包括UHFREADER288MP、UHFREADER288M、UHFReader82等型号。

# 2.应用程序集成

该开发包由以下个文件组成：

| 文件 | 使用 |
| --- | --- |
| UHFREADER288MP.dll | DLL 动态链接库，包含所有API接口 |
| UHFREADER288MP.lib | VC++工程 静态链接库 |
| UHFREADER288MP.h | C/C++ 工程头文件，函数定义 |
| Reader.h | C/C++ 附加头文件 |
| ThreadClass.h | C/C++ 附加头文件 |
| RWDev.cs | C# 函数定义类文件 |
| UHFREADER288MP_DLL_Head.pas | Delphi函数定义头文件 |

| 编程语言 | 说明 |
| --- | --- |
| VC++ | UHFREADER288MP.lib，UHFREADER288MP.h，Reader.h，ThreadClass.h拷贝到工程目录，并加入到工程。把 UHFREADER288MP.dll拷贝到exe文件输出目录。 |
| C# | RWDev.cs拷贝到工程目录，并加入到工程。把UHFREADER288MP.dll拷贝到exe文件输出目录。 |
| Delphi | UHFREADER288MP_DLL_Head.pas拷贝到工程目录，并加入到工程。把 UHFREADER288MP.dll拷贝到exe文件输出目录。 |

# 3.编程接口

## 3.1 连接/关闭读写器

3.1.1 AutoOpenComPort【自动连接串口】

| 定义 | int AutoOpenComPort(int* port, BYTE* ComAdr, BYTE baud, int* FrmHandle); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 自动识别并打开与读写器连接的串口，该功能只支持com1-com9之间的串口。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | port | Int* | 返回与读写器连接的串口号。 |
|  | ComAdr | BYTE* | 输入读写器地址，如果在不清楚真实地址的情况下，可以输入广播地址0xFF，函数调用成功后，此参数将返回真实地址。 |
|  | baud | BYTE | 串口通讯波特率。0-9600；1-19200；2-38400；5-57600；6-115200。 |
|  | FrmHandle | Int* | 返回与读写器连接的句柄，此后所有API操作都需要此句柄。 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | int port=0; BYTE address=255;//广播地址 BYTE baud=5;//57600 int FrmHandle=-1; int fCmdRet =AutoOpenComPort(&port,&address, baud, &FrmHandle); |  |  |

3.1.2 OpenComPort【连接指定串口】

| 定义 | int OpenComPort(int port, BYTE* ComAdr, BYTE baud, int* FrmHandle) ; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 打开与读写器连接的串口。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | port | Int | 与读写器连接的串口号。1-COM1;2-COM2… |
|  | ComAdr | BYTE* | 输入读写器地址，如果在不清楚真实地址的情况下，可以输入广播地址0xFF，函数调用成功后，此参数将返回真实地址。 |
|  | baud | BYTE | 串口通讯波特率。0-9600；1-19200；2-38400；5-57600；6-115200。 |
|  | FrmHandle | Int* | 返回与读写器连接的句柄，此后所有API操作都需要此句柄。 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | int port=1;//打开串口com1 BYTE address=255;//广播地址 BYTE baud=5;//57600 int FrmHandle=-1; int fCmdRet =OpenComPort(port,&address, baud, &FrmHandle); if(fCmdRet==0) { //连接成功 ........... } |  |  |

3.1.3 CloseComPort【关闭所有串口】

| 定义 | int CloseComPort(); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 撤销所有串口和读写器的连接并释放相应资源。 |  |  |  |
| 参数 (无) | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |  |

3.1.4 CloseSpecComPort【关闭指定串口】

| 定义 | int CloseSpecComPort(int FrmHandle); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 撤销指定串口和读写器的连接并释放相应资源。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | FrmHandle | int | 与读写器连接的句柄，打开串口API获得的句柄。 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

3.1.5 OpenNetPort【打开TCP连接】

| 定义 | Int OpenNetPort(int Port,LPCTSTR IPaddr, BYTE*ComAdr, int *Frmhandle); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 打开与读写器的TCP连接。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | port | int | 与读写器连接的端口号。 |
|  | IPaddr | LPCTSTR | 读写器的IP地址。 |
|  | ComAdr | BYTE* | 输入读写器地址，对于TCP连接，可直接输入广播地址255。 |
|  | FrmHandle | Int* | 返回与读写器连接的句柄，此后所有API操作都需要此句柄。 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | int port=6000; LPCTSTR ipAddr =”192.168.1.190”; BYTE ComAdr =255;//广播地址 int FrmHandle=-1; int fCmdRet =OpenNetPort(port, ipAddr ,&ComAdr, &FrmHandle); if(fCmdRet==0) { //连接成功 .......... } |  |  |

3.1.6 CloseNetPort【关闭TCP连接】

| 定义 | int CloseNetPort(int FrmHandle); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 关闭与读写器的TCP连接并释放相应资源。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | FrmHandle | int | 与读写器连接的句柄，打开TCP连接获得的句柄。 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

## 3.2. 18000-6C标准命令

3.2.1. Inventory_G2【询查命令】

| 定义 | int Inventory_G2(BYTE * ComAddr,BYTE QValue,BYTE Session,BYTE MaskMem,BYTE *MaskAdr,BYTE MaskLen,BYTE *MaskData,BYTE MaskFlag,BYTE AdrTID,BYTE LenTID,BYTE TIDFlag,BYTE Target,BYTE InAnt,BYTE Scantime,BYTE FastFlag,BYTE *pEPCList,BYTE *Ant,int *Totallen, int *CardNum,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | QValue | BYTE | [in] | 1个字节。 bit7：统计数据包标志。 0 – 询查结束后，不发送询查过程统计数据包； 1 – 询查结束后，发送询查过程统计数据包。 Bit5：快速ID查询标志位，仅支持Impinj Monza系列部分标签，用于快速获取标签的EPC和TID。 0 – 不启用； 1 – 启用。 Bit4～bit0：询查EPC标签时使用的初始Q值，注：1、Q值的设置应为场内的标签数量约等于2的Q次方。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 2、带统计包返回查询速度比不带慢。 |
|  | Session | BYTE | [in] | 1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。 0x00：Session使用S0； 0x01：Session使用S1； 0x02：Session使用S2； 0x03：Session使用S3。 0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效） 建议单张或者少量标签查询选S0。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2– TID存储区； 3–用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | MaskFlag | BYTE | [in] | 1个字节，掩码标志位。0 – 不掩码；1 – 掩码。 |
|  | AdrTID | BYTE | [in] | 1个字节，询查TID区的起始字地址。 |
|  | LenTID | BYTE | [in] | 1个字节，询查TID区的数据字数，范围0~15。 |
|  | TIDFlag | BYTE | [in] | 1个字节，TID询查标志位。 0 – 读EPC； 1 – 读TID。 |
|  | Target | BYTE | [in] | 1个字节，查询标签的Target值。 0 – Target A； 1 – Target B。 |
|  | InAnt | BYTE | [in] | 1个字节，本次要进行查询的天线号。 0x80 –天线1；0x81 –天线2； 0x82 –天线3；0x83 – 天线4； 单口读写器固定0x80。 |
|  | Scantime | BYTE | [in] | 1个字节，本次命令查询的最大时间，范围0-255(*100ms)，当时间为0时，表示没有限制。 |
|  | FastFlag | BYTE | [in] | 1个字节，快速查询的标志位。 0 – 不启用，不需要要指定Target,Inant, Scantime 3个参数，默认0即可； 1 – 启用，此时要指定Target,Inant,Scantime 3个参数。 |
|  | pEPCList | BYTE* | [out] | 返回的标签数据，格式为： EPC/TID长度+EPC/TID号+RSSI。当有多张标签时，由若干个同格式数据按顺序排列返回。 |
|  | Ant | BYTE* | [out] | 1个字节，查询到标签的天线。 4口读写器，每个bit位表示天线号，如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签。 12口读写器，按数字0-11分别对应天线1到天线12。 |
|  | Totallen | int* | [out] | pEPCList收到数据的总长度。 |
|  | CardNum | int* | [out] | 本次查询到的标签张数。 注：当使用回调方式返回时，Totallen和CardNum均为0。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0x01: 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据; 0x02: 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 0xF8: 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开; 其余值，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.2. InventoryMix_G2【混合询查命令】

| 定义 | int InventoryMix_G2(BYTE * ComAddr,BYTE QValue,BYTE Session,BYTE MaskMem,BYTE *MaskAdr,BYTE MaskLen,BYTE *MaskData,BYTE MaskFlag,BYTE ReadMem,BYTE* ReadAdr,BYTE ReadLen,BYTE* Psd,BYTE Target,BYTE InAnt,BYTE Scantime,BYTE FastFlag,BYTE *pEPCList,BYTE *Ant,int *Totallen, int *CardNum,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在, 并在询查到标签EPC号的同时读取指定的标签数据。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | QValue | BYTE | [in] | 1个字节。 bit7：统计数据包标志。 0 – 询查结束后，不发送询查过程统计数据包； 1 – 询查结束后，发送询查过程统计数据包。 bit6～bit0：询查EPC标签时使用的初始Q值，注：1、Q值的设置应为场内的标签数量约等于2的Q次方。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 2、带统计包发送速度比不带慢。 |
|  | Session | BYTE | [in] | 1个字节，询查标签时使用的Session值。 0x00：Session使用S0； 0x01：Session使用S1； 0x02：Session使用S2； 0x03：Session使用S3。 建议单张或者少量标签查询选S0。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | MaskFlag | BYTE | [in] | 1个字节，掩码标志位。0 – 不掩码；1 – 掩码。 |
|  | ReadMem | BYTE | [in] | 1个字节，选择要读取的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
|  | ReadAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，要读取存储数据的起始字地址，高字节在前。 |
|  | ReadLen | BYTE | [in] | 1个字节，要读取存储数据的字长度。 |
|  | Psd | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | Target | BYTE | [in] | 1个字节，查询标签的Target值。 0 – Target A； 1 – Target B。 |
|  | InAnt | BYTE | [in] | 1个字节，本次要进行查询的天线号。 0x80 –天线1；0x81 –天线2； 0x82 –天线3；0x83 – 天线4； 单口读写器固定0x80。 |
|  | Scantime | BYTE | [in] | 1个字节，本次命令查询的最大时间，范围0-255(*100ms)，当时间为0时，表示没有限制。 |
|  | FastFlag | BYTE | [in] | 1个字节，快速查询的标志位。 0 – 不启用，不需要要指定Target,Inant, Scantime 3个参数，默认0即可； 1 – 启用，此时要指定Target,Inant,Scantime 3个参数。 |
|  | pEPCList | BYTE* | [out] | 返回的标签数据，格式为： 滚码+EPC/数据长度+EPC/数据+RSSI。当有多张标签时，由若干个同格式数据按顺序排列返回。 滚码最高位为0表示当前为EPC，最高位为1表示存储数据，同张标签数据先上传EPC号，再上传存储数据，低7位如果相邻，可确认是同张数据，不相邻，非同张标签数据，滚码低7位从0到127，每上传一次序号加一，超过127，从0重新开始 |
|  | Ant | BYTE* | [out] | 1个字节，查询到标签的天线。 4口读写器，每个bit位表示天线号，如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签。 12口读写器，按数字0-11分别对应天线1到天线12。 |
|  | Totallen | int* | [out] | pEPCList收到数据的总长度。 |
|  | CardNum | int* | [out] | 本次查询到的标签张数。 注：当使用回调方式返回时，Totallen和CardNum均为0。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0x01: 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据; 0x02: 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 0xF8: 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开; 其余值，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.3. InitRFIDCallBack【初始化回调】

| 定义 | void InitRFIDCallBack(pRFIDCallBack pUIDback,BOOL isBackUID,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 初始化回调函数，初始化此API后，询查命令和混合询查命令得到的标签可通过回调方式上传。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | pUIDback | pRFIDCallBack | [in] | 回调接口指针 typedef struct _RFIDTag { BYTE PacketParam;//数据包类型标志 BYTE LEN;//长度 LPCTSTR UID; //EPC或UID BYTE RSSI; BYTE ANT; int FrmHandle; }MyStruct,*RFIDTagStruct; Typedefvoid(CALLBACK*pRFIDCallBack)( RFIDTagStruct lpRfid, INT32 nEvt); |
|  | isBackUID | BOOL | [in] | 保留。 |
|  | FrmHandle | DWORD | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 | 无 |  |  |  |
| 参考代码 | 参考编程示例\C#\多天线测试\MutipleAntDemo |  |  |  |

3.2.4. ReadData_G2【读数据命令】

| 定义 | int ReadData_G2(BYTE * ComAddr, BYTE *EPC, BYTE ENum, BYTE Mem, BYTE WordPtr, BYTE Num, BYTE *Password, BYTE MaskMem, BYTE *MaskAdr, BYTE MaskLen, BYTE *MaskData, BYTE *Data, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令读取标签的整个或部分保留区、EPC存储器、TID存储器或用户存储器中的数据。从指定的地址开始读，以字为单位。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Mem | BYTE | [in] | 1个字节，选择要读取的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。。 |
|  | WordPtr | BYTE | [in] | 1个字节，要读取的起始字地址。 |
|  | Num | BYTE | [in] | 1个字节，要读取的字长度。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | Data | BYTE* | [out] | Num个字，读取到的标签数据。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.5. WriteData_G2【写数据命令】

| 定义 | int WriteData_G2(BYTE *ComAdr, BYTE * EPC, BYTE Wnum, BYTE Enum, BYTE Mem, BYTE WordPtr,BYTE*Writedata,BYTE* Password, BYTE MaskMem,BYTE*MaskAdr,BYTE MaskLen,BYTE * MaskData,int * errorcode,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以一次性往保留内存、EPC存储器、TID存储器或用户存储器中写入若干个字。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | Wnum | BYTE | [in] | 1个字节，要写入的字数，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Enum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度。当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Mem | BYTE | [in] | 1个字节，选择要写入的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。。 |
|  | WordPtr | BYTE | [in] | 1个字节，要写入的起始字地址。 |
|  | Writedata | BYTE* | [in] | WNum个字节，要写入的数据。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.6. BlockWrite_G2【块写命令】

| 定义 | int BlockWrite_G2(BYTE *ComAdr, BYTE * EPC, BYTE Wnum, BYTE Enum, BYTE Mem, BYTE WordPtr,BYTE*Writedata,BYTE* Password, BYTE MaskMem,BYTE*MaskAdr,BYTE MaskLen,BYTE * MaskData,int * errorcode,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以一次性往保留内存、EPC存储器、TID存储器或用户存储器中写入若干个字。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | Wnum | BYTE | [in] | 1个字节，要写入的字数。 |
|  | Enum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度。当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Mem | BYTE | [in] | 1个字节，选择要写入的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。。 |
|  | WordPtr | BYTE | [in] | 1个字节，要写入的起始字地址。 |
|  | Writedata | BYTE* | [in] | WNum个字节，要写入的数据。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.7. ExtReadData_G2【扩展读数据命令】

| 定义 | int ExtReadData_G2(BYTE * ComAddr, BYTE *EPC, BYTE ENum, BYTE Mem, BYTE* WordPtr, BYTE Num, BYTE *Password, BYTE MaskMem, BYTE *MaskAdr, BYTE MaskLen, BYTE *MaskData, BYTE *Data, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令读取标签的整个或部分保留区、EPC存储器、TID存储器或用户存储器中的数据。从指定的地址开始读，以字为单位。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Mem | BYTE | [in] | 1个字节，选择要读取的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。。 |
|  | WordPtr | BYTE* | [in] | 2个字节，要读取的起始字地址，高字节在前。 |
|  | Num | BYTE | [in] | 1个字节，要读取的字长度。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | Data | BYTE* | [out] | Num个字，读取到的标签数据。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.8. ExtWriteData_G2【扩展写数据命令】

| 定义 | int WriteData_G2(BYTE *ComAdr, BYTE * EPC, BYTE Wnum, BYTE Enum, BYTE Mem, BYTE* WordPtr,BYTE*Writedata,BYTE* Password, BYTE MaskMem,BYTE*MaskAdr, BYTE MaskLen,BYTE * MaskData,int * errorcode,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以一次性往保留内存、EPC存储器、TID存储器或用户存储器中写入若干个字。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | Wnum | BYTE | [in] | 1个字节，要写入的字数。 |
|  | Enum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度。当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Mem | BYTE | [in] | 1个字节，选择要写入的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。。 |
|  | WordPtr | BYTE* | [in] | 2个字节，要写入的起始字地址。 |
|  | Writedata | BYTE* | [in] | WNum个字节，要写入的数据。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.9. WriteEPC_G2【广播写EPC号命令】

| 定义 | int WriteEPC_G2(BYTE * ComAddr,BYTE *Password, BYTE *EPC, BYTE ENum, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令向电子标签写入EPC号。写入的时候，天线有效范围内只能有一张电子标签。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | Enum个字节，要写入的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，写入的标签字长度。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.10. BlockErase_G2【块擦除命令】

| 定义 | int BlockErase_G2(BYTE * ComAddr, BYTE *EPC, BYTE ENum, BYTE Mem, BYTE WordPtr, BYTE Num, BYTE *Password, BYTE MaskMem, BYTE *MaskAdr, BYTE MaskLen, BYTE *MaskData, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以擦除标签的保留内存、EPC存储器、TID存储器或用户存储器的若干字。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Mem | BYTE | [in] | 1个字节，选择要擦除的存储区， 0x00 – 保留区； 0x01 – EPC存储区； 0x02 – TID存储区； 0x03 –用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。。 |
|  | WordPtr | BYTE* | [in] | 1个字节，要擦除的起始字地址。 |
|  | Num | BYTE | [in] | 1个字节，要擦除的字长度。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.11. Lock_G2【设定存储区读写保护状态命令】

| 定义 | int Lock_G2(BYTE * ComAddr,BYTE *EPC, BYTE ENum, BYTE select, BYTE setprotect, BYTE *Password,BYTE MaskMem,BYTE *MaskAdr,BYTE MaskLen,BYTE *MaskData, int *Errorcode,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以设定保留区为可读写、永远可读写、带密码可读写、永远可读写，可以分别设定EPC存储器、TID存储器和用户存储器为可写、永远可写、带密码可写、永远不可写。EPC存储器、TID存储器或用户存储器是永远可读的。而且，TID存储器是只读的，永远都不可写。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | select | BYTE | [in] | 1个字节， 0x00 – 控制Kill密码读写保护设定。 0x01 – 控制访问密码读写保护设定。 0x02 – 控制EPC存储器读写保护设定。 0x03 – 控制TID存储器读写保护设定。 0x04 – 控制用户存储器读写保护设定。 其它值保留，若出读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息。 |
|  | setprotect | BYTE | [in] | 1个字节， 当Select为0x00或0x01，SetProtect值代表的意义如下: 0x00 – 设置为可读写 0x01 – 设置为永远可读写 0x02 – 设置为带密码可读写 0x03 – 设置为永远不可读写 当Select为0x02、0x03、0x04时，SetProtect值代表的意义如下: 0x00 – 设置为可写 0x01 – 设置为永远可写 0x02 – 设置为带密码可写 0x03 – 设置为永远不可写。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.12. KillTag _G2【销毁标签命令】

| 定义 | int KillTag_G2(BYTE * ComAddr, BYTE *EPC, BYTE ENum, BYTE *Killpwd, BYTE MaskMem, BYTE *MaskAdr, BYTE MaskLen, BYTE *MaskData, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来销毁标签。标签销毁后，永远不会再处理读写器的命令。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Killpwd | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的杀死密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.2.13. SingleTagInventory_G2【单张标签查询命令】

| 定义 | int SingleTagInventory_G2(BYTE * ComAddr, BYTE* EPC, int *EPCLength, int *CardNum,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [out] | EPCLength+2个字节， 返回标签的EPC号，格式为天线号+EPC号+RSSI |
|  | EPCLength | int* | [out] | 1个字节，返回的EPC号长度。 |
|  | CardNum | int* | [out] | 1个字节，返回的标签张数。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

## 3.3. 缓存操作命令

3.3.1. InventoryBuffer_G2【缓存询查命令】

| 定义 | int InventoryBuffer_G2(BYTE * ComAddr,BYTE QValue,BYTE Session,BYTE MaskMem,BYTE *MaskAdr,BYTE MaskLen,BYTE *MaskData,BYTE MaskFlag,BYTE AdrTID,BYTE LenTID,BYTE TIDFlag,BYTE Target,BYTE InAnt,BYTE Scantime,BYTE FastFlag ,int * BufferCount,int *CardNum,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | QValue | BYTE | [in] | 1个字节。 询查EPC标签时使用的初始Q值， 注：Q值的设置应为场内的标签数量约等于2的Q次方。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
|  | Session | BYTE | [in] | 1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。 0x00：Session使用S0； 0x01：Session使用S1； 0x02：Session使用S2； 0x03：Session使用S3。 0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效） 建议单张或者少量标签查询选S0。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2– TID存储区； 3–用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | MaskFlag | BYTE | [in] | 1个字节，掩码标志位。0 – 不掩码；1 – 掩码。 |
|  | AdrTID | BYTE | [in] | 1个字节，询查TID区的起始字地址。 |
|  | LenTID | BYTE | [in] | 1个字节，询查TID区的数据字数，范围0~15。 |
|  | TIDFlag | BYTE | [in] | 1个字节，TID询查标志位。 0 – 读EPC； 1 – 读TID。 |
|  | Target | BYTE | [in] | 1个字节，查询标签的Target值。 0 – Target A； 1 – Target B。 |
|  | InAnt | BYTE | [in] | 1个字节，本次要进行查询的天线号。 0x80 –天线1；0x81 –天线2； 0x82 –天线3；0x83 – 天线4； 单口读写器固定0x80。 |
|  | Scantime | BYTE | [in] | 1个字节，本次命令查询的最大时间，范围0-255(*100ms)，当时间为0时，表示没有限制。 |
|  | FastFlag | BYTE | [in] | 1个字节，快速查询的标志位。 0 – 不启用，不需要要指定Target,Inant, Scantime 3个参数，默认0即可； 1 – 启用，此时要指定Target,Inant,Scantime 3个参数。 |
|  | BufferCount | int* | [out] | 2个字节，缓存中记录的标签总数，相同 EPC/TID数据的标签将被视为同一张标签。若未清空缓存，标签数量为多次询查操作的数量累加。 |
|  | CardNum | int* | [out] | 2个字节，本次询查中读取标签的次数，不区分是否多次读取同一张标签。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0x01: 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据; 0x02: 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 0xF8: 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开; 其余值，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.3.2. ReadBuffer_G2【获取缓存数据命令】

| 定义 | int ReadBuffer_G2(BYTE *ComAdr, int *Totallen, int *CardNum, BYTE *pEPCList, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于获取读写器存储区中所有标签信息。响应完成后，缓存中的数据并不丢失，可以多次提取。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Totallen | int* | [out] | 读取到的pEPCList长度。 |
|  | CardNum | int * | [out] | 读取到的标签张数。 |
|  | pEPCList | BYTE* | [out] | Totallen个字节，读取到的标签数据，由多个标签组成，每个标签的格式为： ANT+LEN+EPC/TID+RSSI+Count; |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.3.3. ClearBuffer_G2【清空缓存数据命令】

| 定义 | int ClearBuffer_G2(BYTE *ComAdr, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于清除缓存询查中的缓存数据。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.3.4. GetBufferCnt_G2【获取缓存标签数量命令】

| 定义 | int GetBufferCnt_G2(BYTE *ComAdr, int *Count, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于获取缓存区中的标签数量. |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Count | int* | [out] | 缓存区中的标签数量。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.3.5. SetSaveLen【设置缓存的EPC/TID长度命令】

| 定义 | int SetSaveLen(BYTE *ComAdr, BYTE SaveLen, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置带缓存询查时存储的EPC/TID最大长度。如果当前缓存中有标签数据时，设置长度后缓存中的数据将被清空。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | SaveLen | BYTE | [in] | 1个字节，规定缓存EPC/TID的最大长度。 0x00 – 128bit长度，即16个字节。 0x01 – 496bit长度，即62个字节。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.3.5. GetSaveLen【获取缓存的EPC/TID长度命令】

| 定义 | int GetSaveLen(BYTE *ComAdr, BYTE *SaveLen, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置带缓存询查时存储的EPC/TID最大长度。如果当前缓存中有标签数据时，设置长度后缓存中的数据将被清空。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | SaveLen | BYTE* | [out] | 1个字节，规定缓存EPC/TID的最大长度。 0x00 – 128bit长度，即16个字节。 0x01 – 496bit长度，即62个字节。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

## 3.4. NXP标签命令

3.4.1. SetPrivacyByEPC _G2【单张读保护设置命令】

| 定义 | int SetPrivacyByEPC_G2(BYTE * ComAddr, BYTE *EPC, BYTE ENum, BYTE *Password, BYTE MaskMem, BYTE *MaskAdr, BYTE MaskLen, BYTE *MaskData, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令根据电子标签的EPC号，对标签设置读保护，使得电子标签不能被任何命令读写，对标签进行询查操作，也无法得到电子标签的EPC号。仅对NXP的UCODE EPC G2X标签有效。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int* | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.4.2. SetPrivacyWithoutEPC_G2【多张读保护设置命令】

| 定义 | int SetPrivacyWithoutEPC_G2(BYTE * ComAddr, BYTE *Password, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令可以为有效范围内的电子标签设定读保护。这个命令与前面一个任务的区别是，当有效范围内存在多张标签的时候，无法知道这个命令操作的是哪一张电子标签。如果要对多张标签进行操作，则标签的访问密码最好是相同的。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.4.3. ResetPrivacy_G2【解锁读保护命令】

| 定义 | int ResetPrivacy_G2(BYTE * ComAddr, BYTE *Password, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来给设置了读保护的标签解锁。用这个命令时，天线有效范围内只能放置一张要被解锁的电子标签。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.4.4. CheckPrivacy_G2【检测读保护命令】

| 定义 | int CheckPrivacy_G2(BYTE * ComAddr, BYTE * readpro, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令不能测试标签是否支持读保护锁定，只能测试标签是否被读保护锁定。对于不支持读保护锁定的电子标签，一致认为没有被锁定。 这个命令只能对单张电子标签进行操作，确保天线有效范围内只存在一张电子标签。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | readpro | BYTE* | [in] | 1个字节， 0x00 – 电子标签没有被设置为读保护。 0x01 – 电子标签被设置读保护。 说明：对于不支持读保护设定的标签，认为没有被设置读保护。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.4.5. EASConfigure_G2【EAS报警配置命令】

| 定义 | int EASConfigure_G2(BYTE * ComAddr,BYTE *EPC,BYTE ENum,BYTE *Password,BYTE EAS, BYTE MaskMem, BYTE *MaskAdr, BYTE MaskLen, BYTE *MaskData, int *Errorcode,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 对电子标签的EAS状态位进行设置或复位。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | EAS | BYTE | [in] | 1个字节， 0x00 – 表示设置为关闭EAS报警； 0x01 – 表示设置为打开EAS报警。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.4.6. EASAlarm_G2【报警探测命令】

| 定义 | int EASAlarm_G2(BYTE * ComAddr,int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令检测电子标签的EAS报警。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

## 3.5. Impinj Monza4 QT标签命令

3.5.1. GetMonza4QTWorkParamter_G2【读取Monza4QT工作参数命令】

| 定义 | int GetMonza4QTWorkParamter_G2(BYTE * ComAddr, BYTE *EPC, BYTE ENum, BYTE *Password, BYTE MaskMem, BYTE *MaskAdr, BYTE MaskLen, BYTE *MaskData, BYTE *QTcontrol, int *Errorcode, int FrmHandle) ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 这个命令用于读取标签当前设置的工作参数。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | QTcontrol | BYTE* | [out] | 1个字节，标签工作参数。 Bit0：标签当前使用的镜像页。 Bit0 = 0时表示private； Bit0 = 1时表示public。 Bit1：标签是否使能距离保护。 Bit1 = 0时表示不使能； Bit1 = 1时表示使能。 其他值保留。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.5.2. SetMonza4QTWorkParamter_G2【设置Monza4QT工作参数命令】

| 定义 | int SetMonza4QTWorkParamter_G2(BYTE * ComAddr, BYTE *EPC, BYTE ENum, BYTE QTcontrol, BYTE *Password, BYTE MaskMem, BYTE *MaskAdr, BYTE MaskLen, BYTE *MaskData, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 这个命令用于设置标签当前的工作参数。仅对Impinj的Monza 4QT标签有效。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | EPC | BYTE* | [in] | ENum个字，标签的EPC号。 |
|  | ENum | BYTE | [in] | 1个字节，标签的EPC号字长度，当Enum=255时，使用掩码方式。 |
|  | QTcontrol | BYTE | [in] | 1个字节， 标签工作参数。 Bit0：标签当前使用的镜像页。 Bit0 = 0时表示private； Bit0 = 1时表示public。 Bit1：标签是否使能距离保护。 Bit1 = 0时表示不使能； Bit1 = 1时表示使能。 其他值保留。 |
|  | Password | BYTE* | [in] | 4个字节，标签的访问密码。 |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | ErrorCode | int * | [out] | 返回值为0xFC时，返回标签错误信息，请查看ErrorCode错误代码表。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.5.3. Inventory_QT_G2【QT询查命令】

| 定义 | int Inventory_QT_G2(BYTE * ComAddr, BYTE QValue, BYTE Session, BYTE Target, BYTE InAnt,BYTE Scantime, BYTE FastFlag, BYTE *pEPCList, BYTE *Ant, int *Totallen, int *CardNum, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | QValue | BYTE | [in] | 1个字节，询查EPC标签时使用的初始Q值，注：Q值的设置应为场内的标签数量约等于2的Q次方。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
|  | Session | BYTE | [in] | 1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。 0x00：Session使用S0； 0x01：Session使用S1； 0x02：Session使用S2； 0x03：Session使用S3。 建议单张或者少量标签查询选S0。 |
|  | Target | BYTE | [in] | 1个字节，查询标签的Target值。 0 – Target A； 1 – Target B。 |
|  | InAnt | BYTE | [in] | 1个字节，本次要进行查询的天线号。 0x80 –天线1；0x81 –天线2； 0x82 –天线3；0x83 – 天线4； 单口读写器固定0x80。 |
|  | Scantime | BYTE | [in] | 1个字节，本次命令查询的最大时间，范围0-255(*100ms)，当时间为0时，表示没有限制。 |
|  | FastFlag | BYTE | [in] | 1个字节，快速查询的标志位。 0 – 不启用，不需要要指定Target,Inant, Scantime 3个参数，默认0即可； 1 – 启用，此时要指定Target,Inant,Scantime 3个参数。 |
|  | pEPCList | BYTE* | [out] | 返回的标签数据，格式为： EPC/TID长度+EPC/TID号+RSSI。当有多张标签时，由若干个同格式数据按顺序排列返回。 |
|  | Ant | BYTE* | [out] | 1个字节，查询到标签的天线。 4口读写器，每个bit位表示天线号，如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签。 12口读写器，按数字0-11分别对应天线1到天线12。 |
|  | Totallen | int* | [out] | pEPCList收到数据的总长度。 |
|  | CardNum | int* | [out] | 本次查询到的标签张数。 注：当使用回调方式返回时，Totallen和CardNum均为0。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0x01: 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据; 0x02: 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 0xF8: 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开; 其余值，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.5.4. SetTagCustomFunction_G2【标签自定义命令】

| 定义 | int SetTagCustomFunction(BYTE * ComAddr, BYTE *InlayType, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置读写器启动某些类型标签的自定义工作机制，以实现标签特定功能。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | InlayType | BYTE* | [in/out] | 1个字节，标签类型，取值范围0~254。 0x00 – 表示不指定标签类型。 0x01 – 为启动Monza4QT标签的Peek功能（标签状态临时从public转换到private），它将影响标签的读数据、写数据、块写数据、写保护字和写EPC号等操作。 其余值保留。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

## 3.6. 18000-6B标准命令

3.6.1. InventorySingle_6B【单张询查命令】

| 定义 | int InventorySingle_6B(BYTE *address, BYTE *Ant, BYTE* ID_6B, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令只能询查单张电子标签。如果多张标签同时处于天线有效范围内，可能无法询查到电子标签。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Ant | BYTE* | [out] | 1个字节，0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签；0x08，二进制为0000 1000，表示天线4询查到该标签。 |
|  | ID_6B | BYTE* | [out] | 10个字节，标签的UID号, 第1个字节是UID长度，为0x08。第2～9个字节为标签的UID号，低字节在前。第10个字节是RSSI值。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.6.2. InventoryMultiple_6B【条件询查命令】

| 定义 | int InventoryMultiple_6B(BYTE * ComAddr, BYTE Condition, BYTE StartAddress, BYTE mask, BYTE *ConditionContent, BYTE *Ant, BYTE* ID_6B, int *Cardnum, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令按照给定的条件询查电子标签。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Condition | BYTE | [in] | 1个字节，选择标签的要求。 0x00 – 等于条件； 0x01 – 不等于条件； 0x02 – 大于条件； 0x03 – 小于条件。 |
|  | StartAddress | BYTE | [in] | 1个字节，用于比较的标签起始地址。 |
|  | mask | BYTE | [in] | 1个字节，用来指定要比较的数据。Mask的每一位对应ConditionContent的一个字节。Mask的最高位对应(bit7)对应ConditionContent的最左边的一个字节。Mask的最低位对应(bit0)对应ConditionContent的最右边一字节。Mask相应位为1，表示要把该位在ConditionContent中对应的字节与标签中对应的字节进行比较;为0则不比较。 |
|  | ConditionContent | BYTE* | [in] | 8个字节。用于比较的条件，即用来比较的数据。 |
|  | Ant | BYTE* | [out] | 1个字节，查询到标签的天线，如0x04，二进制为0000 0100，表示天线3询查到该标签。 |
|  | ID_6B | BYTE* | [out] | Cardnum*10个字节，电子标签的UID。每个UID是10个字节，第一个字节是UID长度，为0x08，后8个字节为标签的UID号，最后个为RSSI。 |
|  | Cardnum | int* | [in] | 1个字节，读到的标签张数。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0x15：命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据； 0x16: 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 0xF8: 天线连接检测错误，当前天线连接可能已经断开。 其余值，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.6.3. ReadData_6B【读数据命令】

| 定义 | int ReadData_6B(BYTE * ComAddr, BYTE* ID_6B, BYTE StartAddress, BYTE Num, BYTE *Data, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来从电子标签的某个指定地址开始读若干个字节。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ID_6B | BYTE* | [in] | 8个字节，标签的UID号 |
|  | StartAddress | BYTE | [in] | 1个字节。读数据的起始地址。地址范围为0 ~ 223。如果地址超出223，将返回参数错误信息。 |
|  | Num | BYTE | [in] | 1个字节，要读的数据字节数。 Num的范围是 1 ~ 32。如果StartAddress +Num大于224、或是Num超出32、或Num为0，读写器将返回参数错误信息。 |
|  | Data | BYTE* | [out] | Num个字节，读取到的标签数据。 |
|  | Errorcode | int* | [out] | 1个字节，保留。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.6.4. WriteData_6B【写数据命令】

| 定义 | int WriteData_6B(BYTE * ComAddr, BYTE *ID_6B, BYTE StartAddress, BYTE *Writedata,BYTE Writedatalen, BYTE *writtenbyte, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来从电子标签的某个指定地址开始读若干个字节。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ID_6B | BYTE* | [in] | 8个字节，标签的UID号 |
|  | StartAddress | BYTE | [in] | 1个字节。写数据的起始地址。地址范围为0 ~ 223。如果地址超出223，将返回参数错误信息。 |
|  | Writedata | BYTE* | [in] | Writedatalen个字节，要写入的标签数据 |
|  | Writedatalen | BYTE | [in] | 1个字节，要写入的数据字节数。 |
|  | writtenbyte | BYTE* | [out] | 1个字节，保留。 |
|  | Errorcode | int* | [out] | 1个字节，保留。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.6.5. CheckLock_6B【锁定检测命令】

| 定义 | int CheckLock_6B(BYTE * ComAddr, BYTE *ID_6B, BYTE StartAddress, BYTE *ReLockState, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来检测指定的字节是否锁定。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ID_6B | BYTE* | [in] | 8个字节，标签的UID号 |
|  | StartAddress | BYTE | [in] | 1个字节。要检测是否被锁定的字节的地址。地址范围为0~ 223。如果地址超出范围，将返回参数错误信息。 |
|  | ReLockState | BYTE* | [out] | 1个字节， 0x00 – 未锁定; 0x01 – 已经锁定，不能再次锁定。 |
|  | Errorcode | int* | [out] | 1个字节，保留。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

3.6.6. Lock_6B【锁定命令】

| 定义 | int Lock_6B(BYTE * ComAddr, BYTE *ID_6B, BYTE StartAddress, int *Errorcode, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来检测指定的字节是否锁定。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ID_6B | BYTE* | [in] | 8个字节，标签的UID号 |
|  | StartAddress | BYTE | [in] | 1个字节。要锁定的字节的地址。地址范围为0~ 223。如果地址超出范围，将返回参数错误信息。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |  |

## 3.7. 读写器自定义命令

3.7.1. GetReaderInformation【获取读写器信息命令】

| 定义 | int GetReaderInformation(BYTE* ComAdr,BYTE* VersionInfo, BYTE* ReaderType, BYTE* TrType, BYTE* dmaxfre, BYTE* dminfre, BYTE* powerdBm, BYTE* ScanTime, BYTE*Ant, BYTE*BeepEn, BYTE*OutputRep, BYTE*CheckAnt, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获得读写器的信息，这其中包括读写器地址（ComAdr）和读写器软件版本（VersionInfo）的信息等多项信息 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 1个字节，使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | VersionInfo | BYTE* | [out] | 2个字节，读写器版本信息。第1个字节为版本号，第2个字节为子版本号柄。 |
|  | ReaderType | BYTE* | [out] | 1个字节，读写器类型代码。 |
|  | TrType | BYTE* | [out] | 1个字节，读写器支持协议。 |
|  | dmaxfre | BYTE* | [out] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最大频点。 |
|  | dminfre | BYTE* | [out] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最小频点。 |
|  | powerdBm | BYTE* | [out] | 1个字节，读写器的输出功率。范围是0到30，单位dBm。 |
|  | ScanTime | BYTE* | [out] | 1个字节，询查时间。读写器收到询查命令后，在询查时间内，会给上位机应答。 |
|  | Ant | BYTE* | [out] | 1个字节，天线配置信息。 |
|  | BeepEn | BYTE* | [out] | 1个字节，蜂鸣器开关信息。 |
|  | OutputRep | BYTE* | [out] | 1个字节，通知输出端口参数。 |
|  | CheckAnt | BYTE* | [out] | 1个字节，天线检测信息。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

注：频段设置如下表：

| MaxFre(Bit7) | MaxFre(Bit6) | MinFre(Bit7) | MinFre(Bit6) | FreqBand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Chinese band2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | US band |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Korean band |
| 0 | 1 | 0 | 0 | EU band |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ukraine band |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Chinese band1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | US band3 |

3.7.2 SetAddress【设置读写器地址命令】

| 定义 | int SetAddress(BYTE * ComAddr, BYTE ComAdrData, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 执行该命令后，读写器将会把读写器地址改为用户给定的值，并把这个值写入EEPROM保存。出厂时默认值是0x00。允许用户的修改范围是0x00~0xFE。当用户写入的值是0xFF时，读写器将会自动恢复成默认值0x00。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ComAdrData | BYTE | [in] | 1个字节，要修改的新地址。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.3 SetInventoryScanTime【询查命令最大响应时间设置命令】

| 定义 | int SetInventoryScanTime(BYTE *address, BYTE ScanTime, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置询查命令的最大响应时间。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ScanTime | BYTE | [in] | 1个字节,询查命令响应时间，范围0到255。 设置为0时，该参数无效，一直等待，直到该轮读完。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.4. SetRfPower【功率设置命令】

| 定义 | int SetRfPower(BYTE *address, BYTE PowerDbm, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置读写器功率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | PowerDbm | BYTE | [in] | 1个字节，读写器功率，范围0~30dBm。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.5. SetRegion【工作频率设置命令】

| 定义 | int SetRegion(BYTE *address, BYTE dmaxfre, BYTE dminfre, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令设置读写器工作地上限频率，下限频率。上限频率必须大于或等于下限频率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | dmaxfre | BYTE | [in] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最大频点。 |
|  | dminfre | BYTE | [in] | 1个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最小频点。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

注：频段设置如下表：

| MaxFre(Bit7) | MaxFre(Bit6) | MinFre(Bit7) | MinFre(Bit6) | FreqBand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Chinese band2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | US band |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Korean band |
| 0 | 1 | 0 | 0 | EU band |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ukraine band |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Chinese band1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | US band3 |

各频段计算公式：

Chinese band2：		Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band：			Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

Korean band：			Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

EU band:				Fs = 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14]。

Ukraine band:			Fs = 868.0 + N*0.1(MHz) 其中N∈[0, 6]。

Chinese band1：		Fs = 840.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band3：			Fs = 902 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,52]。

3.7.6. SetBaudRate【波特率设置命令】

| 定义 | int SetBaudRate(BYTE * ComAddr, BYTE baud, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置读写器通讯波特率 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | baud | BYTE | [in] | 1个字节，波特率。 0 – 9600bps; 1 – 19200bps; 2 – 38400bps; 5 – 57600bps; 6 – 115200bps. |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.7. BuzzerAndLEDControl【声光控制命令】

| 定义 | int BuzzerAndLEDControl(BYTE * ComAddr, BYTE AvtiveTime, BYTE SilentTime, BYTE Times, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来控制LED灯和蜂鸣器按一定规律闪烁和鸣叫。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | AvtiveTime | BYTE | [in] | 1个字节，LED灯亮和蜂鸣器鸣叫时间(ActiveT*50ms)，默认值为零。0<=ActiveT<=255。 |
|  | SilentTime | BYTE | [in] | 1个字节，LED灯和蜂鸣器静默时间(SilentT *50ms)，默认值为零。0<= SilentT <=255。. |
|  | Times | BYTE | [in] | 1个字节，LED灯亮和蜂鸣器鸣叫次数(0<=Times<=255) 默认值为零。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.8. SetAntennaMultiplexing【天线配置命令】

| 定义 | int SetAntennaMultiplexing(BYTE *ComAdr, BYTE Ant, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于4口读写器天线配置。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Ant | BYTE | [in] | 1个字节，天线配置信息。天线至少要配置一个。 Bit0：天线1配置位。 Bit0=0天线1关闭；Bit0=1天线1打开。 Bit1：天线2配置位。 Bit1=0天线2关闭；Bit1=1天线2打开。 Bit2：天线3配置位。 Bit2=0天线3关闭；Bit2=1天线3打开。 Bit3：天线4配置位。 Bit3=0天线4关闭；Bit3=1天线4打开。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.9. SetBeepNotification【蜂鸣器设置命令】

| 定义 | int SetBeepNotification(BYTE *ComAdr,BYTE BeepEn, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置蜂鸣器开关。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | BeepEn | BYTE | [in] | 1个字节， 0x00 – 蜂鸣器关； 0x01 – 蜂鸣器开。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.10. SetRelay【继电器控制命令】

| 定义 | int SetRelay(BYTE *ComAdr, BYTE RelayTime, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于控制继电器闭合。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | RelayTime | BYTE | [in] | 1个字节，继电器闭合时间(1~255)*50ms。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.11. GetGPIOStatus【读取GPIO状态命令】

| 定义 | int GetGPIOStatus(BYTE *ComAdr, BYTE *OutputPin, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于读取通用GPIO口输出，默认输出为高电平。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | OutputPin | BYTE* | [out] | 1个字节，Bit0代表IN1引脚状态，Bit4-Bit5分别代表Out1-Out2状态，其他位保留。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.12. SetGPIO【GPIO控制命令】

| 定义 | int SetGPIO(BYTE *ComAdr, BYTE OutputPin, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置GPIO口输出状态。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | OutputPin | BYTE | [in] | 1个字节，GPIO口(Out1-Out2引脚)输出状态。Bit0-Bit1分别控制Out1-Out2引脚，Bit2-Bit7保留。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.13. GetSeriaNo【获取读写器序列号命令】

| 定义 | int GetSeriaNo(BYTE * ComAddr, BYTE* SeriaNo, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于获取读写器4字节的唯一序列号。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | SeriaNo | BYTE* | [out] | 4字节，读写器序列号。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.14. SetCheckAnt【天线检测命令】

| 定义 | int SetCheckAnt(BYTE *address, BYTE CheckAnt, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置读写标签的过程中是否进行天线检测。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | CheckAnt | BYTE | [in] | 1字节，天线检测开关。 0x00 – 关闭读写标签过程中的天线检测。 0x01 – 开启读写标签过程中的天线检测。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.15. WriteRfPower【设置写功率命令】

| 定义 | int WriteRfPower(BYTE * ComAddr, BYTE PowerDbm, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来设置写标签时的功率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | PowerDbm | BYTE | [in] | 1个字节，读写器的写功率，0-30； bit7=0 – 不使能； bit7=1 – 使能;。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.16. ReadRfPower【读取写功率命令】

| 定义 | int WriteRfPower(BYTE * ComAddr, BYTE PowerDbm, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来读取写标签时的功率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | PowerDbm | BYTE* | [out] | 1个字节，读写器的写功率，0-30； bit7=0 – 不使能； bit7=1 – 使能;。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.17. RetryTimes【写重复次数设置命令】

| 定义 | int RetryTimes(BYTE * ComAddr, BYTE *Times, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来读取写标签时的功率。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Times | BYTE* | [out] | 1个字节， bit7=1 – 设置重写次数; bit7=0 – 读取重写次数；范围0-7。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.18. SetReadMode【实时模式设置命令】

| 定义 | int SetReadMode(BYTE *ComAdr,BYTE ReadMode ,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来设置读写器实时询查模式。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | ReadMode | BYTE | [in] | 1个字节， 0 – 应答模式; 1 – 实时询查模式； 2 – 触发模式。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.19. SetReadParameter【设置实时模式工作参数命令】

| 定义 | int SetReadParameter(BYTE *ComAdr, BYTE *Parameter, BYTE MaskMem, BYTE *MaskAdr, BYTE MaskLen, BYTE *MaskData, BYTE MaskFlag, BYTE AdrTID, BYTE LenTID, BYTE TIDFlag, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来设置读写器实时询查模式下的工作参数。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Parameter | BYTE* | [in] | 5个字节， Parameter[0]: 自动实时询查的标签类型。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 0 – EPC C1G2 (ISO18000-6C) 标签。 1 – ISO18000-6B标签。 Parameter[1]: 读写器自动实时询查标签的间隔时间。 0x00 – 10ms； 0x01 – 20ms； 0x02 – 30ms； 0x03 – 50ms； 0x04 – 100ms。 Parameter[2]: 标签过滤时间。以1s为单位，参数范围0～255s。本参数表示，在自动实时询查模式下，读写器在过滤时间内如果多次读到同一个标签，只会上传一次。如果该参数为0，则表示不启用标签过滤功能. Parameter[3]: 1个字节，询查EPC标签时使用的初始Q值。Q值的设置应为场内的标签数量约等于2Q。Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息. Parameter[4]: 询查EPC标签时使用的Session值。 0x00：Session使用S0； 0x01：Session使用S1； 0x02：Session使用S2； 0x03：Session使用S3。 0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效）. |
|  | MaskMem | BYTE | [in] | 1个字节，掩码区。 1 – EPC存储区； 2 – TID存储区； 3 –用户存储区。 |
|  | MaskAdr | BYTE* | [in] | 2个字节，掩码的起始位地址（单位：Bits）。范围0~16383。 |
|  | MaskLen | BYTE | [in] | 1个字节，掩码的位长度（单位：Bits）。 |
|  | MaskData | BYTE* | [in] | n个字节，掩码数据。n等于MaskLen/8。如果MaskLen不是8的整数倍，则n为[MaskLen/8]取整再加1。不够的在低位补0。 |
|  | AdrTID | BYTE | [in] | 1个字节，询查TID区的起始字地址。 |
|  | LenTID | BYTE | [in] | 1个字节，询查TID区的数据字数，范围0~15。 |
|  | TIDFlag | BYTE | [in] | 1个字节，TID询查标志位。 0 – 读EPC； 1 – 读TID。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.20. GetReadParameter【读取实时模式工作参数命令】

| 定义 | int GetReadParameter (BYTE *ComAdr,BYTE* Parameter,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来设置读写器实时询查模式。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | Parameter | BYTE* | [out] | Parameter依顺序为： ReadMode：1个字节，读写器当前工作模式。 TagProtocol：1个字节，自动实时询查模式的标签类型。 ReadPauseTime：1个字节，读写器自动实时询查标签的间隔时间。 FliterTime：1个字节，自动实时询查模式的标签过滤时间。 QValue：1个字节，自动实时询查EPC标签时使用的初始Q值。 Session：1个字节，自动实时询查EPC标签时使用的Session值。 MaskMem、MaskAdr、MaskLen、MaskData：自动实时询查模式下读写器询查EPC C1G2标签掩码条件参数。其中MaskMem为一个字节；MaskAdr为两个字节，高字节在前；MaskLen为一个字节；MaskData固定为32个字节，超过MaskLen指示的内容为零。 AdrTID：自动实时询查TID区的起始字地址。 LenTID：自动实时询查TID区的数据字数。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.21. SetDRM【设置DRM】

| 定义 | int SetDRM(BYTE * ComAddr, BYTE DRM, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来设置DRM状态。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | DRM | BYTE | [in] | 1字节，DRM状态， 0 – 关闭； 1 – 打开。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.22. GetDRM【读取DRM】

| 定义 | int GetDRM(BYTE * ComAddr, BYTE* DRM, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来读取DRM状态。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | DRM | BYTE* | [out] | 1字节，DRM状态， 0 – 关闭； 1 – 打开。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.23. GetReaderTemperature【读取温度】

| 定义 | int GetReaderTemperature (BYTE * ComAddr, BYTE* PlusMinus,BYTE* Temperature, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来读取读写器当前温度。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | PlusMinus | BYTE* | [out] | 1字节，温度状态， 0 – 零下； 1 – 零上。 |
|  | Temperature | BYTE* | [out] | 1字节，温度数值，单位°c |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.24. MeasureReturnLoss【测量回损】

| 定义 | int MeasureReturnLoss(BYTE * ComAddr, BYTE* TestFreq, BYTE Ant, BYTE* ReturnLoss,int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来测量读写器指定端口的回波损耗。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | TestFreq | BYTE* | [in] | 4字节，测量频点。 |
|  | Ant | BYTE | [in] | 1字节，测量天线端口， 0 – 天线1； 1 – 天线2。 2 – 天线3； 3 – 天线4。 |
|  | ReturnLoss | BYTE* | [out] | 1字节，回波损耗，单位dB。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.25. SetNotificationPulseOutput【通知输出端口命令】

| 定义 | int SetNotificationPulseOutput(BYTE *ComAdr, BYTE OutputRep, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于设置当询查到标签时是否在对应端口输出一个2ms的低脉冲。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | ComAddr | BYTE* | [in/out] | 使用连接读写器返回的读写器地址。 |
|  | OutputRep | BYTE | [in] | 1个字节， Bit0：对应天线1和Out1引脚。Bit0=1时，当天线1询查到标签时，Out1引脚输出一个2ms的低脉冲；Bit0=0时，无信号输出。 Bit1：对应天线2和Out2引脚。Bit1=1时，当天线2询查到标签时，Out2引脚输出一个2ms的低脉冲；Bit1=0时，无信号输出。 Bit2：对应天线3和Out3引脚。Bit2=1时，当天线3询查到标签时，Out3引脚输出一个2ms的低脉冲；Bit2=0时，无信号输出。 Bit3：对应天线4和Out4引脚。Bit3=1时，当天线4询查到标签时，Out4引脚输出一个2ms的低脉冲；Bit3=0时，无信号输出。 其它位保留，默认值为0。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

3.7.26. ReadActiveModeData【获取主动上传数据】

| 定义 | int ReadActiveModeData(BYTE * LoadData, int *Datalength, int FrmHandle); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用于获取主动模式或实时模式下获取读写器上传的数据。 |  |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 方向 | 备注 |
|  | LoadData | BYTE* | [out] | Datalength个字节，上传的裸数据，格式查看用户手册。 |
|  | Datalength | BYTE* | [out] | LoadData的字节长度。 |
|  | FrmHandle | int | [in] | 连接读写器返回的句柄。 |
| 返回 (int) | 0:表示成功。不等于0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |  |

# 附录1. 返回值错误代码表

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 无错误，表示API调用成功。 |
| 0x01 | 询查时间结束前返回。 |
| 0x02 | 指定的询查时间溢出。 |
| 0x05 | 访问密码错误。 |
| 0x09 | 销毁密码错误。 |
| 0x0A | 销毁密码不能为全0。 |
| 0x0B | 电子标签不支持该命令。 |
| 0x0C | 对该命令，访问密码不能为0。 |
| 0x0D | 电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。 |
| 0x0E | 电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。 |
| 0x10 | 有字节空间被锁定，写入失败。 |
| 0x11 | 不能锁定。 |
| 0x12 | 已经锁定，不能再次锁定。 |
| 0x13 | 参数保存失败,但设置的值在读写模块断电前有效。 |
| 0x14 | 无法调整。 |
| 0x15 | 询查时间结束前返回。 |
| 0x17 | 本条消息之后，还有消息。 |
| 0x18 | 读写模块存储空间已满。 |
| 0x19 | 电子不支持该命令或者访问密码不能为0 |
| 0xF8 | 天线检测错误。 |
| 0xF9 | 命令执行出错。 |
| 0xFA | 有电子标签，但通信不畅，无法操作。 |
| 0xFB | 无电子标签可操作。 |
| 0xFC | 电子标签返回错误代码。 |
| 0xFD | 命令长度错误。 |
| 0xFE | 不合法的命令。 |
| 0xFF | 参数错误。 |
| 0x30 | 通讯错误。 |
| 0x33 | 通讯繁忙，设备正在执行其他命令。 |
| 0x35 | 端口已打开 |
| 0x37 | 无效句柄。 |

# 附录2. ErrorCode错误代码表

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 其它错误，全部捕捉未被其它代码覆盖的错误。 |
| 0x03 | 存储器超限或不被支持的PC值，规定存储位置不存在或标 签不支持PC值。 |
| 0x04 | 存储器锁定，存储位置锁定永久锁定，且不可写入。 |
| 0x0B | 电源不足，标签电源不足，无法执行存储写入操作。 |
| 0x0F | 非特定错误，标签不支持特定错误代码。 |