UHF超高频高性能电子标签分体机

型号：UHFReader GZY-D840

尺寸：268/240 x 181 x 28 mm

净重：1180g

简介

UHFReader GZY-D840是一款高性能的UHF超高频电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

特点

- 完全自主知识产权设计；

- 工作频率840～960MHz（可以按不同国家或地区要求调整）；

- 基于Impinj R2000读写引擎设计，充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签；

- 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作，支持RSSI功能，峰值标签巡查速度大于700张/秒；

- 输出功率达至33dBm（可调）；

- 支持4个外接TNC天线接口，支持天线自动微调谐和天线检测；

- 支持应答工作模式和实时巡查工作模式；

- 标签缓存容量：1000张@最长96bitsEPC；

- 支持EPC和TID两种防冲突模式；

- 低功耗设计，单＋9V电源供电，可选配POE供电方式；

- 支持RS232、USB（Slave）、可选配RJ45（TCP/IP）等多种通讯接口；

- 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发；

- 精致小巧设计，满足多种应用场合需求。

电特性

- 极限参数

| 项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VCC | 16 | V |
| 工作温度 | TOPR | -20～+55 | ℃ |
| 贮藏温度 | TSTR | -20～+85 | ℃ |

- 规格

除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+9V工作条件下

| 项目 ITEM | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VCC | 8 | 9 | 12 | V |
| 工作电流 | IC |  | 0.5 | 1.2 | A |
| 工作频率 | FREQ | 840 | 860~868 902~928 | 960 | MHz |
| 尺寸 | L x W x H |  | 268 x181 x28 |  | mm |

接口

1．电源接口DC JACK

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Central | PWR | 正9V电源 |
| Outer | GND | 地 |

2．USB接口

3.  串行通讯接口RS232 （DB9 Female）

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC | 保留 |
| 2 | TXD | 串行通讯数据输出 |
| 3 | RXD | 串行通讯数据输入 |
| 4 | NC | 保留 |
| 5 | GND | 信号地 |
| 6 | NC | 保留 |
| 7 | NC | 保留 |
| 8 | NC | 保留 |
| 9 | NC | 保留 |

4.  通用输入输出接口GPIO （DB15 Female）

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC | 保留 |
| 2 | NC | 保留 |
| 3 | Input1－ | 通用光耦隔离输入端1－ |
| 4 | Input2－ | 通用光耦隔离输入端2－ |
| 5 | Output1 | 通用光耦隔离输出端1 |
| 6 | Output1 | 通用光耦隔离输出端1 |
| 7 | Output2 | 通用光耦隔离输出端2 |
| 8 | Output2 | 通用光耦隔离输出端2 |
| 9 | Input1＋ | 通用光耦隔离输入端1＋ （通过1k电阻上拉到3.3V，可以选择下拉到地） |
| 10 | Input2＋ | 通用光耦隔离输入端2＋ （通过1k电阻上拉到3.3V，可以选择下拉到地） |
| 11 | NC | 保留 |
| 12 | GND | 信号地 |
| 13 | NC | 保留 |
| 14 | NC | 保留 |
| 15 | NC | 保留 |

5．TCPIP网络接口RJ45

6．TNC天线接口 ANT1~ANT4